民航行业标准

《航空5G AeroMACS地面站技术要求》

（征求意见稿）

编制说明

《航空5G AeroMACS地面站技术要求》编制组

2025年1月

- 一、工作简况

（一）任务来源

《航空5G AeroMACS地面站技术要求》为2023年标准计划内项目，标准编制周期为21个月。该标准由中国民用航空局空管行业管理办公室提出，牵头起草单位为中国民用航空局空中交通管理局技术中心（以下简称“技术中心”）。

（二）主要起草单位和编制组成员

主要起草单位：中国民用航空局空中交通管理局技术中心。

编制组成员：李黎、张德、张煜凡、朱衍波、李欣、李航宇、余超洋、周锐锐、贾宇、谭锡荆、黄智灵、邱志豪、赵羽、庞晗。

（三）标准制定的背景、目的和意义

随着民航飞行量的不断增加，以及空管数字化情报服务、视频监控、场面监视、电子飞行包（EFB）等民航业务的发展，民航用户对高安全、大带宽、低延时的无线宽带网络应用需求呈爆发式增长。目前中国民航提供的机场场面通信服务网络为甚高频地空数据通信网络(简称：ACARS)，产生于1970年代，基频带宽为2.4Kbps，VDL Mode 2系统为31.5Kbps，业务应用涵盖了航空公司和空管部门，其通信能力已无法满足民航行业发展对空地数据链系统宽带化的应用要求。

2016年，国际民航组织（ICAO）正式明确“航空机场场面移动通信系统（AeroMACS）”为机场场面区域唯一可用的宽带无线通信技术，并写入ICAO附件10附录3。AeroMACS获批允许使用的频段为5091MHz至5150MHz（C波段），在5MHz带宽下传输速率能够达到5～9Mbps，属于宽带无线通信服务，信息传递质量较高，且传输延时较小，可以满足绝大部分的通信服务需求，能够极大提升机场、空管、航空公司等用户间的通信能力。

近年来，随着机场场面运行的复杂度和飞机数量的快速增长，现有的WiMAX AeroMACS系统在机场场面环境下已逐渐难以满足高速移动、高密度数据流量及低时延通信的需求。第五代移动通信技术（5G）的引入，为机场场面宽带通信系统提供了全新的技术路径。基于5G的AeroMACS系统能够提供更高的带宽、更低的延迟和更强的网络适应性，使其能够为飞机、车辆、塔台和其他地面终端设备提供高速、低时延的数据传输服务。

5G AeroMACS是将第五代移动通信技术（5G）应用于民航AeroMACS专用网络的新一代航空宽带通信技术，可以提供比AeroMACS更大的通信带宽、更快的通讯速率以及更小的通信延时。5G AeroMACS应用后，飞机驾驶舱、塔台、场面车辆及航空公司、机场运行控制部门间均可以通过航空5G专网准确、及时、快速地共享信息，如机场高精度数字地图，跑道、滑行道、廊桥、停机位占用情况，飞机、车辆实时位置，塔台发布的滑行路径等。5G AeroMACS将使参与场面运行的空管、机场和航空公司三方达成有效信息共享，为多主体协同运行提供坚实支撑，有力提升机场场面的运行安全与效率。随着机场场面运行的复杂度和飞机数量的快速增长，现有的WiMAX AeroMACS系统在机场场面环境下已逐渐难以满足高速移动、高密度数据流量及低时延通信的需求。第五代移动通信技术（5G）的引入，为机场场面宽带通信系统提供了全新的技术路径。基于5G的AeroMACS系统能够提供更高的带宽、更低的延迟和更强的网络适应性，使其能够为飞机、车辆、塔台和其他地面终端设备提供高速、低时延的数据传输服务。

在5G AeroMACS应用政策上，民航局给予了大力支持，2021年，民航局发布《新一代航空宽带通信技术路线图》，明确航空5G AeroMACS是智慧民航建设的重要设施基础，大力推进新一代航空宽带通信技术的行业应用，路线图基于我国5G通信技术的发展，从近期、中期、长期三个阶段对5G AeroMACS提出了明确的指导思想、总体目标，制定了详细的任务和分工。近期，民航局发布了《航空5G机场场面宽带移动通信系统建设应用实施方案》，进一步统筹明确民航领域5G AeroMACS发展路径和重点工作，推动以5G为核心的新一代航空宽带通信系统协同发展和全面应用，促进民航高质量发展。

5G AeroMACS属于民航新技术，我国民航在该领域处于领先地位，国际上欠缺相关标准规范，需要通过研究、试验、应用等一系列工作逐步建立完善5G AeroMACS标准体系，推广5G AeroMACS的实施工作。航空5G AeroMACS地面站是5G AeroMACS大规模应用的基础，是项目建设的关键，亟需制定相关的技术要求，以指导项目建设和应用工作。

（四）主要工作过程

1．组建编制组

2023年1月，成立标准编制组。

其中，技术中心主要负责对《航空5G AeroMACS地面站技术要求》开展研究工作，分析3GPP及YD/T相关标准，适时组织空管、航司、机场等用户单位，就相关指标、研究方法及标准编制情况开展技术研讨。

项目协作单位天宇航空数据科技（合肥）有限责任公司主要负责国内外资料的收集整理，对相关系统指标及功能提出修改意见或建议。

2．调研

2023年9月至12月，搜集相关材料，开展前期研究工作，翻译3GPP Release 15系列标准，结合已有的《机场5G机场场面宽带移动通信地面站技术要求（试行）》等文件，开展调研工作。

3．开题评审

2023年6月19日，中国民航科学技术研究院民航法规与标准化研究所组织召开2023年度标准计划项目开题评审会，技术中心召集编写组成员参与本次评审会。会议邀请了五位具有高级职称的空管行业专家成立评审组。评审组听取了项目承担单位技术中心的项目汇报，与技术中心以及该项目参研单位天宇公司的相关人员进行了技术交流和讨论，对项目组出具的材料进行了审核，评审组一致同意通过《航空机场场面宽带移动通信基站技术要求》项目开题，项目预期目标符合项目研究要求。

4．标准起草

2023年9月至2025年6月，开展标准起草工作。

（1）2024年1月至7月，通过咨询业内专家，征集设备生产厂家意见，内部讨论等方式，形成《航空5G AeroMACS地面站技术要求》草案；

（2）2024年8月，技术中心在南京组织开展《航空5G AeroMACS地面站技术要求》草案专家研讨工作，邀请了八位覆盖通信、空管、标准化行业的专家参与研讨，共收集合理化建议24条；

（3）2024年9月至11月，技术中心针对收集到的专家意见对技术要求进行了完善，形成《航空5G AeroMACS地面站技术要求》中期评审稿。

5．中期评审

2024年11月28日，中国民航科学技术研究院民航法规与标准化研究所组织召开《航空5G AeroMACS地面站技术要求》民航行业标准技术中期评审会，技术中心召集编写组成员参与本次评审会。民航局空管行业管理办公室作为民航局主管业务司局，派员参加了会议。会议邀请了七位专家成立评审委员会。评审委员会听取了标准起草单位关于标准的编制过程和技术要点的介绍，对标准全文进行了技术审查，逐条评审，形成专家组意见。评审委员会一致同意《航空 5G AeroMACS地面站技术要求》民航行业标准通过中期评审。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

本标准在编制过程中遵循了合理性和前瞻性原则。

合理性原则体现在与国内实际情况相结合。工作组在充分调研相关国际标准技术内容的基础上，结合我国民航行业发展现状和实际工作要求，统筹平衡各方要求，考虑标准要求的普适性和合理性，对原标准中的部分内容进行了修订。

前瞻性原则体现在与5G AeroMACS技术发展相结合。标准编制过程中，工作组充分考虑新技术发展下航空5G AeroMACS地面站设备的应用和发展趋势，标准在系统组成、功能服务、性能指标等方面预留未来发展应用需求，对促进相关技术应用的分步、健康有序发展起到较好的规范和指导作用。

（二）标准主要内容

本标准共包括6章正文。

第1、2、3、4章，为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语。

第5章规定了地面站的各项技术要求：

——“5.1 系统组成”规定了系统由基站（天线、射频模块、信号处理模块）、核心处理设备（数据管理模块、监控维护模块、时间同步模块）组成，并进行了相应技术指标要求。

——“5.2 总体要求”规定了系统应能适应通信范围和用户数量的变化，工作在TDD模式，具备防雷/防浪涌设计，优先保障高优先级用户，电源模块有保护功能，电磁兼容性符合国家标准，系统可快速启动，设计寿命至少10年，年度可用性高，MTBCF和MTTR满足特定要求。

——“5.3 性能要求”规定了系统工作频率为5091～5150MHz，EIRP不超过39.4dBm，支持多种信道载波带宽配置，上下行链路速率比例可配置，峰值速率满足特定条件，支持大量用户并发，满足ICAO通信性能要求，覆盖速率满足特定条件，支持高速移动目标，网络切换时延，支持的用户数及单元会话数等。

——“5.4 基站”规定了基站中各模块的的性能指标和技术参数，同时规定基站通信协议应参照相关国家标准，支持RRC连接的建立/释放，系统信息广播，调制信号质量要求，时域资源分配，频域资源分配，PDCCH分配资源，载波带宽和子载波间隔，MIMO传输，解调参考信号，追踪参考信号，发射功率精度，混合自动重传请求HARQ，帧结构支持，同时对射频模块及信号处理模块提出了功能性能要求。

——“5.5 核心处理设备”对数据管理模块、时钟同步模块及监控维护模块的功能做出了要求。包括数据管理模块中的多个单元，如接入移动管理单元、会话管理单元等。时钟同步模块中同步方式、同步方式，PTP协议，自主授时等。监控维护模块中具备设备管理、性能管理、故障管理等功能。

——“5.6 安全要求”规定了系统支持IP Sec加密，能发送激活用户加密和完整性保护信令，支持多种加密算法，对用户设备进行认证。

第6章规定了系统能在特定电源条件下工作，室内和室外设备有特定的温度、湿度、风速、降雨、冰雹、盐雾和防护等级要求。

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

编制组以《航空5G机场场面宽带移动通信系统地面站技术要求（试行）》为依据，组织开展了航空5G AeroMACS试点建设项目。目前已经分别在上海虹桥、成都双流、广州白云和鄂州花湖机场等4个试点机场进行了现场技术验证和测试工作，包括设备的射频性能、信号覆盖范围、数据传输速率、用户面时延、多用户并发能力及应用适配等，对《航空5G机场场面宽带移动通信系统地面站技术要求（试行）》中的相关数据进行了充分测试和验证。通过试点机场的测试验证，《航空5G机场场面宽带移动通信系统地面站技术要求（试行）》中的相关技术要求具备可行性和适用性，同时需对相关参数进行优化和调整。技术论证结果表明，航空5G AeroMACS技术能够在机场复杂的无线环境中保持稳定的通信质量，符合标准规定的各项技术指标要求。同时，该技术的抗干扰能力、安全通信机制和环境适应性测试结果均满足预期目标，能够在高密度流量和恶劣环境条件下的应用和运行。通过试点项目的建设及测试验证工作，为《航空5G AeroMACS地面站技术要求》编制的可行性、可推广性和专业性提供了有力的数据支撑和保障。

（二）预期的经济效益

航空5G AeroMACS是建设智慧民航的重要抓手之一，具备优越的网络服务能力，和高可靠的安全性，为提升航空安全、优化资源配置、增强服务体验提供了前所未有的解决方案。它不仅直接促进了民航生产单位运营效率与经济效益的显著提升，更通过促进信息流通与资源共享，激发了民航产业链上下游的协同创新活力，为地方民航乃至整体经济的蓬勃发展注入了新的动能。

航空5G AeroMACS地面站作为航空5G AeroMACS技术在行业推广中的基础设施，体量巨大。预计到2035年，依据本标准在国内的建设规模将超过200亿元。此外，近年来周边国家以及中东、非洲等国家对5G AeroMACS技术新业态的需求也日益增长，遵照本标准自主研制的5G AeroMACS地面站还可以参与国际竞争，出口创汇。

（三）预期的社会效益

未来航空移动通信技术正朝着宽带大容量、通信导航监视全球一体、基于性能要求的趋势发展。随着当前第五代移动通信（5G）技术的迅猛发展，我国坚持自主创新与开放合作相结合的理念，已在5G技术标准、核心关键技术、产业推动等方面引领全球发展。民航领域亟待结合航空移动通信现状，深度融合、应用5G技术赋能智慧民航，推动民用航空高质量安全发展，塑造民航业的全新未来。

通过本项目的研究，将为相关产品的生产、检验、验收、使用和维护提供重要依据，为指导空管、机场等用户方进行设计、规划和商务洽谈提供技术支撑。本项目研究成果，对于保证和提升产品质量、提高生产和使用的经济效益、推广新技术产品应用、支撑智慧机场建设重大战略，均具有重要意义。通过让5G通信这一我国核心优势技术领域技术在中国民航落地生根，推动新一代航空宽带通信技术的协同发展和全面应用，能够为民航行业高质量发展提供有力保障。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

标准中提出的各项要求与3GPP Realease 15系列标准等文件中对5G通信协议及核心网的相关要求协调一致、无冲突。

本标准不存在版权问题。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章、国家标准和行业标准的关系

本标准与国内现行法律、法规和国家标准、行业标准相一致，无冲突。

- 七、重大不同意见的处理和依据

无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

建议本标准发布实施后，在中国民航空管行业内进行下发。行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。此外，建议本标准在空管合格审定、招标、测试和运行保障中作为参考依据。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

- 十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。