民用航空用化学产品适航规定

（征求意见稿）

2019.11

目录

A分部总则	3

第53.1条适用范围	3

第53.2条概述	3

第53.3条民用航空用化学产品的定义	3

第53.4条设计及生产要求	3

第53.5条使用说明书	3

B分部飞机除冰/防冰液	3

第53.6条原材料要求	3

第53.7条性能要求	3

C分部道面除冰/防冰剂	3

第53.8条原材料要求	3

第53.9条性能要求	3

D分部飞机清洗剂	3

第53.10条原材料要求	3

第53.11条性能要求	3

E分部飞机褪漆剂	3

第53.12条原材料要求	3

第53.13条性能要求	3

F分部飞机空气清新剂和除臭剂	3

第53.14条原材料要求	3

第53.15条性能要求	3

G分部飞机杀虫剂	3

第53.16条原材料要求	3

第53.17条性能要求	3

H分部飞机消毒剂	3

第53.18条原材料要求	3

第53.19条性能要求	3

I分部抛光剂	3

第53.20条原材料要求	3

第53.21条性能要求	3

J分部飞机除锈剂	3

第53.22条原材料要求	3

第53. 23条性能要求	3

K分部飞机涂料	3

第53.24条原材料要求	3

第53.25条性能要求	3

L分部飞机防腐剂	3

第53.26条原材料要求	3

第53.27条性能要求	3

M分部飞机密封剂	3

第53.28条原材料要求	3

第53.29条性能要求	3

N分部飞机胶粘剂	3

第53.30条原材料要求	3

第53.31条性能要求	3

O分部其他	3

第53.32条其他航空化学产品	3

P分部附则	3

第53.33条施行日期	3

民用航空用化学产品适航标准

# A分部总则

## 第53.1条适用范围

（a）本规定适用于颁发和更改民用航空用化学产品设计/生产批准函的适航标准。

（b）按照中国民用航空规章《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21）的规定申请或更改（a）条规定的批准函的申请人，必须表明符合本规定中适用的要求。

## 第53.2条概述

（a）在中华人民共和国境内从事下列活动的法人，应该按照本规定的要求取得民用航空用化学产品设计/生产批准函（以下简称批准函）。

（1）从事民用航空用化学产品设计、生产等活动；

（2）从事对列入原民用航空产品制造人维护手册、材料清单及服务通告等文件中的民用航空用化学产品进行生产、分装、配制、加工等活动。

## 第53.3条民用航空用化学产品的定义

民用航空用化学产品：指在民用航空产品制造、使用、维护、维修中所用的化学产品，包括除冰/防冰剂、清洗剂/蜡/粉、褪漆剂、厕所卫生剂、杀虫剂、消毒剂、除臭剂、积碳清除剂/蜡、抛光剂/蜡、除锈剂、空气清新剂、涂料、防腐剂、密封剂以及胶粘剂等。

## 第53.4条设计及生产要求

（a）申请人应提供产品的配方、工艺流程控制文件、生产过程检验和出厂检验报告等文件；

（b）生产工艺应能满足设计要求，生产工艺主要包括精制、过滤、配制、研磨搅拌、灌装等过程；

（c）民用航空用化学产品的成分比例和允许误差范围应小于表1所示。

表1 航化产品各成分比例和允许误差

| 组分的添加比例 （组分质量/总质量）×100，% | 允许的误差范围 （误差质量/组分质量）×100，% |
| --- | --- |
| ＞2 | ±2.0 |
| 0.5~2 | ±2.5 |
| 小于0.5 | ±5.0 |

## 第53.5条使用说明书

每个申请人必须在民用航空用化学产品设计/生产批准函颁发之前供中国民用航空局批准，在民用航空用化学产品交付时提供给用户使用。该使用说明书必须至少包括下列内容：

（a）中国民用航空局认定的使用限制；

（b）适用的理化指标范围；

（c）推荐的使用方法、注意事项、无害化处理等。

# B分部飞机除冰/防冰液

## 第53.6条原材料要求

（a）飞机除冰/防冰液的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足生产质量要求；

（2）原材料应包括冰点降低剂和添加剂等，其中冰点降低剂可选用乙二醇、丙二醇，二甘醇等多元醇及其混合物。

## 第53.7条性能要求

飞机除冰/防冰液分为I型、II型、III型和IV型，用于飞机表面的除冰和防冰。

（a）飞机除冰/防冰液的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机除冰/防冰液对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、比重、pH值、冰点、折射率、表面张力、粘度；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、镁合金、钛合金、碳钢、镀镉钢、高强度钢等金属材料的相容性，与飞机外表涂层的相容性、与透明塑料的相容性等；

（3）使用性能：防冰性能、空气动力学性能等；

（4）稳定性能：冷储存稳定性、长期储存稳定性、热稳定性、硬水稳定性、干冷空气下稳定性和薄膜稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，报告重金属含量、卤素含量、磷酸盐含量、硝酸盐含量、化学耗氧量（COD）、生物耗氧量（BOD）、生物降解性、水生生物毒性等数据，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# C分部道面除冰/防冰剂

## 第53.8条原材料要求

（a）本节所指的道面除冰/防冰剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足生产质量要求；

（2）原材料应包括冰点降低剂和添加剂等，其中冰点降低剂可选用甲酸钠、甲酸钾、乙酸钠或乙酸钾等有机酸盐及其混合物。

## 第53.9条性能要求

道面除冰/防冰剂分为固体和液体两种类型，用于机场跑道和机场路面的除冰和防冰。

（a）道面除冰/防冰剂的性能必须满足相应规范的要求，防止道面除冰/防冰剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、比重、pH值、冰点；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、镁合金、钛合金、碳钢、镀镉钢和高强度钢等金属材料的相容性，与飞机外表面涂层的相容性、与透明塑料材料的相容性、与飞机碳刹车片的相容性、与机场跑道混凝土的相容性、与机场跑道助航灯具的相容性以及与机场跑道电线电缆的相容性等；

（3）使用性能：融冰性能、渗透性能和掏蚀性能等；

（4）稳定性能：长期储存稳定性、漂洗性能等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，报告重金属含量、卤素含量、磷酸盐含量、硝酸盐含量、生物降解性、毒性等数据，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足等局方认为有必要的其他要求。

# D分部飞机清洗剂

## 第53.10条原材料要求

（a）本节所指的飞机清洗剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括表面活性剂、水和添加剂等。

## 第53.11条性能要求

飞机清洗剂主要分为水基型、溶剂型、乳液型和固体型等，用于外表面、零部件、发动机、地毯、客舱、驾驶舱玻璃、硬质表面等部位的清洗。

（a）飞机清洗剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机清洗剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、比重、pH值、表面张力、沸点、水含量等；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、镁合金、钛合金、镍基合金、钴合金、耐热钢、耐蚀钢、碳钢、镀镉钢以及高强度钢等金属材料的相容性，与飞机弹性材料的相容性，与透明塑料材料的相容性、与飞机舱内装饰材料的相容性，与飞机涂层的相容性等；

（3）使用性能：清洗效率等；

（4）稳定性能：长期储存稳定性、高温稳定性、低温稳定性、硬水稳定性、泡沫稳定性、盐水稳定性、醇水稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，报告重金属含量、卤素含量、苯、二氯苯、苯酚、磷酸盐和硝酸盐含量、生物可降解性、水生生物毒性、毒性等。应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# E分部飞机褪漆剂

## 第53.12条原材料要求

（a）本节所指的飞机褪漆剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应为双氧水、二氯甲烷、苯甲醇和苯酚中的一种，以及添加剂等。

## 第53.13条性能要求

飞机褪漆剂主要用于飞机机身、内舱、翼面和零部件表面涂层的褪除。

（a）飞机褪漆剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机褪漆剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、比重、稠度等；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、钛合金、碳钢、镀镉钢、镀镉钛钢以及高强度钢等金属材料的相容性、对异金属搭接件的影响、对硬质铝合金晶间腐蚀的影响等；

（3）使用性能：褪漆效率、可燃性和可漂洗性能等；

（4）稳定性能：储存稳定性、高温稳定性、低温稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，报告毒性、生物降解性等数据，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# F分部飞机空气清新剂和除臭剂

## 第53.14条原材料要求

（a）本节所指的飞机空气清新剂和除臭剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料包括水和添加剂等。

## 第53.15条性能要求

飞机空气清新剂和除臭剂主要用于飞机客舱、卫生间和洗漱池等部位异味的去除。

（a）飞机空气清新剂和除臭剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机空气清新剂和除臭剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、比重、pH、表面张力、粘度等；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、钛合金、镀镉钢等金属材料的相容性、与弹性材料的影响、与飞机舱内装饰材料的相容性以及与飞机舱内涂层的相容性等；

（3）使用性能：具有空气清新和除臭功能等；

（4）稳定性能：溶解性、温度稳定性、储存稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，报告生物可降解性、总酸度、COD、BOD、总磷、酚含量、重金属等数据，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# G分部飞机杀虫剂

## 第53.16条原材料要求

（a）本节所指的飞机杀虫剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括氯菊酯、右旋苯醚菊酯等。

## 第53.17条性能要求

飞机杀虫剂主要用于飞机客舱货仓等部位的杀虫和除虫。

（a）飞机杀虫剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机杀虫剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、比重、馏程、不挥发物含量等；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、镀镉钢等金属材料的相容性、与飞机舱内涂层的相容性、与透明塑料的相容性、与飞机客舱织物的相容性等；

（3）使用性能：具有杀虫除虫功能等；

（4）稳定性能：温度稳定性、储存稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# H分部飞机消毒剂

## 第53.18条原材料要求

（a）本节所指的飞机消毒剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括季铵盐、次氯酸、双氧水和添加剂等。

## 第53.19条性能要求

飞机消毒剂主要用于飞机座舱、驾驶舱和货仓的消毒。

（a）飞机消毒剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机消毒剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、pH、比重等；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、钛合金、碳钢、镀镉钢和高强度钢等金属材料的相容性、与飞机弹性材料的相容性、与飞机涂层的相容性、与飞机装饰材料的相容性、与透明塑料的相容性等；

（3）使用性能：符合消毒规范、具有消毒杀菌功能等；

（4）稳定性能：长期稳定性、高低温稳定性；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# I分部抛光剂

## 第53.20条原材料要求

（a）本节所指的飞机抛光剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括磨料、光亮剂、表面活性剂和添加剂等。

## 第53.21条性能要求

抛光剂主要包括飞机外表涂抹清洗抛光剂和飞机金属抛光剂等类型，主要用于飞机外表涂层和飞机金属部件的抛光。

（a）抛光剂的性能必须满足相应规范的要求，防止抛光剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、粘度等；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金、钛合金、镁合金、碳钢、镀镉钢、高强度钢等金属材料的相容性、与飞机涂层的相容性、与透明塑料的相容性等；

（3）使用性能：符合抛光规范要求、具有抛光功能等；

（4）稳定性能：储存稳定性、低温稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# J分部飞机除锈剂

## 第53.22条原材料要求

（a）本节所指的飞机除锈剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括酸、缓蚀剂和添加剂等。

## 第53. 23条性能要求

飞机除锈剂主要用于飞机表面、部件和飞机结构的除锈。

（a）飞机除锈剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机除锈剂对飞机材料造成不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、闪点、粘度等；

（2）材料相容性：与飞机用铝合金的相容性、与飞机涂层的相容性、与飞机透明塑料的相容性、与飞机涂层的相容性等；

（3）使用性能：符合除锈规范，具有除锈功能等；

（4）稳定性能：可溶解性、稳定性、储存稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# K分部飞机涂料

## 第53.24条原材料要求

（a）本节所指的飞机涂料的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括聚氨酯、环氧树脂、氟树脂、填料、颜料和添加剂等。

## 第53.25条性能要求

飞机涂料主要分为面漆、底漆和清漆，主要用于飞机表面、结构和零部件的防腐、修饰和装饰等。

（a）飞机涂料的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机涂料在涂装、飞机运行和飞机维修维护过程中产生不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：气味、毒性、密度、粘度、细度、不挥发物含量、胺含量、电阻等；

（2）工艺性能：容器中状态、表干时间、透干时间、光泽、颜色、遮盖力、硬度、附着力、柔韧性等；

（3）材料相容性：与底漆相容性、与面漆相容性、与流体的相容性、耐低温性、耐胶带粘贴污染性等；

（4）使用性能：可喷涂性、耐水性、抗冲击性能、耐候性、耐腐蚀性、可褪除性、耐雨蚀性、抗划伤性能等；

（5）稳定性能：储存寿命、储存稳定性等；

（6）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# L分部飞机防腐剂

## 第53.26条原材料要求

（a）本节所指的飞机防腐剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括成膜树脂、溶剂、颜料和添加剂等。

## 第53.27条性能要求

飞机防腐剂主要分为驱水型防腐剂、重型防腐剂、软膜防腐剂和硬膜防腐剂等，主要用于飞机结构、紧固件和组装件的防腐。

（a）飞机防腐剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机防腐剂在施工、飞机运行和飞机维修维护过程中产生不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：气味、闪点、比重、粘度、透明度、不挥发物含量等；

（2）材料相容性：与铜合金、镉金属、锌金属、镁合金、铝合金、钢等金属材料的相容性，与氟塑料电线的相容性、与透明塑料的相容性、与电子器件和连接件的相容性等；

（3）使用性能：低温附着力、高温附着力、摩擦系数、功能渗透性能、介电性能、可喷涂性、可褪除性、耐盐雾性能、耐候性、驱水性能等；

（4）稳定性能：低温稳定性、高温稳定性、储存稳定性等；

（5）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# M分部飞机密封剂

## 第53.28条原材料要求

（a）本节所指的飞机密封剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足生产质量要求；

（2）原材料应包括基体橡胶、硫化剂、颜料、填料和添加剂等，其中基体橡胶主要包括聚硫橡胶、改性聚硫橡胶、硅橡胶、聚氨酯、丁基橡胶等。

## 第53.29条性能要求

飞机密封剂主要分为单组分密封剂、双组份密封剂和多组分密封剂，用于油箱、机身、移动面板、风挡、座舱罩以及飞机防火墙等部位的密封。

（a）飞机密封剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机密封剂在施工、飞机运行和飞机维修维护过程中产生不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、基胶粘度、比重、不挥发物含量、空气含量等；

（2）工艺性能：不粘期、施工期、硫化期、流淌性、挤出时间、固化时间、收缩率、标准固化速率等；

（3）材料相容性：与液态烃的相容性、与盐水/标准燃料混合物的相容性、与透明塑料的相容性、与铝合金基材的相容性、与应力搭接件的相容性等；

（4）使用性能：剥离强度、剪切强度、拉伸强度和延伸率、硬度、附着力、可喷涂性、低温柔软性、耐热性、水解稳定性、耐候性、耐热破裂、收缩和粉化、可修复性等；

（5）稳定性能：长期储存稳定性、加速储存稳定性等；

（6）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性和毒性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# N分部飞机胶粘剂

## 第53.30条原材料要求

（a）本节所指的飞机胶粘剂的原材料应满足以下要求：

（1）所使用的原材料等级应能满足质量要求；

（2）原材料应包括粘料、固化剂、促进剂、颜料、填料和添加剂等，其中粘料主要包括合成树脂、合成橡胶、天然高聚物等。

## 第53.31条性能要求

飞机胶粘剂主要分为单组分胶粘剂、双组份胶粘剂等，主要用于复合材料、金属材料、蜂窝材料、托板螺母的粘接。

（a）飞机胶粘剂的性能必须满足相应规范的要求，防止飞机胶粘剂在施工、飞机运行和飞机维修维护过程中产生不可接受的影响，这些性能主要包括：

（1）理化性能：外观、固体含量、粘度等；

（2）工艺性能：不粘期、固化粘接密度、固化速率、膨胀率、流动性等；

（3）材料相容性：与铝合金、钢和铜合金的相容性，与耐液态烃的相容性等；

（4）使用性能：搭接剪切强度、硬度、脆化点、拉伸强度和延伸率、冲击强度、金属板材粘接性能、塑料粘接性能、板材粘接扩张率、耐热性等；

（5）稳定性能：储存寿命、工作寿命等；

（6）环保性能：产品中不应含有国家禁止使用的物质，应采用材料安全数据清单（MSDS）或者其他文件对环保性和毒性进行说明。

（b）其他要求

除满足上述要求外，还应满足局方认为有必要的其他要求。

# O分部其他

## 第53.32条其他航空化学产品

其他航空化学产品指上述以外，在飞机使用、维护、维修过程中使用的航空用化学产品，这类产品应满足以下技术要求：

（a）使用性能的要求；

（b）不应对飞机材料、环境及人员造成不可接受的影响。

# P分部附则

## 第53.33条施行日期

本规章自20XX年X月X日起施行。