载人自由气球适航规定

（修订送审稿）

目   录

A章 总则	- 1 -

第31.1条 适用范围	- 1 -

第31.3条 定义	- 1 -

B章 飞行	- 3 -

第31.11条 符合性验证	- 3 -

第31.13条 重量限制	- 3 -

第31.15条 空重	- 4 -

第31.17条 性能：爬升	- 4 -

第31.19条 性能：失控下降	- 4 -

第31.21条 操纵性	- 5 -

C章 结构	- 6 -

第31.31条 载荷	- 6 -

第31.33条 载荷系数	- 6 -

第31.35条 安全系数	- 6 -

第31.37条 强度	- 7 -

第31.39条 约束索带	- 8 -

D章 设计构造	- 10 -

第31.51条 总则	- 10 -

第31.53条 材料	- 10 -

第31.55条 制造方法	- 10 -

第31.57条 紧固件	- 10 -

第31.59条 零部件保护	- 11 -

第31.61条 检查措施	- 11 -

第31.63条 接头系数	- 11 -

第31.65条 球囊的防撕裂保护	- 12 -

第31.67条 燃料罐	- 12 -

第31.69条 增压燃料系统	- 13 -

第31.71条 加热器系统	- 14 -

第31.73条 操纵系统	- 16 -

第31.77条 压舱物	- 17 -

第31.79条 牵引绳	- 17 -

第31.81条 快速放气装置	- 17 -

第31.83条 操纵拉索	- 17 -

第31.85条 吊篮、吊架或其他载人器具	- 19 -

第31.87条 静电放电	- 20 -

第31.89条 乘员约束装置	- 20 -

第31.91条 航行灯	- 20 -

E章 设备	- 23 -

第31.101条 功能与安装	- 23 -

F章 使用限制与资料	- 24 -

第31.111条 总则	- 24 -

第31.113条 持续适航文件	- 24 -

第31.115条 识别	- 25 -

第31.117条 要求的基本设备	- 25 -

G章 附则	- 26 -

第31.121条 施行日期	- 26 -

附录A 持续适航文件	- 27 -

第A31.1条 总则	- 27 -

第A31.2条 格式	- 27 -

第A31.3条 内容	- 27 -

第A31.4条 适航限制	- 28 -

# A章 总则

# 第31.1条 适用范围

本规定是颁发和更改载人自由气球型号合格证的适航标准，适用于有人驾驶的自由气球，且其升力来源于：

(a) 加热空气（热气球）；

(b) 比空气轻的气体（轻气球）；

(c) 加热空气和比空气轻的不可燃气体的组合（混合气球）。

# 第31.3条 定义

在本部中相关名词定义如下：

(a) “轻气球”是靠轻于空气的气体产生升力的气球；

(b) “热气球”是靠热空气产生升力的气球；

(c) “混合气球”是靠热空气和轻于空气的不可燃气体的组合产生升力的气球；

(d) “球囊”是指用于包容升力介质的包壳；

(e) “吊篮”是悬挂在球囊下面用于载人的容器；

(f) “吊架”是指悬挂在球囊下面、用于载人的索带或带有横梁或平板的座椅；

(g) “加热器系统”是用来加热空气为气球提供升力的系统。该系统包括热源（如燃烧器）、控制装置、燃料管路、燃料罐、调节器、控制阀和其他相关元件；

(h) “压舱物”是指航迹管理所需的那些可在飞行中抛弃的配重。

# B章 飞行

# 第31.11条 符合性验证

(a) 在申请合格审定的载重状态范围内，对每一重量，都必须满足本章的每一要求。这必须通过如下方法表明：

(1) 在申请合格审定的该型气球上进行试验，或使用基于试验结果且具有同样准确性的计算；

(2) 如果不能从所调查的重量合理地推断出符合性，则应对每个重量进行系统的调查。

(b) 除第31.17条(b)款规定外，飞行试验中所允许的重量允差为+5%和-10%。

# 第31.13条 重量限制

必须明确规定气球可以安全运行的重量范围。这些重量限制必须纳入飞行手册并至少包括：

(a) 最大重量。最大重量是用来表明符合本规定每一适用要求的最重的重量。最大重量必须确定并且不超过下述任一重量：

(1) 申请人选择的最重的重量；

(2) 设计最大重量，即用来表明符合本规定每一适用结构载荷条件的最重的重量；

(3) 用来表明符合本规定每一适用飞行要求的最重的重量。

(b) 最小重量。最小重量是用来表明符合本规定每一适用飞行要求的最轻的重量。

# 第31.15条 空重

空重必须通过称重来确定，称重时气球应带有安装的设备但无升力气体或加热器燃料。

# 第31.17条 性能：爬升

(a) 每个气球必须能在起飞（离地）后的第一分钟内以稳定爬升率爬升到至少91.4米（300英尺）。必须在申请批准的每一高度和环境温度下表明对本条要求的符合性。

(b)必须在最大重量加5%允差的条件下表明对本条(a)款要求的符合性。

# 第31.19条 性能：失控下降

(a) 必须为最不利的失控下降确定以下数据。该失控下降起因可能是加热器组件、燃料罐系统、轻气体阀门系统或机动放气系统中的任何单个失效或止裂带之间球囊的任何单个撕裂。

(1) 所达到的最大垂直速度；

(2) 从失效发生点至达到最大垂直速度的点之间的高度损失；

(3) 在气球以本条(a)(1)项所确定的最大垂直速度下降的情况下，从启动纠正措施到实现水平飞行所需的高度。

(b) 必须制定以本条(a)(1)项所确定的最大垂直速度着陆的程序及按本条(a)(3)项停止下降的程序。

# 第31.21条 操纵性

申请人必须表明，气球在起飞、爬升、下降及着陆期间，可以安全地操纵和机动而无需特殊的驾驶技巧。必须制定相关的运行限制并包含在飞行手册中。

# C章 结构

# 第31.31条 载荷

强度要求用限制载荷和极限载荷规定。限制载荷指使用中可能出现的最大载荷。极限载荷为限制载荷乘以规定的安全系数。除非另有规定，所有规定的载荷均为限制载荷。

# 第31.33条 载荷系数

(a) 飞行载荷系数。确定限制载荷时，除本条(b)款规定外，限制载荷系数必须至少为1.4。

(b) 着陆载荷系数。对于属于气球悬挂系统的所有零部件，包括球囊与悬挂系统的连接点，确定限制载荷时必须使用至少为3.0的限制载荷系数。

# 第31.35条 安全系数

(a) 除本条(b)和(c)款规定外，安全系数为1.5。

(b) 球囊设计必须使用至少为5的安全系数。如果能表明所选择的系数将能防止由于缺少止裂带而发生渐进或瞬时撕裂造成的失效，则安全系数可以减小，但至少为2。所选用的系数必须应用于更临界的最大工作压力或球囊应力。

(c) 设计球囊与吊篮、吊架或其他载人器具的悬挂系统的所有纤维质或非金属零部件时，必须使用至少为5的安全系数。球囊与吊篮、吊架或其他载人器具间的主要连接件的设计，必须使得失效极少发生或任何单个失效将不危及飞行安全。

(d) 在应用安全系数时，必须考虑可能影响气球强度的温度和其他使用特性或者两者同时作用的影响。

(e) 设计中，每一乘员的重量必须至少为77千克（170磅）。

# 第31.37条 强度

(a) 结构必须能够承受限制荷载，而无永久变形或其他有害影响。

(b) 必须用试验证明，结构能承受极限载荷至少3秒钟而不失效。对于球囊，允许使用具有代表性的部件进行试验，前提是该试验件足够大，包括关键接缝、接头及承载连接点及构件。

(c) 对于球囊，强度证明还必须考虑到球囊损坏后的撕裂增长，以防止撕裂扩展到危险尺寸。

(d) 吊篮通常必须具有坚固的设计，在重着陆或快速着陆时为乘员提供足够的保护。必须进行吊篮、吊架或其他载人器具的极限自由落体落震试验。试验必须在水平表面上以设计最大重量进行，用吊篮、吊架或其他载人器具分别以0°、15°、30°角度撞击表面。重量分布可模拟实际情况。不允许出现可能导致乘员严重受伤的变形或失效。必须用下列高度中的较大者进行落震实验：

(1) 0.91米（36英寸）高度；

(2) 使得撞击时的速度等于按照第31.19条确定的最大垂直速度的高度。

(e) 部件（特别是燃烧器框架/负载框架）的设计和强度还必须考虑地面操作和运输过程中所经历的反复载荷和其他荷载的影响。

(f) 必须考虑温度和可能影响气球强度的其他运行特性的影响。

(g) 对于松动可能导致不安全状态的每一物件，必须在直到本款规定的极限荷载的所有载荷情况下进行约束。约束装置和结构之间的承载接头应设计成能承受1.33倍此规定的极限荷载：

(1) 水平：6g；

(2) 向下：6g；

(3) 向上：2g。

# 第31.39条 约束索带

(a) 当安装了约束乘员的索带时，该索带承受乘员质量在以下加速度（见图1）下产生的载荷时不得失效：

(1) 垂直向上2g；

(2) 水平各个方向3g。

图1 约束索带负载

在本款中，必须假设乘员质量至少为86千克（190磅）。

(b) 对于约束乘员的安全带或索带与吊篮主结构之间承载接头，必须表明能够承受本条(a)款中规定的载荷乘以1.33连接系数。

# D章 设计构造

# 第31.51条 总则

影响安全的每个设计细节或零部件的适用性必须通过试验或分析确定。

# 第31.53条 材料

(a) 其失效可能对安全有不利影响的零部件所用材料的适用性和耐久性都必须建立在经验或试验的基础上。材料必须符合批准的规范，以保证这些材料具有设计资料中采用的强度和其他性能。

(b) 材料的强度特性必须以符合规范的材料的足够试验为依据，以便在统计的基础上确定设计值。

(c) 对于热气球和混合气球，必须表明，如果气球充气或飞行时被加热器点燃，球囊材料不会支持持续燃烧。

# 第31.55条 制造方法

采用的制造方法必须能生产出一个始终完好的结构。如果某种制造工艺需要严格控制才能达到此目的，则该工艺必须按照经批准的工艺规范执行。

# 第31.57条 紧固件

(a) 用于结构的紧固件（如螺栓、销钉、螺钉、钩环）必须符合经批准的规范。

(b) 必须制定并记录锁定方法。

(c) 除非接头没有相对运动，否则必须使用辅助锁定装置。

(d) 使用过程中经受转动的任何螺栓都不得采用自锁螺母，除非在自锁装置外还采用非摩擦锁定装置。

# 第31.59条 零部件保护

其失效可能对安全有不利影响的零部件，必须适当地加以保护，防止因风化、腐蚀、热、磨损、地面操作、地面运输、飞行条件或其他原因而导致其在使用中的强度降低或强度丧失。

# 第31.61条 检查措施

必须有措施，使得可以对每个要求重复检查和调整的零部件进行仔细检查。

# 第31.63条 接头系数

(a) 如果其强度不是通过模拟接头和周围结构实际应力状态的限制载荷和极限载荷试验进行证实，则在分析该接头强度时必须使用至少为1.15的接头系数。该系数适用于接头本体、连接方式和连接结构支承部位的所有零部件。

(b) 对于带整体接头的构件，从接头直到截面性质成为其典型构件截面为止的部分都必须作为接头处理。

(c) 如果接头是按照批准的方法并基于全面的试验数据设计，则无需使用接头系数。

# 第31.65条 球囊的防撕裂保护

球囊的设计必须确保当其承受限制载荷时，局部损伤不会增长到导致失控飞行或着陆的程度。

# 第31.67条 燃料罐

(a) 必须通过试验或分析或两者并用，证明燃料罐有足够的强度裕度来承受包括地面操作和地面运输在内的运行中可能遇到的内部和外部压力、温度和载荷的所有情况。

(b) 必须证明燃料罐材料与燃料的相容性。必须评估燃料罐的疲劳、老化、耐火性和腐蚀能力，并确定任何必要的限制、保护或维修措施。

(c) 必须通过试验表明燃料罐及其附件和相关支承结构能够承受该安装在运行中可能经受的任何惯性荷载，而不会产生有害的变形或失效。

(d) 增压燃料罐必须配备：

(1) 关断阀。该阀门必须配备自密封接头或其他装置来避免在没有连接燃料管的情况下，意外操作该阀门控制开关导致释放出危险量的燃料。

(2) 泄压阀，用来保护燃料罐免受过高压力。

(3) 用来控制最大加注的装置。

(4) 用来评估燃料量的装置。

(5) 包含安全运行所需信息的标牌。

(e) 所有燃料罐必须安装防护装置，以防止阀门和其他配件在下列情况下发生燃料泄漏：

(1) 意外操作；

(2) 在正常运行、地面操作或运输过程中的损坏。

(f) 刚性加长件不得直接安装在燃料罐阀门或配件上，因为重着陆或快速着陆时可能发生过载或断裂。

# 第31.69条 增压燃料系统

(a) 对于增压燃料系统，每个元件和它的连接接头和导管必须试验到极限压力，该压力至少为正常运行时系统所承受最大压力的两倍。试验期间，系统任何零部件都不得失效或故障。试验构型必须能代表正常的燃料系统安装和气球构型。

(b) 增压燃料系统的所有零部件通常都必须坚固，能够承受在使用中可能发生的冲击和过载以及相关变形。

(c) 如适用，增压燃料系统的零部件必须永久性标记，以防止安装错误。

(d) 燃料系统的任何部分都不得有在任何可能的冲击情况下可能断裂的、未受保护的刚性加长件。

(e) 如果燃料系统包括可拆卸的燃料管路，则必须在每条管路的每个出口上安装一个自密封接头或其他装置，以避免在未连接燃料管路出口的情况下意外操作燃料罐阀门而释放危险量的燃料。

# 第31.71条 加热器系统

(a) 如果使用加热器作为提供升力的装置，则该系统的设计和安装不得有造成火灾的危害。

(b) 必须有防护罩来保护乘员和靠近燃烧器火焰的零部件免受热影响。

(c) 必须有加热器系统安全控制和使用所必需的控制器件、仪表或其他设备。必须表明它们在正常和应急运行时能够执行其预期功能。

(1) 如果加热器系统有多个燃料供应或每个燃料供应上有多个控制器件，则必须有明确的方法来区分每个控制器件及其供应来源和功能。

(2) 加热器系统必须具有指示可用燃料量的装置或其他手段。

(3) 对于燃烧器，每个控制系统必须有用来指示热输出是否高、正常或低的装置。

(d) 加热器系统（包括燃烧器本体、控制器件、燃料管路、燃料罐、调节器、控制阀和其他相关元件）必须通过至少40小时的耐久性试验进行验证。该系统的每个元件都必须安装和试验，以模拟真实的气球安装和使用。

(1) 燃烧器的主火焰阀门操作的试验大纲必须包括：

(i) 在申请批准的最大燃料压力下工作5小时，每分钟循环内有3至10秒的燃烧时间。该燃烧时间的确定应使得每个燃烧器上受温度影响的元件遭受最大的热冲击；

(ii) 在中等燃料压力下工作7.5小时，每分钟循环内有3至10秒的燃烧时间。中等燃料压力为本条(d)(1)(i)中最大燃料压力和本条(d)(1)(iii)中最小燃料压力之间范围的40%到60%；

(iii) 在申请批准的最小燃料压力下工作6小时15分钟，每分钟循环内有3至10秒燃烧时间；

(iv) 在使用燃料蒸汽燃烧的情况下工作15分钟，每分钟循环内至少30秒燃烧时间；

(v) 15小时的正常飞行操作。

(2) 燃烧器的辅助或备用火焰阀门操作的试验大纲必须包括在中等燃料压力下工作6小时，每5分钟循环内有1分钟燃烧时间。

(3) 试验还必须包括至少3次熄火和再起动。

(4) 试验结束时，系统的每个元件必须是可用的。

(e) 对于燃烧器，必须表明点火火种（或其他点火装置）在典型的阵风和雨中能够可靠地工作，必须易于接近进行重新点燃并且必须易于重新点燃。当持续的点火火种失效时，燃烧器必须能够继续工作。

(f) 除单个乘员的气球外，加热器系统的设计必须确保在发生任何单个故障时，它将保持足够的热输出以维持水平飞行。

# 第31.73条 操纵系统

(a) 每一操纵器件的操作必须能够简便、平稳和准确地完成其功能。操纵器件的布局和标识必须方便操作，防止混淆和随之发生误动的可能性。

(b) 每个操纵系统和操作装置必须设计和安装成能够防止卡阻、摩擦、以及因乘员、货物或松动物品引起的干扰。必须采取预防措施防止外来物卡阻操纵器件。操纵系统元件必须具有某种设计特征或做出明显的永久性标记，使可能导致操纵系统故障的不正确装配的可能性减至最小。

(c) 为防止球囊爆裂，每个以充装轻气体提供升力的轻气球或混合气球必须配备一个阀门或装置，当气球达到其最大工作压力时，可通过该阀门或装置自动放气，放气速率为每分钟至少总容积的3%。

(d) 每个热气球和混合气球必须有一个装置，使得可在飞行期间可控地释放热空气，除非没有这个装置也符合第31.21条的要求。

(e) 为了保护球囊材料，每个热气球和混合气球必须有一个装置来指示使用期间球囊表面最高温度或内部空气最高温度。该指示装置必须容易被驾驶员看到，并应有指示球囊材料安全限制温度的标记。如果标记在仪表玻璃罩上，必须采取措施使玻璃罩与刻度盘对准。

# 第31.75条 压舱物

每个轻气球和使用压舱物的混合气球必须有装置来安全存放和可控地释放压舱物。压舱物必须由在空中释放时不会对地面人员造成危害的材料构成。

# 第31.77条 牵引绳

如果使用牵引绳，则必须将其在气球外的自由端硬化，以防止其与树木、电线或地面上的其他物体缠绕。

# 第31.79条 快速放气装置

(a) 必须有可使球囊应急放气的装置以保证安全的应急着陆，以及在着陆后快速放气。该装置的设计必须尽量减少意外操作的可能性。如果使用人工放气系统之外的系统，则必须证明所用系统的可靠性。

(b) 如果轻气球或混合气球装有横向快速放气装置，必须安装一个装置，用来在着陆期间调整气球，以便将该快速放气装置转到指定位置。

# 第31.81条 操纵拉索

(a) 总则

(1) 用于飞行操纵的所有操纵拉索的设计和安装，必须防止缠绕和意外操作。

(2) 操纵拉索的功能应向驾驶员标明，并根据适用性按照本条(b)、(c)和(d)款进行标识。

(3) 操纵所需的力最大不得超过340牛。

(4) 用于飞行操纵的所有操纵拉索必须足够长，以允许球囊垂直方向上的尺寸增加至少10%。

(b) 保险装置

如果使用了保险装置来防止意外操作不可逆操纵，此保险装置被驾驶员操作的部分必须用黄色和黑色带标识。

(c) 转向通气拉索

如果使用转向通气拉索来调整气球着陆方向，驾驶员操纵用来向左转的拉索部分必须用黑色标识，用来向右转的拉索相应部分必须用绿色标识。

(d) 放气拉索

(1) 如果使用放气拉索来控制升力气体的释放，并且放气孔可以在飞行中重新密封，则放气拉索被驾驶员操纵的部分必须用红色和白色带标识。

(2) 如果需要另一根拉索来重新密封任何放气孔，该拉索被驾驶员操纵的部分必须用白色标识。

(e) 快速或紧急放气拉索

(1) 如果使用绳索来对球囊快速或紧急放气，并且该装置在飞行中无法重新密封，该绳索被驾驶员操纵的部分必须用红色标识。

(2) 除本条(a)(2)项的力值要求外，操作快速或紧急放气拉索所需的力还不得小于110牛。

# 第31.83条 吊篮、吊架或其他载人器具

(a) 吊篮、吊架或其他载人器具不能有相对于球囊的旋转，除非该旋转由驾驶员控制并且操纵绳不会缠绕。

(b) 吊篮、吊架或其他载人器具上可能对乘员造成伤害的每个凸出物体都必须垫上保护垫。

(c) 在重着陆或快速着陆时，吊篮内的乘员必须能够得到保护，以防从吊篮掉落下来或被严重伤害。

(d) 当运载超过6名乘员时，吊篮必须分为多个隔舱，每个隔舱不超过6名乘员。

(e) 如果吊篮的尺寸和分隔使得一个以上的乘员在着陆时可能落在另一乘员的上部，则必须采取措施将这种可能性减至最低。

(f) 必须为所有乘员提供合理的空间，既考虑飞行期间的舒适度，也考虑着陆期间的安全性。

(g) 驾驶员的空间必须使得其在所有飞行阶段都可以无障碍的操作。

(h) 每个乘员必须有扶手。

(i) 必须提供可使水汽或液体从篮子底部排出的设施。

(j) 悬挂系统的承载部件（如绳索或缆绳）的布置方式必须排除其在正常使用中受损的可能性。

(k) 吊篮的地板不得伸出其侧壁之外。

(l) 必须在飞行手册中给出吊篮、吊架或其他载人器具的使用和构型限制。

# 第31.85条 静电放电

除非表明对安全是不必要的，否则在设计每个以可燃气体为升力介质的气球时，必须有适当的搭接手段，以确保静电放电不会产生危害影响。

# 第31.87条 乘员约束装置

(a) 除装有吊篮或吊舱的气球之外的所有气球，必须为每个乘员提供安全带、索带或其他约束装置，除非局方确定其不必要。如果被安装，该安全带、索带或其他约束装置及其支撑结构必须满足本规定C章的强度要求。

(b) 对于有单独驾驶舱的吊篮，必须为驾驶员提供适当的约束装置，该约束装置必须满足本规定C章的强度要求。此外，该约束装置的设计还必须确保：

(1) 驾驶员正确使用并调整该约束装置后，能够操作所有必要的操纵器件；

(2) 有简单明了的快速脱扣方法；

(3) 将意外脱扣的可能性降至最低。

# 第31.89条 航行灯

(a) 如果安装航行灯，必须有一个稳定的航空白色航行灯和一个闪光的航空红色（或闪光的航空白色）航行灯，有效闪光频率至少为40次/分，但不超过100次/分。每个航行灯必须经过批准。

(b) 每个航行灯必须按本条规定的光强提供360°的水平覆盖。以下光强必须在光源处于稳定工作状态、所有灯罩和滤色镜都已安装并且在制造人的额定最小电压下确定。对于闪光的航空红色灯，必须将测量值调整到对应至少130℉的红色滤光镜温度。

(1) 通过光源的水平面上的光强必须等于或超过下列值：

| 航行灯 | 最小光强（坎德拉） |
| --- | --- |
| 稳定白色 | 20 |
| 闪光红色或白色 | 40 |

(2) 在垂直平面上的光强必须等于或超过下列值。一个单位的光强对应于本条(b)(1)项所规定的相关水平面的光强。

| 在垂直平面内与 水平面的夹角（度） | 最小光强（单位） |
| --- | --- |
| 0° | 1.00 |
| 0°～ 5° | 0.90 |
| 5°～ 10° | 0.80 |
| 10°～ 15° | 0.70 |
| 15°～ 20° | 0.50 |
| 20°～ 30° | 0.30 |
| 30°～ 40° | 0.10 |
| 40°～ 60° | 0.05 |

(c) 稳定的白色灯必须安装在吊篮、吊架或其他载人器具以下不超过6.1米（20英尺）处。闪光的红色或白色灯必须安装在稳定白色灯以下不小于2.1米（7英尺），且不大于3.0米（10英尺）处。

(d) 必须有收上和存放灯具的装置。

(e) 每个航行灯的颜色必须具有适用的国际照明委员会色度坐标，如下：

(1) 航空红色

“y”不大于0.335；并且

“z”不大于0.002。

(2) 航空白色

“x”不小于0.300且不大于0.540；

“y”不小于“x-0.040”或“y0-0.010”，取小者；

并且“y”不大于“x+0.020”，也不大于“0.636-0.400x”；

其中，“y0”为普朗克辐射器相对于所论“x”值的“y”坐标。

# E章 设备

# 第31.101条 功能与安装

(a) 安装的每项设备必须符合以下要求：

(1) 种类和设计与预定功能相适应；

(2) 作永久和明显的标记，标明其名称、功能或使用限制或这些因素的任何组合。如果零件太小而难以作标记，则用标签标明。

(3) 按对该设备规定的限制进行安装；

(4) 安装后功能正常。

(b) 所安装的每项设备，执行其功能时，不得影响任何其他设备的功能以致于产生不安全状况。

(c) 设备、系统和安装必须设计成在发生可能的故障或失效情况时防止对气球的危害。

# F章 使用限制与资料

# 第31.111条 总则

(a) 必须以飞行手册的形式为每一气球提供使用说明。

(b) 飞行手册必须包括以下内容：

(1) 气球及其技术设备的说明和示意图；

(2) 使用限制，正常程序（包括索具安装，充气和放气），应急程序，和针对该气球使用特性并且安全运行必需的其他相关信息。手册的这部分需要得到批准；

(3) 允许使用的升力气体的规范（仅限于氢气球和混合气球）；

(4) 有关地面操作、运输、储存的信息。

(c) 运行限制、正常和应急程序、以及针对该气球使用特性的、并且安全运行必需的其他相关信息必须提供给驾驶员。

# 第31.113条 持续适航文件

申请人必须根据本部附录A编制局方可接受的持续适航文件。如果有计划保证在交付第一个气球之前或者在颁发标准适航证之前完成这些文件，则这些文件在型号合格审定时可以是不完备的。

# 第31.115条 识别

球囊的外表面必须有一种或多种颜色的对比色，使其在运行期间明显可见。也可用多色的彩旗或飘带，只要能表明其足够大且有足够的色彩反差使得气球在飞行中明显可见。

# 第31.117条 要求的基本设备

除适航规章对特定运行类型要求的设备外，还要求如下设备：

(a) 对所有气球：

(1) 高度表;

(2) 升降速度表。

(b) 对热气球和混合气球：

(1) 燃料量表，如果使用燃料罐则必须具有在飞行中向机组指示每个燃料罐中燃料量的装置，该装置必须以适当单位的刻度指示或以燃料罐容积的百分比指示;

(2) 球囊温度指示器，可为连续读数型或发出警告信号型;

(3) 备用点火源；

(4) 灭火器。

(c) 对于轻气球和混合气球配置最小压舱物（如适用）。

(d) 对轻气球：罗盘。

# G章 附则

# 第31.121条 施行日期

本规定自XXXX年XX月XX日起施行。

# 附录A 持续适航文件

# 第A31.1条 总则

(a) 本附录规定了第31.113条所要求的持续适航文件的编制要求。

(b) 气球的持续适航文件必须包括中国民用航空规章要求的气球及其各部件的持续适航文件，以及所需的用来说明这些部件与气球相互连接关系的资料。如果部件制造人未提供部件的持续适航文件，则气球的持续适航文件必须包含那些对气球的持续适航性必不可少的资料。

(c) 申请人必须向局方提交一份文件，说明如何分发由申请人或部件制造人制定的持续适航文件的更改资料。

# 第A31.2条 格式

(a) 必须根据所提供资料的数量将持续适航文件编成一本或多本手册。

(b) 手册的编排格式必须实用。

# 第A31.3条 内容

持续适航文件的内容必须用中文编写，必须含有下列信息：

(a) 说明性资料，包括维修或预防性维修时所涉及的气球特性和数据的说明。

(b) 气球及其系统和安装的说明。

(c) 气球及其部件和系统的基本操作和使用资料。

(d) 维护资料，包括有关在使用中维护气球各部件（包括：燃烧器喷口、燃料罐及阀门）的详细资料。

(e) 气球及其球囊、操纵装置、索具、吊篮结构、燃料系统、仪表和燃烧器组件的每一部分的定期维修资料，提供对上述各项进行清洗、调整、试验和润滑的荐用周期、适用的磨损容差和在这些周期内推荐的工作内容。但是，如果申请人表明某项附件、仪表或设备非常复杂，需要专业化的维修技术、测试设备或专业技术处理，则申请人可以注明向该件的制造人索取上述资料。推荐使用的翻修周期和与手册适航限制章节之间必要的相互参照关系也必须列入。此外，申请人必须提交一份包含气球持续适航性所需的检查频度和范围的检查大纲。

(f) 说明可能发生的故障，如何判别这些故障以及对这些故障采取补救措施的检查排故资料。

(g) 重着陆后检查项目和如何检查的详细资料。

(h) 贮存限制及相关的储存说明性资料。

(i) 球囊及吊篮或吊架的修理资料。

# 第A31.4条 适航限制章节

持续适航文件必须包含题为“适航限制”的章节，该章节应单独编排并与文件的其他部分明显地区分开来。该章节用来规定强制性的更换时间、结构检查时间间隔、有关结构检查程序以及型号合格审定要求的球囊结构的完整性。

如果持续适航文件由多本文件组成，则本条要求的适航限制章节必须编在主要手册中。必须在该章节显著位置清晰说明:“本适航限制章节已经中国民用航空局批准，规定了中国民用航空规章有关维修和运行条款所要求的维修内容。”