咨询通告

中国民用航空局

编    号： AC-XX-XX

下发日期： 2020年XX月XX日

机载系统和设备合格审定中的软件

审查方法

机载系统和设备合格审定中的软件审查方法

- 总则

  - 目的

本咨询通告为机载系统和设备中的软件表明对所适用的中国民用航空规章的符合性，描述了一种符合性方法。本咨询通告所提供的方法不是唯一的，也非强制性的。

  - 依据

本咨询通告的制定和修订均依据《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R4）所辖各民用航空规章（CCAR）相关于软件适航的条款。

  - 废止

本指导材料自发布之日起，2000年1月10日颁布的《机载系统和设备合格审定中的软件审查方法》（AC-21-02）予以废止。

  - 相关文件

(1)《民用航空产品和零部件合格审定的规定》(CCAR-21-R4)

(2)《正常类、实用类、特技类和通勤类飞机适航规定》(CCAR-23-R3)

(3)《运输类飞机适航标准》(CCAR-25-R4)

(4)《正常类旋翼航空器适航规定》(CCAR-27-R2)

(5)《运输类旋翼航空器适航规定》(CCAR-29-R2)

(6)《航空发动机适航规定》(CCAR-33R2)

(7)《螺旋桨适航标准》(CCAR-35)

(8)《民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定》(CCAR-37AA)

  - 适用范围

本文适用于所有含机载软件的系统和设备在获得中国民航适航审定批准时（型号合格证、补充型号合格证、改装设计批准书、型号认可证、补充型号认可证、零部件设计批准认可证、技术标准规定项目认可书）的符合性方法指导。由于本咨询通告并非强制性的，申请人可选择其它具有等效置信度水平的符合性方法。如果采用本咨询通告描述的符合性方法，本咨询通告所有的内容都需要得到遵循。

- 定义和缩略语

  - 定义

(1)机载软件

本指导材料中所指的“机载软件”包括航空产品和零部件上所装载的计算机程序以及为确保机载系统和计算机程序正常使用而加载在航空器上的其他数据形式，包括但不限于平台软件、应用程序、数据表、数据库等。除局方另有规定的外，以上所涉及的软件类型均可参考本指导材料表明其符合性。

(2)先前开发软件

在其它机型上或发动机型号或技术标准规定项目审定中被局方批准或认可过，现在用于新项目或者新型号上的机载软件。

(3)参数化数据项

可在不更改可执行目标码的情况下影响软件行为的一组数据，且按照单独的配置项进行管理。例子包括数据库和配置表等。

  - 缩略语

| CAAC | Civil Aviation Administration of China 中国民用航空局 |
| --- | --- |
| CCAR | China Civil Aviation Regulations 中国民航规章 |
| CTSO | Chinese Technical Standard Order中国技术适航标准批准书 |
| FAQ | Frequent Asked Question 常见问题 |
| PSAC | Plan for Software Aspects of Certification 软件合格审定计划 |
| RTCA | Radio Technical Commission for Aeronautics. 美国航空无线电技术委员会 |
| SAS | Software Accomplishment Summary 软件完成综述 |
| SCI | Software Configuration Index 软件构型索引 |
| TQL TQP | Tool Qualification Level 工具鉴定等级 Tool Qualification Plan 工具鉴定计划 |

- 软件研制与过程保证

机载系统和设备影响航空器安全的主要方式是由其自身研发差错引发的失效状态。研发差错的引入方式具有多样性和复杂性，且其失效情况主要由“人为缺陷”引起。软件无法通过概率统计的方法有效估计这类失效的发生情况。同时，由于机载软件通过多个阶段完成其复杂且交联广泛的设计开发，而传统的设计和测试技术适用于相对简单的系统和特定风险。在机载软件日益集成化复杂化的条件下，其往往很难排除全部潜在的“人为缺陷”。

目前工业界较为有效的消除软件研发差错的办法为对软件研制过程施加与之研制保证等级相对应的过程、验证准则及结构化的评估分析技术等一整套过程保证手段，从而将设计过程中引入的“人为缺陷”控制在可接受的范围内。这套方法通常被称为软件过程保证方法。

2000年AC-21-02《机载系统和设备合格审定中的软件审查方法》的发布首次将美国航空无线电技术委员会（RTCA）DO-178B标准及其所描述的一整套基于过程的软件符合性方法引入到民用航空产品和零部件可接受的符合性方法中。目前，民用航空产品和零部件中的机载软件规模急剧增长，软件研制技术也发生了较大变化。特别是基于模型的开发和验证技术、面向对象技术、形式化方法等新技术的使用和新型软件工具的出现，原有的软件过程保证方法已经无法完全满足机载软件研制及适航审定工作所需。为此，美国航空无线电技术委员会于2011年发布了新版DO-178C标准。新标准在国内外工业部门的快速推广，给机载系统和设备的适航符合性工作带来了一系列新变化。本咨询通告在深入研究相关标准及其使用情况，广泛调研机载软件研制工作现状的基础上，完成了此次修订工作。

对于传统机载软件开发，DO-178C与DO-178B保持了相对较高的一致性。DO-178B和DO-178C的差别主要集中在参数化数据项（Parameter Data Item）和工具鉴定方面：DO-178C对参数化数据项进行了定义并对相关的目标进行了补充；调整了部分软件工具鉴定要求。DO-178C的补充文件则对民机机载软件新的技术和方法的使用提出了更加明确和适用的要求。

由于DO-178C很大程度上保持了和DO-178B要求上的兼容性。这使得先前按照DO-178B标准获得适航批准的机载软件同时满足DO-178C标准的要求并获得适航批准成为可能。

另外，本咨询通告对继续使用DO-178B的情况给出了相关限定。

- 符合性方法相关的标准

  - DO-178C及相关补充文件

对于民用航空产品及其零部件上所装载的机载软件，在表明其所适用的规章条款符合性时，局方认可按照美国航空无线电技术委员会2011年12月13日发布的DO-178C及其补充文件（DO-331、DO-332和DO-333）作为符合性方法。

针对机载软件使用基于模型的开发和验证技术、面向对象技术及形式化方法（以下简称“新技术新方法”）的情况，DO-331、DO-332和DO-333对DO-178C中的活动和目标做出了相应的补充。在使用新技术新方法的情况下，机载软件项目应以DO-178C和补充文件一道作为符合性方法。局方不接受DO-331、DO-332和DO-333作为单独的符合性方法使用。

如果在机载软件项目中使用了上述新技术新方法及其组合，那么申请人应在PSAC中明确所适用的补充文件及相关的软件组件名称，并说明如何符合DO-178C以及补充文件的目标。

    - 基于模型的开发和验证技术的补充文档

对于研制过程中使用了基于模型的开发和验证技术的机载软件，申请人应同时表明对DO-178C和DO-331的符合性。

由于模型技术的多样性，申请人在表明符合性时，应向局方说明当前所用模型的技术特征，模型技术用于满足DO-178C和DO-331目标的合理性。

如果模型仿真用于表明高级需求、低级需求或者架构相关目标的符合性，DO-331在MB.6.8.1节给出了指导，此外局方认为：

(1)申请人应识别那些使用仿真结合评审、分析的方法或者只使用仿真方法满足的目标(原先由评审和分析的方法进行满足)；识别那些仍使用评审和分析方法满足的目标；

(2)说明仿真方法或者仿真方法结合评审、分析的方法是如何满足目标的。

    - 面向对象技术的补充文档

对于研制过程中使用了面向对象技术的机载软件，申请人应同时表明对DO-178C和DO-332的符合性。

    - 形式化方法的补充文档

对于研制过程中使用了形式化方法的机载软件，申请人应同时表明对DO-178C和DO-333的符合性。

  - 软件工具的符合性方法

对于软件研制过程中使用到的软件工具，申请人应按照DO-178C中第12.2节的要求进行分析。如需鉴定，申请人应按照美国航空无线电技术委员会2011年12月13日发布的DO-330推荐的过程和目标表明符合性，详见本咨询通告第11章。

如果在待鉴定的工具使用到了基于模型的开发和验证技术、面向对象技术、形式化方法等新技术新方法，那么申请人应判别相关补充文件的适用性，并在工具鉴定计划中说明：

(1)使用这项技术新增或修改了哪些工具鉴定目标；

(2)计划进行何种活动满足上述新增或者修改的工具鉴定目标。

  - 常见问题与讨论

DO-248C对于DO-178C的常见问题和某些讨论进行了汇总，由DO-178C的作者进行了澄清和解释。申请人可将该文件作为理解DO-178C的参考。

- DO-178B继续使用的限定条件

考虑到部分新研机载软件仍旧按照传统方法开发和开展符合性工作，在本咨询通告生效后，申请人如仍采用DO-178B作为机载软件的符合性方法，在与适航局方取得一致的情况下可按照DO-178B标准表明符合性。根据DO-178B标准取得的符合性证据应等效于DO-178C相应级别软件符合性证据的原则，申请人在选择DO-178B作为机载软件的符合性方法时，应确定当前机载软件研制满足以下全部的限制条件：

(1)项目中未使用面向对象技术；

(2)项目中未使用基于模型的开发和验证技术；

(3)项目中未使用形式化方法；

(4)项目中未使用参数化数据项；

(5)不存在潜在工具鉴定等级为TQL-4的验证工具。

同时，申请人必须将DO-248B中相关勘误部分与DO-178B标准文件共同使用，以避免描述和理解方面的不一致造成的差异。

同样，申请人在选择DO-178B作为工具鉴定的符合性方法时，应确定当前工具鉴定满足以下全部的限制条件：

(1)按照DO-178C第12.2节的要求，验证工具的工具鉴定等级不能为TQL-4；

(2)不存在使用验证工具去检查开发工具输出物的情况，除非能提供DO-330中FAQ D.7的四个讨论项的符合性说明；

(3)工具的研制未涉及新技术新方法，除非能够提供满足相关问题纪要的符合性证据；

(4)工具不存在使用外部组件的情况，或者能提供DO-330 T4.11和T7.5两个目标的符合性证据。

以上条件是否满足，请在项目早期与局方进行协商确定。

- 使用DO-178C用于CTSO批准

对于包含软件的CTSO设备批准，机载软件的符合性方法由各CTSO标准进行规定。考虑到部分技术标准规定发布时间较早，部分CTSO规定并未指定DO-178C作为软件符合性方法标准。对于那些使用DO-178B或者其更早版本的CTSO标准，局方推荐申请人在新研相关机载设备时使用DO-178C作为CTSO设备中软件的符合性方法。对于新研项目或者先前开发软件的复用和更改项目，对于是否可以继续使用DO-178x作为符合性方法（注：DO-178x表示DO-178、DO-178A或DO-178B），请参考第5章、第8章和第11章。

- 已按DO-178B批准软件获取对于DO-178C的批准

对于那些已经随飞机、设备取得DO-178B符合性方法批准的机载软件，在该软件的设计、安装、使用未发生任何变化的情况下，仍可继续使用DO-178B对该软件开展更改。已按DO-178B批准的软件，申请人如需表明该软件对于DO-178C的符合性，在排除第5章限定条件所列情况的前提下，申请人需对当前所使用的生命周期过程适用的DO-178C目标的符合性进行评估，升级软件研发过程和步骤，并说明参数化数据项的使用和验证情况，同时针对上述内容对PSAC、SCI和SAS进行更新。其它不满足第5章限定条件的情况请参见本咨询通告的第8章和第11章相关的内容。

- 先前开发软件的复用和更改

对于新申请适航批准的民用航空产品及其零部件上涉及已获得适航批准或认可的机载软件的情况，经过评估软件功能满足系统需求的条件下，先前开发软件的复用（先前开发软件不经更改在新型号或新项目的应用）或更改（先前开发软件需经更改才能在新型号或新项目的应用）应遵循如下图所示程序：

图1 先前开发软件的复用和更改流程图

(1)申请人应说明上述软件目前的服务历史记录情况（如使用困难报告、适航指令或开口问题报告等）。如果服务历史记录存在问题，那么申请人应该修正已知的软件问题，或修正软件研发的过程缺陷，表明已知的安全问题已经得到解决。

(2)申请人需对当前项目得出的机载软件的软件等级按照表1判断先前开发软件的软件等级可接受性。

表1 先前开发软件的软件等级可接受性

| 安全性评估给定的DO-178C软件等级 | 先前开发软件按照 DO-178B的软件等级 |  |  |  | 先前开发软件按照DO-178A的软件等级 |  |  | 先前开发软件按照 DO-178的软件等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | Critical | Essential | Non-Essential |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“”表示该软件等级可被接受，空白表示不可接受。

(3)若该的机载软件的软件等级不可接受，那么DO-178、DO-178A开发的机载软件应按照DO-178C的第12.1.4节进行包括所有过程和步骤在内的软件基线升级，并按照DO-330升级工具鉴定过程；DO-178B开发的机载软件应按照DO-178B或DO-178C的第12.1.4节进行包含所有过程和步骤在内的软件基线升级，并按照第11章的要求升级工具鉴定过程。升级完成后申请人可声明该软件等效满足DO-178C，且后续所有对于软件和工具的更改都需要按更新后的过程和步骤进行。

(4)若该复用的机载软件的软件等级、服务历史记录等处于可接受状态，那么原先的批准证据可在新型号或新项目上得到认可。如果该软件要表明对DO-178C的符合性，那么需按照DO-178C的第12.1.4节进行包括所有过程和步骤在内的软件基线升级。工具鉴定方面的考虑请参见第11章。完成这些工作后，申请人可声明等效满足DO-178C。

(5)申请人应首先进行变更影响分析以决定更改范围、影响范围并安排充分的验证活动。变更影响分析的总结结果应反映在PSAC或者SAS中。对于如下情况和相应要求，需申请人遵循：

(a)如存在使用新工具或者对原有工具进行更改，请参考本咨询通告第11章。

(b)对于更改过程中1）新引入了面向对象技术、基于模型的开发和验证技术、形式化方法等新技术；2）或者软件计划、过程和生命周期环境发生变化；3）或者新引入了参数化数据项的机载软件； 4）或者已经按照13.（3）升级软件基线；若不存在上述情况，允许继续使用原始批准时DO-178x过程进行更改，否则应按照DO-178C的第12.1.4节进行包括所有过程和步骤在内的软件基线升级，并且其更改应按照DO-178C第12.1节和相关的补充文件进行。工具鉴定方面的考虑请参见第11章。

(c)对于参数化数据项，如没有局方认可过的相应过程，申请人应按照DO-178C建立新的过程。

(d)对于要声明对DO-178C的符合性的机载软件，需升级所有软件开发过程和步骤，并按DO-178C第12.1节完成所有的软件更改。完成这些工作后，申请人可声明等效满足DO-178C。

注：“等效满足DO-178C”指的是重新设置的过程或步骤及其产生的生命周期数据满足DO-178C，并非其它未变动的生命周期数据满足DO-178C。

注：“声明”指的是申请人可在诸如PSAC文件或SAS文件中对符合性程度进行描述。

- 外场可加载软件指南

外场可加载软件的设计使得系统或者设备不经安装位拆卸即可对软件进行更新。这种加载功能所对应的安全性需求对系统或设备非常重要。故本咨询通告提出了针对DO-178C或DO-178B的补充指南：

(1)外场可加载软件的开发者应提供必要信息以支持系统过程满足DO-178C 第2.5.5节a、b、c、d项的要求及DO-178B第2.5节a、b、c、d项的要求；

(2)外场可加载软件应具有与其软件等级相称的手段防止数据损坏和加载不完全；

(3)外场可加载软件加载完成后应有合适的验证手段验证部件号或软件标识等兼容性信息；

(4)飞行期间或其它安全关键阶段应有阻止软件加载的手段。

- 用户可更改软件的指南

用户可更改软件允许用户在更改限制内无需审定局方的批准对软件进行更改。本咨询通告针对用户可更改软件提出了针对DO-178C或DO-178B的补充指南。

(1)用户可更改软件的开发者应提供必要信息以支持系统过程，以满足178C 第2.5.2节a、b、c、f项的要求及DO-178B第2.4节a、b项的要求；

(2)该用户可更改软件的可更改部分应按照不低于该软件自身的软件等级进行研发。

- 软件工具鉴定

当DO-178C中的过程因软件工具的使用而被“减少、省略或自动化”，且没有其它方法对其输出进行验证时，则必须对该软件工具进行鉴定。软件工具鉴定需按照DO-178C及DO-330的要求进行。

对于允许继续使用DO-178B作为新研机载软件符合性方法的情况，需满足第5章所定义的DO-178B作为工具鉴定标准的限定条件。

如果先前开发软件是用DO-178或者DO-178A进行批准的，且申请人准备使用新工具或者经过更改的工具对先前开发软件进行更改，申请人应使用DO-178C的第12.2节的内容判断该工具是否需要鉴定。如该工具需要鉴定，申请人应根据DO-178C的第12.2.2节，判定该工具的工具鉴定等级，并按照DO-330进行工具鉴定。

如果先前开发软件是用DO-178B进行批准的，且申请人无意表明对于DO-178C的符合性，如不涉及第5章所定义的DO-178B作为工具鉴定标准的限定条件，那么申请人可使用DO-178B对新工具或者经过更改的工具进行工具鉴定来支持其先前开发软件的更改。需鉴定但不满足该限定条件的工具应按照DO-330进行工具鉴定。

如果先前开发软件是用DO-178B进行批准的，且申请人要求表明该软件对于DO-178C的符合性，那么工具鉴定应遵循如下的原则：

(1)由于DO-178B进行鉴定的工具分为开发类工具和验证类工具，而DO-178C有5个工具鉴定等级。申请人应根据表2按照DO-178B的软件等级和鉴定类型及工具准则（由该工具的用途按DO-178C定义进行确定），评估得到该工具的可参照工具鉴定等级。同时，申请人需根据DO-178C中表12-1得到该工具在新项目或者更改项目中的要求工具鉴定等级。由上述方法得到的可参照等级和要求等级后，按照下述的（2）、（3）条目执行；

表2 DO-178B工具可参照的DO-178C工具鉴定等级

| 安全性评估给定的DO-178B软件等级 | DO-178B 工具鉴定类型 | DO-178C 定义的工具准则 | 可参照的DO-178C的 工具鉴定等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 开发工具 | 1 | ≈TQL-1 |
| B | 开发工具 | 1 | ≈TQL-2 |
| C | 开发工具 | 1 | ≈TQL-3 |
| D | 开发工具 | 1 | ≈TQL-4 |
| A、B、C、D | 验证工具 | 2、3 | ≈TQL-5 |

注：通过本表前三列的条件组合判断得出可参照的DO-178C工具鉴定等级。

(2)对于已鉴定过的开发工具：

(a)如果经过评估其可参照的工具鉴定等级能够满足或者超过要求的工具鉴定等级（TQL-1到TQL-4），且满足第5章所定义的DO-178B作为工具鉴定标准限定条件的情况，申请人可继续使用DO-178B的工具鉴定过程（已按DO-178B鉴定过的工具可复用原先的证据，新工具或有更改的DO-178B已鉴定工具可按DO-178B进行鉴定）。如果对于工具操作环境或工具本身有任何的改变，请参考DO-330的11.2.2节或者11.2.3节的指南进行变更影响分析（DO-178B没有专门针对工具的变更影响分析要求），并按照DO-178B执行更改并进行补充鉴定；

(b)如果可参照的工具鉴定等级不能够满足要求的工具鉴定等级，或者不满足第5章所定义的DO-178B作为工具鉴定标准的限定条件，那么申请人应按照DO-330重新进行工具鉴定；

(3)对于已鉴定过的验证工具

(a)在满足第5章所定义的DO-178B作为工具鉴定标准限定条件的情况下，申请人可继续使用DO-178B的工具鉴定过程；如果对于工具操作环境或工具本身有任何的改变，申请人可参考DO-330的11.2.2节或者11.2.3节的指南进行变更影响分析，并按照DO-178B的要求重新进行必要的验证并补充鉴定；

(b)如果不满足第5章所定义的DO-178B作为工具鉴定标准的限定条件，应按照DO-330重新进行鉴定；

(4)如果工具鉴定需要声明对DO-330的符合性，申请人在所有的工具鉴定过程和步骤及其工具变更满足DO-330的情况下，可声明等效满足DO-330。

对于已鉴定过工具应用在新的软件项目上的的情况，应根据DO-330第11.2节的要求进行评估、分析以确认可行性及所需工作。对于已按DO-178B鉴定过的工具应用在新的DO-178C项目上的情况，工具鉴定等级的评估可参照表2进行。

注：“等效满足DO-330”指的是重新设置的工具鉴定过程或步骤及其产生的工具生命周期数据满足DO-330，并非其它未变动的工具生命周期数据满足DO-330。

注：“声明”指的是申请人可在诸如PSAC或TQP文件、SAS或TAS文件中对符合性程度进行描述。

- 机载软件审查相关事项

在使用DO-178C时，申请人应满足软件等级相应的所有目标并开发所有相关的生命周期数据（DO-178C和适用的DO-330，DO-331等文件的附录A）。申请人应计划并完成所有的活动，并保证满足目标。

局方将针对每个项目确定对软件研制保证过程的介入程度。无论局方的介入程度如何，申请人都有责任完成计划规划的所有活动，并生成能满足目标的生命周期数据。

申请人应至少提交DO-178C 第9.3节和DO-330第9.0.a节所列的生命周期数据给局方。申请人应该应局方的要求，允许局方接近任何在DO-178C第11节中罗列的软件生命周期数据、DO-330第10.0节罗列的工具鉴定数据、适用的补充文件第11节罗列的软件生命周期数据及其它支持目标符合性判定所需要的任何数据。

局方针对机载软件的某些特定问题或关注方面可能会另行发布问题纪要，给出专门的适航要求。

DO-178C的第9.4节给出了可作为型号设计数据的软件生命周期数据。具体软件按照其级别对这些型号设计数据进行取舍。

- 附则

本咨询通告自XXXXXX生效。

本咨询通告由中国民用航空局负责解释。

附件

编制说明

- 背景与目的

随着新版机载软件适航标准《Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification》（DO-178C）于2011年12月发布，2013年FAA和EASA分别发布了各自的咨询通告（AC 20-115C/AMC 20-115C）用于认可DO-178C系列文件作为机载软件的符合性方法。2018年，FAA和EASA联合发布了机载软件的咨询通告内容A(M)C20-115D，实现两者机载软件适航要求的统一。

为了接受机载软件最新的适航标准DO-178C，2016年民航局适航司决定启动对《机载系统和设备合格审定中的软件审查方法》（AC-21-02）（以下简称“软件咨询通告”）的修订工作，以明确机载软件符合性方法的变化，更好的落实和贯彻型号合格审定中对软件的适航要求。

- 研究与评估过程

自从2011年年底DO-178C发布以来，软件咨询通告的修订主要进行了如下的工作：

(1)国外主要局方机载软件审定政策的分析工作；

(2)民机机载软件研制单位的调研和问卷调查工作，用以掌握新研软件/先研软件及新技术新方法的应用情况；

(3)织民航系统和工业系统的研讨会，各方的意见搜集工作；

(4)机载软件审查过程中暴露的典型问题整理工作。

软件咨询通告的修订经历了对比研究、调查问卷、内部研讨、观点锤炼等过程，目前形成的软件咨询通告满足《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R4）所述的各种类型审查活动中机载软件产品的审查和监管需求。

- 修订的主要内容

(1)修订思路

前一版软件咨询通告介绍了DO-178B的框架、实施要点和审查要点，力求将DO-178B的轮廓整体呈现给航空工业界。该版咨询通告为DO-178B在国内的普及和实施起到了重要的作用。本次软件咨询通告的修订则主要着眼于针对新的软件适航标准（DO-178C）的发布给出有针对性的适航要求，并非是在旧版咨询通告的基础上进行补充完善。新版软件咨询通告同时充分考虑了新旧软件适航标准之间的延用和过渡问题。

本次修订的思路如下：

(a)由于机载软件适航概念的普及，不再对DO-178C做通识上的介绍；

(b)DO-178B/C标准已经说明的内容，软件咨询通告将不再赘述；重点将描述DO-178C系列文件没有说明或需要补充说明的局方观点或要求；

(c)软件咨询通告定位于符合性方法，将相关审定程序的部分剥离出去。

因此，本软件咨询通告的修订要点如下所示。

(2)修订要点。

(a)接受DO-178C作为机载软件的适航符合性方法

本咨询通告主要接受了包括DO-178C、DO-330/331/332/333/248C在内的的DO-178C系列文件作为符合性方法；

(b)适用范围的调整

《民用航空产品和零部件合格审定规定》第四版发布后，局方型号合格审定的类型有所调整。软件咨询通告的适用范围进行了跟随调整，基本涵盖了CCAR-21所有可能涉及软件审查的情况。

(c)特定问题的要求与指南

(i)定义新项目继续使用DO-178B的限定条件

本咨询通告给出如下限定条件：1）DO-178B作为新研机载软件项目适航标准的限定条件；2）DO-178B作为新研工具鉴定项目适航标准的限定条件。根据这两个限定条件及DO-178C与DO-330的关联关系，如果新研软件使用DO-178C作为符合性方法，工具则必须使用DO-330进行工具鉴定，否则软件使用DO-178B的情况应在限定条件下使用DO-178B进行工具鉴定，尽量避免出现软件审定与工具鉴定的跨版本不连贯问题。

(ii)CTSO项目软件符合性方法的选择

对于CTSO标准中明确使用DO-178B的情况或者未明确使用何种版本DO-178x的情况，为避免冲突和误解，本咨询通告推荐CTSO项目中软件的研制和表明符合性使用DO-178C；

(iii)定义已按DO-178B批准的软件表明对178C的符合性的方法

本咨询通告定义了已随TC或CTSO批准的DO-178B机载软件如何表明DO-178C的符合性的指南。对于那些未使用新技术新方法且已按DO-178B批准的软件，由于DO-178C在这类传统软件上的要求并未提高，因此此章节为机载软件研制企业提供了传统软件批准后在特定场合如何满足DO-178C的指南。

(iv)给出先前开发软件的复用与更改方法指导

本咨询通告为已随TC或CTSO批准的机载软件在新的型号上的应用提供指导。该章节的编制主要根据是否软件等级可用、是否软件或其工具进行变更、是否有意愿或者需要声明对DO-178C的（等效）符合性等因素给出指南。本咨询通告鼓励使用DO-178C进行过程和步骤的升级。先前开发软件的过程或步骤的升级指的是其软件适航计划、规程、方法等过程文件的升级，如果涉及到更改的情况，这些更改应依据于已升级到DO-178C的这些过程文件执行相应的过程和步骤。因此，此时未变更的数据按DO-178x提供了置信度，变更的数据按DO-178C提供了置信度，因此是一种混合的置信度模式,称之为“等效满足”DO-178C。

(v)给出外场可加载软件和用户可更改软件的要求

本咨询通告给出了这两类特定类型软件的补充适航要求。

(vi)给出新研工具和已鉴定工具在不同软件研制状况下的工具鉴定要求

工具鉴定一般随机载项目的审定而存在。本咨询通告主要对机载软件项目的工具鉴定活动给出指导。工具鉴定的要求一般产生在新研项目使用工具的情况和已批准项目在新项目上应用且涉及到新引入工具或者工具发生变更的情况。本咨询通告对于DO-178x（DO-178或DO-178A）先前版本的已批准软件在面临复用和更改时又同时涉及到引入新工具和工具更改的情况，全部要求这些工具按照DO-330进行工具鉴定；对于DO-178B已批准软件在面临复用和更改时又同时涉及到引入新工具或工具更改的情况，允许满足限定条件的前提下继续按照DO-178B进行工具鉴定，或者鼓励按照DO-330进行工具鉴定（即使软件将声明等效满足DO-178C，工具鉴定仍可能使用DO-178B作为符合性方法）；对于新研软件项目，则要求工具尽量按照所使用的软件DO-178版本（DO-178B或DO-178C）进行工具鉴定（DO-178B或DO-330）。对于已鉴定工具应用在新的软件项目上的情况，需要经过DO-330第11.2节的评估才能确定是否可行及所需工作。

(vii)软件审查的注意事项

对软件审查的符合性方法、符合性数据等问题给出澄清。

- 与国外政策的对比

(1)新标准使用以后DO-178B的地位和使用

FAA要求有过软件适航批准经验的软件研制单位才能将DO-178B继续用于新软件的开发。本咨询通告认为可在限定条件（参见第5章）下使用DO-178B用于新项目的开发。相关考虑如下：

首先，由于DO-178B和DO-178C的重叠部分较大，在限定条件下使用DO-178B仍能提供等同于DO-178C的置信度。目前大部分机载软件并未涉及到新技术新方法，使用DO-178B能够提供充分的证据。

其次，DO-178B/C的选择和使用应规避如下的适航风险：

(a)对于涉及到新技术新方法及参数化数据项的机载软件，使用DO-178B加问题纪要作为符合性方法并不能提供等同于DO-178C及其补充文件的置信度;

(b)DO-178B对潜在的TQL-4验证工具鉴定要求较低，使用DO-178B进行工具鉴定不能提供等价于DO-330的置信度;

(c)对于那些用于检查开发工具输出的验证工具，如使用DO-178B进行工具鉴定则可能忽视某些共模问题。DO-178B对于此类问题缺乏明确的要求;

(d)其它DO-178B未能明确的事项，例如工具使用外部组件的情况。

从以上考虑可以看出，本咨询通告认为DO-178B继续使用的条件应从是否能提供不低于DO-178C要求的角度进行考虑，与国外局方根据是否具有软件适航经验从而决定是否可以继续使用DO-178B的思路存在差异。

(2)已按DO-178B批准软件获取DO-178C批准的方法

机载软件项目中新技术新方法的使用非常少见，这些机载软件取得DO-178B适航批准之后，同时事实上符合DO-178C的情况较多。鉴于这种情况比较常见，本咨询通告对于这种情况单独给出了获取DO-178C批准证据的指导。FAA/EASA则将这种情况合并在先前开发软件的复用和更改章节中。

(3)其它

其它部分诸如先前开发软件的复用和更改、外场可加载软件和用户可更改软件的指南等章节，形式上有所调整，内容上基本保持了和欧美局方的一致。

以上就是本咨询通告与欧美局方的软件咨询通告（A（M）C 20-115D）的主要差异。

- 其它

无。