航空涡轮发动机及航空器排放规定

(2002年*月*日发布 2020年X月XX日第一次修订)

目录

A章  总则	4

第34.1条 定义	4

第34.3条 缩写词和符号	6

第34.5条 总则	8

第34.7条 专用测试程序	9

第34.9条 航空器安全性	9

第34.11条 豁免	9

第34.13条  不适用	10

第34.15条  排放审定的衍生型发动机	11

B章  燃油排泄	13

第34.21条 适用范围	13

第34.23条 燃油排泄标准	13

C章  亚音速飞机发动机排气排出物要求	15

第34.31条 适用范围	15

第34.33条 亚音速飞机涡喷和涡扇发动机排气排出物标准	15

第34.35条 亚音速飞机涡桨发动机排气排出物标准	17

D章  超音速飞机发动机排气排出物要求	18

第34.41条 适用范围	18

第34.43条 烟雾	18

第34.45条 气态排出物	18

E章 飞机二氧化碳排出物要求	20

第34.51条 适用范围	20

第34.53条 飞机二氧化碳排出物	20

[F章 备用]	21

G章 航空涡轮发动机排气排出物测试程序	22

第34.71 条 说明	22

第34.73 条 航空涡轮发动机燃油规范	23

第34.75 条 航空发动机排气排出物的测试程序	24

第34.77 条 气态排出物及烟雾与非挥发性颗粒物的测试和分析程序	25

第34.79 条 对气态排出物及烟雾与非挥发性颗粒物标准的符合性	25

航空涡轮发动机及航空器排放规定

# A章  总则

## 第34.1条 定义

在本规定中使用的有关名词术语含义如下：

局方 指中国民用航空局（以下简称民航局）和中国民用航空地区管理局。

航空发动机 指已安装在航空器上或为预期安装在航空器上而制造的发动机。

航空涡轮发动机 指涡喷、涡扇、涡桨和涡轴航空发动机。

在用航空涡轮发动机 指在役的航空涡轮发动机。

新的航空涡轮发动机 指从未使用过的航空涡轮发动机。

发动机型别 指具有相同的总序号、排气量和设计特性，并由同一型号合格证批准的所有航空涡轮发动机。

排放审定的衍生型发动机 指与原型号合格审定发动机属于同一型号，保留了原型号的核心机和燃烧室设计，并经局方判定没有其他因素的更改，与原型号发动机有相同或相似排放特性的发动机。

豁免 指虽然不满足适用的标准，但在民航局的批准下可以生产、销售和使用一定期限和一定的数量。

燃油排泄物 指航空涡轮发动机在所有正常的地面运转和空中运行中排出的原始状态燃油，不包括排气排出物中的碳氢化合物。

排气排出物 指由航空器或航空器发动机排气喷管排放到大气中的物质，包含气态排出物（包括HC、CO与NOx）、烟雾及非挥发性颗粒物。

排气喷管 对于分开排气的发动机指核心机喷管，对于混合排气的发动机，指总的排气喷管。

烟雾 指排气排出物中不透光的物质。

非挥发性颗粒物（nvPM） 指存在于涡轮发动机尾喷管出口平面，且加热到350℃时不挥发的排放颗粒物。

氮氧化物 气体样本中一氧化氮和二氧化氮含量的总和。

发烟指数（SN） 量化烟雾排放的无量纲参数。

基准大气条件 指修正排气排出物的基准气象条件。基准大气条件如下：温度＝15℃，湿度＝0.00634 千克 水/千克干空气，压力＝101325Pa。

标准大气条件 指海平面国际标准大气，条件如下：温度＝15℃，湿度＝0.00 千克 水/千克干空气，压力＝101325Pa。

基准标准发动机 申请人声明的能代表该型号排放特性的发动机。其他测试发动机需修正到基准标准发动机构型下。

特征值 按照基准标准发动机和基准大气条件进行测量和修正的所有实测发动机的平均值除以实测发动机数量的对应系数得到的值。

排气排出物测试系统 指传输排气排出物试样和测量排气排出物水平的所有必要设备。该系统包括采样输运系统和测量系统。

采样输运系统 指将排气排出物试样从采样探头传输到测量系统进口的系统。

功率设定 指涡喷和涡扇发动机以千牛为单位的功率或推力输出、或涡桨发动机以千瓦为单位的轴功率。

额定输出（Foo） 指由局方批准的发动机在标准大气条件下起飞时的最大功率或推力，包括加力作用（若适用），但不包括任何喷水作用和任何应急功率或推力额定值。

基准压比（πoo） 指发动机在国际标准大气海平面静止条件下，以额定起飞功率运转时，压气机出口平面总压平均值与压气机进口平面总压平均值之比。

轴功率 指所测量到的涡桨发动机的轴功率输出。

滑行/慢车 从起动航空发动机到开始起飞滑跑之间以及从退出跑道到所有航空发动机最终关车之间的滑行和慢车工作状态。

## 第34.3条 缩写词和符号

本规定使用的缩写词和符号具有下列含义：

CO 一氧化碳

CO2 二氧化碳

Dp 在基准排放的着陆和起飞循环中排放出的气态污染物的质量

Foo 额定输出

g 克

HC 气体样本中所含的各类和各分子量的未燃碳氢化合物的总和

Kg 千克

LTO 着陆和起飞循环

mm 毫米

NO 一氧化氮

NO2 二氧化氮

NOx 氮氧化合物

Pa 帕斯卡

s 秒

SN 发烟指数

TIM 状态时间

℃ 摄氏度

% 百分比

πoo 基准压比

nvPM 非挥发性颗粒物

nvPMmass 非挥发性颗粒物质量

kN 千牛

MJ 兆焦

## 第34.5条 总则

(a) 按《民用航空产品和零部件合格审定规定》中的规定申请航空器及航空涡轮发动机型号合格证、补充型号合格证、型号认可证、补充型号认可证或申请对该合格证进行更改的法人，应当表明符合本规定中适用的要求。对于在用航空涡轮发动机以及2002年4月19日之后制造的新的航空涡轮发动机也要符合本规定的适用要求。

(b) 申请人为表明符合本规定的适用要求时，应使用本规定要求的采样、输运和测量方法、分析技术和有关设备，否则，应当经局方批准或认可。

(c) 自2002年4月19日起，对于型号设计符合本规定排气排出物要求的发动机，按照中国民用航空规章的要求进行维修之后，应视为继续符合本规定排气排出物要求。发动机进行前述维修前已被局方认可的所有表明符合性的方法和型别牌号，应视为继续符合其被批准所依据的特定标准。

(d) 申请人应允许局方进行或目击任何用来确定对本规定适用条款符合性的测试。

## 第34.7条 专用测试程序

基于航空器或航空发动机制造人或营运人的书面申请，对于不宜按本规定要求的程序进行满意测试的航空器或航空发动机，局方可以批准其它的测试程序。

## 第34.9条 航空器安全性

本规章的所有排放要求应当在局方确认满足航空器安全的前提下执行。

## 第34.11条 豁免

以下情形，可向民航局提出豁免申请，并由民航局决定是否准予豁免。

(a) 对新发动机的豁免

发动机不符合本规定中排气排出物标准的，局方可以基于下列情况豁免本规定对其排放标准的要求：

(1) 生产数量及对环境的影响；

(2) 生产期限；

(3) 局方认为应当豁免的其它因素。

所有豁免的发动机应有“豁免”标识，在发动机铭牌或永久记录文件上进行标注。

(b) 对在用航空器及发动机的限时豁免

航空器或航空发动机在规定期限内不能满足本规定中燃油排泄与排气排出物有关适用标准要求的，局方可以基于下列情况对其进行限时豁免：

(1) 有文件证明已经尽所有最大努力来符合这些标准；

(2) 有文件证明不能符合这些标准是由于航空器所有人或营运人控制之外的情况所致；

(3) 有可行的计划表明航空器的所有人或营运人将在最短时间内达到符合性。

(c) 对飞机二氧化碳的豁免

飞机不符合本规定中二氧化碳排放标准的，局方可以基于下列情况豁免本规定对其排放标准的要求：

(1) 生产数量及对环境的影响；

(2) 生产期限；

(3) 局方认为应当豁免的其它因素。

## 第34.13条  不适用

本规定的标准不适用于在中国境内用于下列不频繁短航程运行航空器的发动机：

(a) 航空器以出口国外为目的的飞行，包括在飞到中国境外某处之前应当验证航空器的完整性的任何飞行；

(b) 到实施修理、改装或维修的基地、或到储存的地点、或以返场使用为目的的飞行；

(c) 外国政府代表团的正式访问；

(d) 局方认为的其它不频繁短航程的飞行。对这类决定的请求应当在飞行前提出。

## 第34.15条  排放审定的衍生型发动机

(a) 排放审定的衍生型发动机是指与之前审定过的初始型发动机有相似的构型设计，符合排气排出物标准的发动机。与初始型发动机相比，当某一发动机构型是由局方认定的安全原因而更改，或其所有排气排出物都小于初始型发动机，或相较于初始型发动机的排气排出物变化量在下述范围之内时，申请人可请求局方确认该构型为排放审定的衍生型发动机。

(1) NOx: ±3.0 g/kN；

(2) HC: ±1.0 g/kN；

(3) CO: ±5.0 g/kN；

(4) 烟雾：±2.0SN。

对于排放审定的衍生型发动机，其审定基础保持不变。

(b) 可接受的符合性方法：

(1) 如果初始型发动机的所有排气排出物特征值都低于适用标准的95%，申请人可使用工程分析与工程判断结合的方式来表明排放符合性。工程分析应当包含所有源自初始型发动机的设计更改，也包括之前批准过的衍生型发动机设计更改。

(2) 如果初始型发动机任一排放特征值在排气排出物适用标准的95%（含）以上，申请人应对衍生型发动机所有污染物进行测量，以表明满足相应标准。

(c) 非衍生型发动机 如果局方确定某一发动机型号不满足排放审定中的衍生型发动机要求，则型号合格证持有人应当表明发动机符合最新的排放标准。

# B章  燃油排泄

## 第34.21条 适用范围

本章适用于：

(a) 在用的和2002年4月19日及其后制造的新的涡喷、涡扇、涡桨发动机及其配装的航空器；

(b) XX年XX月XX日[本次修订施行日期]及其后制造的新的涡轴发动机及其配装的航空器。

## 第34.23条 燃油排泄标准

(a) 本章适用的航空器与航空涡轮发动机不得向大气排放燃油排泄物。本条旨在防止正常飞行或地面运行之后的发动机关车过程中有意将燃油喷嘴总管中排出的燃油排泄到大气中，而不适用于从轴封、接合面和接头处正常的燃油渗漏。

(b) 局方可以采用检查防止燃油排泄物设计的方法，以确认对本条(a)款所述标准的符合性。

(c) 应用于某机体或某发动机时，任何制造人或营运人可用防止在发动机停车后从燃油喷嘴总管有意排放燃油的任何方法，来表明符合本条的燃油排泄要求。可接受的符合性方法包括下列之一：

(1) 设置一项局方批准的系统，使燃油再循环回流到燃油系统；

(2) 加盖或紧固增压和排放活门；

(3) 人工将存油箱的燃油排至某一容器里。

# C章  亚音速飞机发动机排气排出物要求

## 第34.31条 适用范围

本章适用于第34.33、34.35条规定的所有亚音速飞机航空涡轮发动机。

## 第34.33条 亚音速飞机涡喷和涡扇发动机排气排出物标准

(a) 烟雾

在用的和2002年4月19日及其后制造的新的亚音速飞机涡喷和涡扇发动机的烟雾排放特征值不得超过：SN=83.6（Foo）-0.274（Foo以kN为单位）或50（取两者较小值）

(b) 非挥发性颗粒物

2020年1月1日及其后制造额定推力大于26.7kN（6000磅）的新的亚音速涡喷和涡扇发动机，应按本规定G章规定的程序进行测量和计算，转换成特征值的最大nvPMmass浓度[μg/m3]，不得超过：

(c) 气态排出物

(1) 2002年4月19日及其后制造的额定输出大于26.7kN（6000磅）的新的亚音速飞机涡喷和涡扇发动机排出的气态排出物特征值（Dp/Foo）不得超过：

碳氢化合物（HC）：19.6 g/kN

一氧化碳（CO）：118 g/kN

氮氧化合物（NOx）：32＋1.6πoo g/kN

(2) XX年XX月XX日[注：本次修订施行日期]前申请型号合格证的，【XX+1】年XX月XX日及其后制造的额定输出大于26.7kN（6000磅）的新的亚音速飞机涡喷和涡扇发动机排出的气态排出物特征值（Dp/Foo）不得超过：

(i) HC：19.6 g/kN；

(ii) CO：118 g/kN；

(iii) NOx：

| 基准压比-πoo | 额定输出-Foo(kN) | NOx( g/kN) |
| --- | --- | --- |
| πoo ≤30 | 26.7< Foo≤89.0 | 38.5486 + 1.6823πoo - 0.2453 Foo - 0.00308πoo Foo |
|  | Foo>89.0 | 16.72 + 1.4080πoo |
| 30 < πoo < 82.6 | 26.7<Foo≤89.0 | 46.1600 +1.4286πoo - 0.5303 Foo + 0.00642πoo Foo |
|  | Foo>89.0 | -1.04 + 2.0πoo |
| πoo ≥82.6 | Foo>26.7 | 32 + 1.6πoo |

(3) XX年XX月XX日[注：本次修订施行日期]及其后申请型号合格证的额定输出大于26.7kN（6000磅）的亚音速飞机涡喷和涡扇发动机排出的气态排出物特征值（Dp/Foo）不得超过：

(i) HC：19.6 g/kN；

(ii) CO：118 g/kN；

(iii) NOx：

| 基准压比-πoo | 额定输出-Foo(kN) | NOx( g/kN) |
| --- | --- | --- |
| πoo ≤30 | 26.7< Foo≤89.0 | 40.052 + 1.5681πoo - 0.3615 Foo - 0.0018πoo Foo |
|  | Foo>89.0 | 7.88 + 1.4080πoo |
| 30 < πoo < 104.7 | 26.7<Foo≤89.0 | 41.9435 + 1.505πoo - 0.5823 Foo + 0.005562πoo Foo |
|  | Foo>89.0 | -9.88 + 2.0πoo |
| πoo ≥104.7 | Foo>26.7 | 32 + 1.6πoo |

(d) 本条(a)、(b)和(c)款规定的标准涉及到本规定G章适用条款中所述的排气排出物，应按本规定G章规定的程序进行测量和计算。

## 第34.35条 亚音速飞机涡桨发动机排气排出物标准

(a) 2002年4月19日及其后制造的额定输出等于或大于1000千瓦（1340马力）的新的涡桨发动机的烟雾排放特征值不得超过：

(b) 本条(a)规定的标准涉及到本规定G章适用条款所述的发动机工作期间排出的烟雾排放，应按本规定G章规定的程序进行测量和计算。

# D章  超音速飞机发动机排气排出物要求

## 第34.41条 适用范围

本章适用于第34.43、34.45条规定的所有用于超音速飞机的涡喷和涡扇发动机。

## 第34.43条 烟雾

(a) 在用的和2002年4月19日及其后制造的用于超音速飞机的新的涡喷和涡扇发动机的烟雾排放特征值不得超过：

（取两者较小值）

(b) 本条(a)规定的标准涉及到本规定G章适用条款所述的发动机工作期间排出的烟雾排放，应按本规定G章的程序进行测量和计算。

## 第34.45条 气态排出物

(a) 2002年4月19日及其后制造的用于超音速飞机的新的涡喷和涡扇发动机排出的气态排出物特征值（Dp/Foo）不得超过：

(1) HC：140（0.92）πoo  g/kN

(2) CO：4550（πoo）-1.03 g/kN

(3) NOx：36+2.42πoo g/kN

(b) 本条(a)规定的标准涉及到本规定G章适用条款中所述的体现工作循环的混合气态排出物试样，应按本规定G章规定的程序进行测量和计算。

# E章 飞机二氧化碳排出物要求

## 第34.51条 适用范围

本章适用于2020年1月1日及其后申请型号合格证的下列飞机及其后续衍生型：

(1) 最大起飞质量大于5700kg的亚音速喷气式飞机；

(2) 最大起飞质量大于8618kg的螺旋桨飞机。

水陆两栖飞机、根据专门运行需求进行初始设计或改装并加以使用的飞机、和专门为消防设计或改装和使用的飞机除外。

## 第34.53条 飞机二氧化碳排出物

34.51条款适用飞机及其后续衍生型的二氧化碳排放应当符合国际民用航空公约附件16第Ⅲ卷《飞机二氧化碳排放物》（2017年7月第一版）中的要求

# [F章 备用]

# G章 航空涡轮发动机排气排出物测试程序

## 第34.71 条 说明

(a) 除第34.7条规定的以外，本章规定的程序构成测试大纲，用来确定航空涡轮发动机对本规定要求的适用标准的符合性。

(b) 应在发动机测功器上（适用于主要产生轴功率的发动机）或在推力测试台上（适用于主要产生推力的发动机）以规定的功率设定运转发动机。为进行具体的成份分析，应当对发动机运转期间的排气连续采样。

(c)气态排出物测试目的是测量HC、CO、CO2和NOx的浓度，并通过计算确定在模拟的航空器着陆和起飞循环（LTO）中的总排出物量。烟雾与非挥发性颗粒物排放测试目的是确定发动机在代表其在航空器上使用的各工作点烟雾与非挥发性颗粒物排放水平。着陆和起飞循环根据在主要机场高峰期状态时的状态参数的时间来确定。发动机的测试至少由以下四种发动机工作状态组成：滑行/慢车、起飞、爬升和进场着陆。综合各种状态的总排出物量得到测试报告值。

(d) 当在发动机测功器或推力测试台上测试排气排出物时，如果不受本规定第34.75条(a)(2)的限制，应该用完整的发动机（装有合理预计将影响对大气的排出物水平的所有附件，并工作）。不允许使用服务引气和用于辅助发电、驱动飞机系统的齿轮箱部件的轴功率提取。

(e)与本章要求不一致的气态排出物、烟雾、非挥发性颗粒物测试系统，如果能证明获得等同的结果并且预先得到局方的批准，也可使用。

## 第34.73 条 航空涡轮发动机燃油规范

在气态排出物、烟雾、非挥发性颗粒物测试中，应使用不含抑制烟雾产生的添加剂（如金属有机化合物）的满足下列规范的燃油：

航空涡轮发动机排气排出物测试用燃油规范

| 性质 | 值的许可范围 |
| --- | --- |
| 15℃时的密度kg/m3 | 780 ～ 820 |
| 蒸馏温度，10%沸点，℃ | 155 ～ 201 |
| 终馏点 | 235 ～ 285 |
| 燃烧净热值，MJ/kg | 42.86 ～ 43.50 |
| 芳烃含量，体积% | 15 ～ 23 |
| 萘烃含量，体积 % | 0.0 ～ 3.0 |
| 烟点，mm | 20 ～ 28 |
| 氢，质量 % | 13.4 ～ 14.3 |
| 硫，质量 % | 小于0.3% |
| -20℃时的运动粘度，mm2/s | 2.5 ～ 6.5 |

## 第34.75 条 航空发动机排气排出物的测试程序

(a)(1) 应当在下列模拟航空器运行的每一发动机工作状态下测试发动机以确定总气态排出物比率。发动机实际功率设定值应修正到标准大气条件下，且对应于下表中的额定输出百分比。对基准大气条件所导致的偏差的分析修正和实际功率设定值的小偏差应由局方规定或批准。

标准LTO循环各阶段功率状态表

| 状态 | 类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亚音速飞机涡桨发动机 | 亚音速飞机涡喷、涡扇发动机 | 超音速飞机发动机 |
| 滑行/慢车 | （*） | （*） | （*） |
| 起飞 | 100 | 100 | 100 |
| 爬升 | 90 | 85 | 65 |
| 下降 | 不适用 | 不适用 | 15 |
| 进近 | 30 | 30 | 34 |

注：*见(a)(2)

(2) 发动机滑行/慢车工作状态应在功率设定为7%额定推力下进行，除非局方认为以7%进行审定测试时某型别发动机的独特性能会产生与以制造人推荐的慢车功率设定下测试明显不同的HC和CO排出物。在这种情况下局方将规定一个替代的测试状态。

(3) 各状态时间（TIM）应按如下规定：

标准LTO循环各阶段时间表

| 状态 | 类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亚音速飞机涡桨发动机（分钟） | 亚音速飞机涡喷、涡扇发动机（分钟） | 超音速飞机发动机（分钟） |
| 滑行/慢车 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 起飞 | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
| 爬升 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
| 下降 | 不适用 | 不适用 | 1.2 |
| 进近 | 4.5 | 4.0 | 2.3 |

(b)排出物测试应在已暖机并达到某一稳定工作温度的发动机上进行。

## 第34.77 条 气态排出物及烟雾与非挥发性颗粒物的测试和分析程序

气态排出物、烟雾、非挥发性颗粒物的采样、输运与测量的系统和程序应分别符合国际民用航空公约附件16第Ⅱ卷《航空器发动机的排放物》的附录3、附录2、附录7、附录8（2017年7月第四版）。

## 第34.79 条 对气态排出物及烟雾与非挥发性颗粒物标准的符合性

(a) 航空发动机对气态排出物标准的符合性应按依第34.77条计算的以每循环克/千牛为单位的排出物水平对本规定中适用的排出物标准的对比来确定。

(b) 航空发动机对烟雾和非挥发性颗粒物排放标准的符合性应在足够多的功率/推力设定值上完成测试，并按发烟指数和非挥发性颗粒物质量浓度随功率设定变化的曲线与本规定中适用的排放标准的对比来确定。每一功率/推力设定值的发烟指数和非挥发性颗粒物质量浓度应当能以高置信度表明所测试型别的任何一台发动机不超出标准。

(c) 测试每台发动机的可接受的符合性方法，在国际民用航空公约附件16第Ⅱ卷《航空器发动机的排放物》（2017年7月第四版）的附录6中规定。其它表明符合性的方法需经局方同意。