UDC MH

中华人民共和国行业标准

P                  MH/T xxxx—xxxx

智慧机场数据关键基础设施

技术指南

Technical Guide for Data Essential Infrastructure of Smart Airport

（征求意见稿）

20xx-xx-xx发布                        20xx-xx-xx施行

中国民用航空局       发布

中华人民共和国行业标准



智慧机场数据关键基础设施技术指南

Technical Guide for Data Essential Infrastructure of Smart Airport

MH/T××××―202×

（征求意见稿）

主编单位：华为技术有限公司

批准部门：中国民用航空局

施行日期：202x年xx月xx日

中国民航出版社

202x  北京

中 国 民 用 航 空 局

公   告

202×年第×号

中国民用航空局关于发布

《智慧机场数据关键基础设施技术指南》的公告

现发布《智慧机场数据关键基础设施技术指南》MH/T××××-202×，自××××年×月×日起施行。

本标准由中国民用航空局机场司负责管理和解释，由××××出版社出版发行。

中国民用航空局

202×年×月×日

前  言

为深入贯彻落实新发展理念，顺应新时代民航发展趋势，全面推进民航强国建设，加快民航高质量发展，在学研“新基建”相关政策文件的基础上，按照《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》和《四型机场建设导则》要求，制定《智慧机场数据关键基础设施技术指南》，主要用于指导国内各机场高效协同地利用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，避免烟囱式建设的重复投资，为数据共享和融合提供基础设施支撑，确保智慧机场理念落地。

编制过程中，课题组以《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》为指导，参考《四型机场建设导则》，研究借鉴了近年来国内外机场在智慧机场建设的经典案例、运营理念、实践经验及优秀成果，根据民航强国建设要求，听取国内相关专家的意见和建议，经广泛征求意见和多次专家论证，形成了此指南。

《智慧机场数据关键基础设施技术指南》由主编单位负责日常管理。

本指南按照《民航工程建设行业标准编写规范》（MH/T5045）给出的规则起草。

本指南由中国民用航空局机场司提出。

本指南由中国民用航空局机场司批准立项。

本指南由中国民用航空局机场司归口。

主编单位：华为技术有限公司

参编单位：深圳机场集团

西部机场集团有限公司

北京首都国际机场股份有限公司

北京大兴国际机场管理中心

中国民航信息网络股份有限公司

主    编：xxx  xxx

参编人员：xxx

主    审：xxx

参审人员：xxx

目  次

1 总则	- 4 -

2 术语和缩略语	- 5 -

2.1 术语	- 5 -

2.2 缩略语	- 5 -

3 基本规定	- 7 -

4 总体技术架构	- 8 -

4.1 一般规定	- 8 -

4.2 架构组成	- 8 -

4.3 应用建议	- 9 -

5 网络联接要求	- 11 -

5.1 一般规定	- 11 -

5.2 有线网络	- 11 -

5.3 无线网络	- 12 -

6 云平台要求	- 15 -

6.1 一般规定	- 15 -

6.2 功能要求	- 15 -

6.3 部署建议	- 16 -

7 通用能力层要求	- 17 -

7.1 一般规定	- 17 -

7.2 大数据	- 17 -

7.3 物联网	- 18 -

7.4 视频服务	- 19 -

7.5 融合通信	- 20 -

7.6 GIS	- 21 -

7.7 BIM	- 22 -

7.8 人工智能	- 23 -

7.9 其他新技术	- 24 -

8 信息交互平台要求	- 25 -

8.1 一般规定	- 25 -

8.2 功能要求	- 25 -

8.3 接口要求	- 25 -

9 网络安全要求	- 27 -

9.1 一般规定	- 27 -

9.2 功能要求	- 27 -

10 运维及运营管理要求	- 29 -

10.1 统一运维要求	- 29 -

10.2 运营管理要求	- 29 -

引用标准名录	- 31 -

# 1 总则

1.0.1 本指南用于指导机场高效协同地利用云计算、大数据、物联网、视频、GIS、BIM、人工智能等数据关键基础设施，促进机场数据融合共享，实现业务协同和创新。

1.0.2 本指南适用于新建（迁建）、改建、扩建及运营的民用运输机场（含军民合用机场中的民用部分），通用机场及其他民航相关单位可参照本指南执行。

1.0.3 各机场应在本指南内容的基础上，结合自身发展需求及定位，进一步论证研究具体建设内容，确保因地制宜、切合实际。

1.0.4 除应符合本指南的要求外，尚应符合相关法律法规、国家和行业现行有关强制性标准的规定。

# 2 术语和缩略语

## 2.1 术语

2.1.1 智慧机场（Smart Airport）

智慧机场是生产要素全面物联，数据共享、协同高效、智能运行的机场。

2.1.2 数据关键基础设施（Data Essential Infrastructure）

数据关键基础设施指云计算、大数据、物联网、人工智能、视频服务、融合通信、GIS、BIM等新技术软硬件资源，用于促进机场内部、机场之间、机场与外部单位间数据融合共享，解决机场信息系统烟囱式建设导致的投资浪费和信息孤岛等问题，为实现智慧机场业务创新及其他综合应用提供基础设施支撑。

2.1.3 大型机场（Large Airports）

大型机场指年旅客吞吐量大于等于一千万的机场。

2.1.4 中小型机场（Small and Medium Airports）

中小型机场指年旅客吞吐量小于一千万的机场。

## 2.2 缩略语

2.2.1  A-CDM  机场协同决策系统（Airport Collaborative Decision Making System）

2.2.2  BIM  建筑信息模型（Building Information Modeling）

2.2.3  DaaS  数据即服务（Data as a Service）

2.2.4  GIS  地理信息系统（Geographic Information System）

2.2.5  IaaS  基础设施即服务（Infrastructure as a Service）

2.2.6  LTE  长期演进（Long Term Evolution）

2.2.7  MQ  消息队列（Message Queue）

2.2.8  PaaS  平台即服务（Platform as a Service）

2.2.9  QoS  服务质量（Quality of Service）

2.2.10  REST  表征状态转移（REpresentational State Transfer）

2.2.11  RFID  射频识别（Radio Frequency Identification）

2.2.12  SDK  软件开发工具包（Software Development Kit）

2.2.13  SIP  会话发起协议（Session Initiation Protocol）

2.2.14  TCP/IP  传输控制协议/互联网协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）

2.2.15  WLAN  无线局域网 （Wireless Local Area Network）

# 3 基本规定

3.0.1 应按照统筹规划、分步实施的原则。机场根据自身发展、数字化转型需求和建设节奏，适时部署数据关键基础设施，避免盲目跟风造成资源浪费。

【条文说明】云计算、大数据、物联网等新技术广泛应用，推动了数据爆发增长，数据已经成为数字经济时代的生产要素，数字化转型已经成为各行各业的共识。民航数字化转型是大势所趋，云计算、5G、大数据、物联网、人工智能等新型基础设施建设，可有效促进机场数据、技术的融合，提升运行安全、运行效率和治理能力，推动行业高质量发展。

3.0.2 应采用数据关键基础设施和应用解耦的技术架构。在开展智慧机场业务系统建设时，宜基于本指南共享数据关键基础设施的资源和通用能力，避免烟囱式建设形成信息孤岛。

【条文说明】解耦技术架构能有效支持机场业务应用的灵活部署，提升资源的使用效率。

3.0.3 应采用通用、开放的技术架构，数据关键基础设施接口开放、技术可演进。

3.0.4 接口应满足可扩展性与兼容性的要求，接口内部发生变更不应导致服务接口变化。

3.0.5 应满足数据关键基础设施可靠性要求，尽最大可能减少因数据关键基础设施故障而造成业务中断和数据丢失等问题。

3.0.6 应遵从国家网络安全法有关要求，重视数据关键基础设施网络安全保障工作，按照网络安全建设与信息系统建设“同步规划、同步建设、同步使用”的“三同步”原则，提高数据关键基础设施的整体安全性。

3.0.7 应提供有效的系统监控和系统调试、诊断工具，保证系统维护管理简明、方便、有效。数据关键基础设施的维护管理不应影响其它系统的正常运行。

3.0.8 在保证技术先进性和满足业务需求的前提下，宜优先选用具备国家自主知识产权的产品。

# 4 总体技术架构

## 4.1 一般规定

4.1.1 智慧机场数据关键基础设施参考技术架构（简称“技术架构”）以《四型机场建设导则》智慧机场全量化建设参考框架为依据，定义机场部署数据关键基础设施的架构组成，包括网络联接、云计算、大数据、物联网、视频服务、融合通信、GIS、BIM、人工智能等。

4.1.2 技术架构应聚焦业务系统烟囱式建设导致的投资浪费和信息孤岛等问题，实现机场内部、机场之间、机场与外部单位间数据融合共享，助力机场实现数字化转型。智慧机场业务创新应遵循技术架构统一规划部署。

4.1.3 技术架构应符合普适原则，适用于大、中小型机场的数据关键基础设施建设，在不打乱总体技术架构、保护既有投资的基础上，根据建设规模和业务需求，选择部署数据关键基础设施所包含的要素。

4.1.4 技术架构应符合开放原则，数据关键基础设施各要素的功能及接口满足机场广泛应用要求，保证通用能力在机场的持续沉淀。

4.1.5 技术架构应符合解耦原则，数据关键基础设施各要素之间解耦，数据关键基础设施与应用解耦，大、中小型机场可以自主选择数据关键基础设施各要素以及业务创新的部署节奏。

4.1.6 技术架构应符合共享原则，通过技术架构可实现资源共享和数据共享。

4.1.7 技术架构应符合安全原则，通过“系统自保、边界防护、等保达标、安全确保”的安全机制，提高数据关键基础设施的整体安全性。

## 4.2 架构组成

智慧机场数据关键基础设施应以业务应用为核心，为解决机场业务系统孤立、数据无法融合共享等问题提供基础设施支撑，包括网络联接、云平台、通用能力、信息交换、网络安全、运维及运营等。智慧机场数据关键基础设施参考技术架构如图4.2-1所示。

图4.2-1智慧机场数据关键基础设施参考技术架构

4.2.1 网络联接应为机场业务应用系统、数字平台及行业终端提供稳定、可靠、安全的数据通信能力，为实现数据的流通、汇聚提供基础设施支撑。

4.2.2 云平台应为通用能力层、信息交互平台以及机场业务应用等按需提供计算、存储、网络、安全等软硬件资源，可提供包括IaaS、PaaS、DaaS、安全等服务。

4.2.3 通用能力层提供大数据、视频服务、物联网、融合通信、GIS、BIM、人工智能等软硬件基础设施及相关能力、服务。通用能力层应满足接口开放、能力解耦、技术可演进要求，并根据新技术和应用的发展

4.2.4 信息交互平台应能有效整合通用能力层提供的软硬件基础设施及相关能力、服务，为上层业务应用提供实现跨系统的数据、消息、服务的集成、交换和共享。

4.2.5 智慧机场数据关键基础设施与机场内、外部业务系统的信息交换宜通过信息交互平台进行。

## 4.3 应用建议

4.3.1机场应基于业务实际需求，遵从技术架构，选择部署数据关键基础设施包含的要素。

【条文说明】技术架构是一个开放架构，各种技术可组件化、模块化、并支持私有云、公有云、混合云等多种环境部署，各机场可选择适合自身业务场景的组合与环境。不同应用场景可选择不同的基础设施组件，例如机场智能运行中心涉及数据的收集、整合、分析和展示，建议部署大数据组件；机场安全控制中心涉及视频的采集和分析，建议部署视频服务和人工智能组件等。

4.3.2 大型机场应立足实际，近远期结合，按照技术架构部署数据关键基础设施全量要素，全面实现数字化。

4.3.3 中小机场应因地制宜，合理评估投入产出，在不打乱技术架构、保护既有投资的基础上，根据建设规模和业务需求，选择性部署数据关键基础设施所包含的要素。

4.3.4 机场集团宜统筹推进集团化的数据关键基础设施，在遵从技术架构前提下，统一规划，统筹建设，确保集团内资源共享及各业务系统的互联互通，将基础设施能力共享给机场集团下属机场。

# 5 网络联接要求

## 5.1 一般规定

5.1.1 机场网络包括有线网络和无线网络。选取的网络技术应满足机场业务的需求，并应考虑产业链成熟、网络可演进。支持接入不同行业终端设备，实现对行业终端进行管理和调度，并对终端上传的数据进行管理。

5.1.2 应满足高可靠性、高性能、高安全性、灵活扩展性等要求。

5.1.3 应根据业务、管理安全防护等级的不同，以及大、中小型机场网络承载业务需求的差异，对机场网络的进行划分，网络之间应进行必要的安全防护。

5.1.4 应采用冗余的网络架构，避免单点失效，保证网络的稳定运行。对安全性、可靠性要求高的业务宜基于专网承载。

5.1.5 宜根据业务需求和特点复用网络资源，避免网络重复建设。

## 5.2 有线网络

5.2.1 机场有线网络可分为骨干网、业务网络、内/外联网络、接入网络、数据中心网络等。

【条文说明】业务网络包括离港网、生产网、安防网、物流网、综合网等，业务网络宜以承载业务的重要性划分，如离港、生产、安防、物流等关键业务，网络出现中断将影响机场核心业务，建议独立建网。接入网络用于安防摄像头、物联网等各类终端的接入。

5.2.2 有线网络应考虑机场数字化转型和业务云化演进、视频和协同办公等各类业务发展所产生的流量增加需求。宜支持根据网络流量变化，灵活调配负载或灵活调整自身拓扑和链路容量。网络设备应预留足够槽位数量，可以平滑扩容增加单板，支持端口平滑扩容。

5.2.3 有线网络应采用双设备、双链路冗余网络架构，网络可靠性需要从设备级、协议层、链路层、网络架构等分别进行可靠性设计和要求。链路可靠性宜达到99.99%（故障次数<3次/年），链路故障恢复时间宜小于8小时（平均4小时）。

5.2.4 骨干网是机场网络的联接中枢，需要保证关键业务的高带宽和低时延，并且面向未来泛物联网终端的广泛接入。高带宽保障宜采用切片技术，低时延保障和泛物联网终端接入宜采用源点路径规划技术。

5.2.5 内联网应采用物理防火墙做出口跟骨干网互联，外联网从外往内需要部署负载均衡，防火墙和入侵防御系统等安全防护系统后再与骨干网互联。

【条文说明】内/外联网是机场核心系统与既有非核心系统，如消防报警系统，托运行李安检系统等，以及空管、航司等外部单位互联的通道，应具备安全防护机制。

5.2.6 接入网是各类终端接入网络正常开展业务的基础。随着物联网技术的发展，终端接入的类型原来越多样，除了传统的可靠性技术外，接入网络宜采用安全联动机制。在网络安全检测出威胁时，可以联动接入网络在最贴近终端接入侧进行安全处置。

5.2.7 数据中心网络是云平台及业务性能、可靠性的保证，应满足以下要求：

1 应支持动态适应业务应用需求变化，能够检测和响应虚拟机等资源的创建和释放，并自动按照既定策略调整网络服务。

2 应能为机场不同业务部门按需动态地创建规模可弹性伸缩、满足安全隔离要求的虚拟网络资源。

3 宜支持10G、25G、40G和100G及以上速率的网络端口，满足数据中心应用及未来发展需求。

4 为实现网络高效运维，数据中心网络应具备快速定位网络问题的能力。

5.2.8 机场应根据有线网络建设以及承载业务的差异选择接入技术，包括但不限于以太网交换机、无源光接入局域网等。例如机场办公网可采用以太网交换机，长距离传输的摄像头、WLAN等设备的接入可采用无源光接入局域网技术。

## 5.3 无线网络

5.3.1 无线网络包括WLAN网络、LTE专网、5G网络等，机场应根据承载业务特点选择适合的网络技术。

5.3.2 WLAN网络应符合下列要求：

1 应为旅客提供优质的无线网络接入服务，以“人性化、便捷化、特色化、智能化”的智慧网络为目标。

2 WLAN接入服务应满足性能、便捷和安全要求。支持用户IP地址自动分配功能；使用无线非经审计设备，并符合公安部关于互联网安全保护技术措施的规定。

3 应支持旅客WLAN的Portal 页面，支持手机、平板、电脑等终端接入。支持多种验证方式包括但不限于微信、手机号、登机牌、身份证等。

4 应对WLAN信道进行统一规划，保证信道之间不相互干扰实现无缝漫游，全覆盖，不掉线。

5 宜具备智能运维的能力，可对WLAN网络进行分区的用户体验质量评估，并可对评估质量进行区域和时间维度的对比。

6 宜具备物联网扩展能力以应对日益丰富的物联网应用需求。

5.3.3 无线LTE专网应符合下列要求：

1 应支持机场的调度通信应用，满足《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》的要求，为机场提供语音、视频、数据的无线移动宽带接入服务，满足机场作业区域移动通信、车辆定位、场面监控、地理信息、信息集成等多种需求。

2 应与公网物理隔离，支持容灾备份，支持QoS保障功能等。

3 应支持通过二次开发实现与其他系统的对接，提供语音点呼、组呼、视频、短彩信和GIS定位业务等接口。

4 应支持图形化的网络管理用户界面，用于显示各网元及终端设备的健康状态。

5 应支持集群语音业务，包括点呼、集群组呼、紧急呼叫、脱网直通、呼入呼出限制、话权抢占、通话组扫描、企业内部通讯录、来电查询、用户状态显示、主叫号码显示、呼叫转移等功能。

6 应支持集群视频业务，包括视频点呼、视频回传、视频分发、视频转码、视频自适应编码调整等多媒体集群调度功能。

7 应支持信息业务，包括短信、彩信、GIS定位信息。

8 应支持定位业务，包括终端定位、地图圈选、轨迹回放、电子围栏、超速告警等。

9 宜支持多机场间联合组网，实现不同机场无线LTE专网用户间联合编组，语音、视频、定位业务互通；支持与8km应急救援快速部署通信网络联合组网，实现前后指挥中心信息同步。

10 宜满足飞行区、航站区、场区等无线覆盖需求；集群性能宜满足如下要求：点呼建立时延需小于500ms，组呼建立时延需小于300ms，话权枪占时延需小于200ms。

5.3.4 5G网络具备大带宽、低时延的特点，可用于移动视频回传、助航灯控制、增强现实机务维修、自动驾驶作业车辆通讯与车队管理等场景。5G网络应用于以下场景时应符合下列要求：

1 对安全级别要求较高，并对高带宽、低时延特性网络要求较迫切的业务，应采用5G专网建设。

2 对旅客公众服务类场景，安全级别要求相对较低，宜采用5G公网接入方案。

3 对于视频回传应用场景，5G网络应支持4K等高质量的音视频传输，支持管理人员实时远程查看分析。

4 对于智慧助航灯等场景，5G网络应支持不少于10000助航灯接入需求，时延低于500ms。

5 对于辅助/自动驾驶场景，5G网络需要保证定位数据回传及预警下发的实时性，网络时延小于等于30毫秒。

# 6 云平台要求

## 6.1 一般规定

6.1.1云平台由云资源、云服务和云管理组成，应提供计算、存储、网络、安全等虚拟和物理资源统一展现、管理及调度的功能。

6.1.2 应满足智慧机场通用的虚拟化、弹性资源、高等级安全、跨数据中心分布、大规模性、数据一致性等要求。

6.1.3应采用业界通用的、开放的、标准化的主流技术和接口，满足技术可演进与持续发展的要求。

6.1.4应采用模块化体系架构，支持在不影响现有业务的情况下增加云服务，满足业务系统平滑迁移、软硬件资源升级和扩展等要求。

6.1.5 应兼容主流数据库管理系统，包括但不限于Oracle、MySQL、SQL server、国产数据库等，为数据库提供供云主机、云硬盘、裸金属等基础资源运行环境。

6.1.6 应兼容主流操作系统，包括但不限于Windows、Linux、国产操作系统等。

## 6.2 功能要求

6.2.1 应采用开放、开源的主流技术构建物理分散、逻辑统一、灵活易扩展的计算、存储、网络、安全等虚拟化资源池，可为业务系统提供IaaS、PaaS、DaaS、安全和管理等云服务。

6.2.2 应支持对计算、存储、网络、安全等虚拟化资源的封装，实现云服务的发现、路由、编排、计量、接入等功能，实现云服务的全生命周期管理。

6.2.3 宜支持对不同虚拟化技术的云平台、多数据中心的资源进行统一管理和运维。

6.2.4 应根据机场各业务系统的安全等级保护要求、业务分类，划分为不同的安全域或业务域，实现业务系统之间的安全隔离。

6.2.5 应为业务系统提供数据备份和容灾服务能力，支持业务系统恢复故障和数据逻辑错误等。

6.2.6宜为新业务系统或敏捷类业务系统提供云原生技术能力，如容器、微服务等，满足业务系统快速迭代的需求。

## 6.3 部署建议

6.3.1 应支持多种虚拟化技术，应能兼容主流厂商的多种异构设备，应根据业务系统对云平台需求，选择通用的、绿色节能的软硬件基础设施。

6.3.2 应满足智慧机场业务多元化要求，支持私有云、公有云、混合云协同发展，并具有开放统一的架构，实现统一管理。

6.3.3 应支持公有云、私有云、混合云的云适配与部署能力，实现跨云部署与单云部署实施。

6.3.4 应支持公有云和私有云之间的数据传输，支持数据加密等安全机制。应根据系统的架构、承载的业务和数据流、安全需求等情况划分安全域。

6.3.5 大、中小型机场根据机场业务特点选择部署云平台，可遵循以下云部署的原则：

1 简单的、重要等级较低的业务系统优先上云，例如机场管网、旅客服务、办公应用等，积累经验后再上复杂系统。

2 已经部署在计算虚拟化软件上的业务系统优先上云，由云平台统一管理。

3 业务负载波峰波谷明显，容易横向扩展的业务系统优先上云，能提高资源利用率。例如安防系统。

4 业务系统存在部署优化或部署方案变更诉求的，优先考虑上云。

5 管理类、办公类、互联网业务可选择部署在公有云或混合云，提升业务部署效率和互联网访问体验，并降低上云成本。

# 7 通用能力层要求

## 7.1 一般规定

7.1.1 应根据机场的业务需求，在遵从总体架构的基础上，选择部署通用能力对应的基础设施，并根据业务需求和技术的发展，在同样的架构下不断增加新技术能力基础设施。

7.1.2 宜部署在机场云平台上，由机场云平台提供需要的计算、存储、网络等虚拟和物理资源。

7.1.3 应向信息交互平台提供开放接口，提供包括但不限于大数据、视频服务、物联网、融合通信、GIS、BIM、人工智能等新技术能力。

7.1.4 通用能力层内部的数据交换宜通过信息交互平台进行。

7.1.5 机场业务应用可选择使用单个技术能力，也可综合使用多个技术能力。例如排队长度分析、人群密度分析、视频摘要、人体特征分析、违规行为分析等应用综合使用了视频服务与人工智能的技术能力。

## 7.2 大数据

7.2.1大数据基础设施应满足以下原则要求：

1 应采用通用、开放、先进的大数据技术，结合机场信息化现状，实现各类数据资源的汇聚、加工和分析，构建统一的技术架构和标准规范。

2 应采用高稳定性、高可用性的组件，并通过运维体系保证稳定运行。

3 宜基于机场云平台提供的资源和服务，实现自动化、虚拟化和标准化管理。

4 应支持接入不同类型业务系统的数据。

5 应具备易维护性，支持统一、集中化的日常运维监控管理能力，支持根据监控数据判断节点故障并进行流程化处理，在不中断业务的情况下平滑升级。

7.2.2 大数据基础设施应符合以下功能要求：

1 应提供企业级的大数据处理环境和分布式数据处理能力。对外提供大容量的数据存储、分析查询和实时流式数据处理分析能力。

2 应支持多源、异构、多种接入方式的机场系统数据汇聚，包括离线数据采集和实时数据采集。

3 应支持企业级大规模并行处理数据库，面向结构化数据分析，能够有效处理PB级别的数据量，为上层应用的决策分析提供服务。

4 应提供融合数仓的功能，包括但不限于数据湖、数据处理、主题库、专题库、指标、算法等数据资产、实时流处理等功能。

5 应提供数据治理功能，包括但不限于通用的数据标准、数据模型、元数据管理、生命周期、数据质量、数据安全等方面的功能要求。

6 宜支持以数据为核心，以数据报表、标签画像和数据挖掘等数据服务的形式，支撑上层业务应用。

7 宜支持用户登录、日志、接入分析报告、应用系统运行数据的统计分析能力，提供完整的数据接入、治理、开发等规范文件，提升机场智慧运营管理能力。

7.2.3 大数据基础设施的接口应满足以下要求：

1 应提供离线数据采集、实时数据采集、外部数据采集等数据采集接口和数据共享接口。

2 数据采集接口应支持结构化、非结构化等不同类型数据源的数据采集。

3 数据共享接口应支持通过信息交互平台为业务应用层或外部系统、互联网提供数据服务。

4 支持通过信息交互平台获取实时数据以及外部数据。

7.2.4 大、中小型机场应综合考虑实际业务需求、数据量、功能需求等因素，评估部署大数据基础设施组件和建设规模。大数据适用场景包括但不限于机场旅客流量预测、差异化安检、旅客便捷服务、机场商业管理、航空物流管理等。

## 7.3 物联网

7.3.1 物联网基础设施应符合下列功能要求：

1 应适配多种不同的网络传输技术，兼容多种终端设备，实现物联网终端设备的统一管理、共享、整合和创新应用。

2 应支持对机场各类物联网终端设备进行综合化、智能化控制，通过智能传感器、连网设备和分析技术改变机场传统运营方式，有效提高运行效率和服务水平。

3 应提供包括但不限于设备管理、连接管理、应用支持及安全管理等功能。

4 应提供负载均衡机制，支持基于云计算的平滑弹性扩容，具备扩容到支持千万级设备接入的能力。

5 应基于面向服务的架构设计，采用无状态分布式系统，实现数据与业务分离。

7.3.2 物联网基础设施的接口应符合下列要求：

1 物联网基础设施应提供统一的通讯接口供感知设备或网关集成，实现终端设备快速接入。对于不支持标准IP网络通信能力的终端，需要支持部署具有边缘计算能力的网关，就近提供设备连接管理能力，解决物联网设备网络穿越、功耗、带宽等问题。

2 应提供鉴权管理、设备管理、设备数据采集、设备信令、消息订阅等接口，通过信息交互平台实现与物联网智慧应用的对接。

7.3.3 物联网基础设施应适用于多种物联网终端应用场景，包括但不限于航站楼环境监测、无动力设备管理、飞行区水位监测、廊桥空调用电量监测、机坪井盖状态监测、风速风向监测、生物识别与验证、射频识别电子标签和传感器行李定位追踪等。

## 7.4 视频服务

7.4.1视频服务的功能应符合下列要求：

1 应支持摄像机设备统一管理、视频图片存储和转发、视频点播、录像回放和权限管理等视频监控管理功能。

2 应支持将多个视频融合显示在模型所对应的真实位置，实现立体全局监控整体态势，包含视频融合显示、全景视频拼接显示、视频智能显示、一点围视、低点视频关联显示等视频融合功能。

3 应支持排队长度分析、人群密度分析、视频摘要、人体特征分析、违规行为分析、航班保障节点采集等视频智能分析功能。支持智能安防管控系统、智慧航显、差异化安检、刷脸登机等业务应用。

4 机场口岸、安全检查等视频监控功能应符合《民用运输机场安全保卫设施管理规定》（MH/T 7003）要求 。

5 视频监控基础设施应具有一定的可扩展性，系统的传输、交换、控制应符合GB/T 28181 标准要求，以实现系统的互联、互通和互控；对于不符合GB/T 28181 标准的系统，应提供符合GB/T 28181 标准的中间件接口。

7.4.2 视频服务基础设施的接口应符合下列要求：

1 应提供摄像机前端设备管理、视频传输等功能。

2 应支持视频流直接传送给上层应用。

3 应支持给上层应用提供视频监控管理服务和视频融合服务。

4 应支持通过GB/T 28181协议与公安视频专网、交委和各航司等外部视频监控平台对接，共享网内的监控视频资源。

7.4.3 视频服务基础设施适用于包括但不限于以下应用场景需求：

1 通过排队长度分析等技术，支撑刷脸值机、智慧航显、差异化安检、刷脸登机等提升旅客出行体验的应用场景。

2 通过人群密度分析、人体特征结构化分析、视频摘要等技术，支撑智能安防管控等提高安全运行效率的应用场景。

3 通过视频智能分析自动采集航班入离位、客舱门开关、客梯车靠撤、配餐开始结束、加油开始结束、客舱清洁开始结束等航班保障进程信息，服务于A-CDM、地服管理系统和智能运营中心等业务应用场景。

## 7.5 融合通信

7.5.1 融合通信基础设施应符合下列功能要求：

1 应通过信息交互平台将语音和视频通信与机场业务系统对接，实现多个网络通信设备间的音频调度、视频调度和短信群发等通信功能。

2 应具备调用业务处理、录音管理、数据和存储、统一会话管理、无线集群融合、融合会议管理、视频媒体融合等功能。

3 应基于IP化部署，支持调度电话、无线对讲、视频会议等不同通信系统及通信设备的信令协议转换、多种媒体格式转换等功能，实现不同制式、厂商通信系统之间的互联互通。

4 应具备突发事件下通过多种通信方式进行可视化指挥、事件研判、协同会商、资源调配及应急处置能力。

7.5.2 融合通信基础设施的接口应符合下列要求：

1 应支持与机场有线通信系统的接口传送音频数据，实现机场调度员与运营商网络的固网和移动网通信。

2 应支持与机场内部通话系统的接口传送音频数据，实现机场调度员与机场办公用的IP话机通信。

3 应支持与LTE无线专网系统的接口传送音视频信息，实现机场调度员与机场内的LTE 1.8G无线专网的互通。

4 应支持与800M集群系统的接口传送音频数据和消息，实现机场调度员与集群系统的互通。

5 应支持与视频会议系统的接口传送音视频信息，实现机场调度员与视频会议的互通。

6 应支持与短信网关系统的接口用于将短信发送到各个移动终端设备上。

7 与信息交互平台的对接应使用浏览器/服务器模式架构接口。

8 与有线通信系统、内部通话系统、LTE无线专网系统、视频会议系统的对接应使用SIP等主流协议接口。

【条文说明】SIP是一个互联网工程任务组（IETF）标准协议，它用于发起视频、语音、聊天、游戏以及虚拟现实等多媒体元素的交互用户会话。

9 与短信网关系统的对接应使用TCP协议接口。

7.5.3 各机场应根据现有异构通信系统并存的现状，以及信息传递和指挥调度的效率诉求，选择性部署融合通信基础设施。具有不同制式、不同厂商通信系统之间互联互通需求的机场，可考虑部署融合通信基础设施。

## 7.6 GIS

7.6.1 GIS基础设施应符合下列功能要求：

1 应支持基础地理信息数据的集成和统一管理，为机场各业务部门和管理部门提供基础地理信息数据交互和地图发布服务。

2 应提供地理空间框架数据库的共享与交换功能，如基于WebService服务调用、REST服务调用、地图数据导出等。

3 应提供地理数据共享与交换服务,在机场地理信息数据库基础上，实现地理数据共享与交换、实时信息集成、用户权限认证和GIS管理门户。

7.6.2 GIS基础设施的接口应符合下列要求：

1应支持地理数据采集及录入和地图数据导入。

2通过信息交互平台提供地理空间数据、资源数据、二三维地图等GIS数据及服务，满足机场其它业务系统GIS地图的分发或调用。

3 应提供数据采集接口、地图服务接口、功能服务接口、数据同步接口和地理信息管理接口。

4 宜提供JavaScript软件开发工具包，支持地图热力图、地图导出、路径规划、要素编辑、要素查询和坐标转换等。

5 宜提供RESTful 应用程序接口，用户可在自身权限范围内获取某要素图层的全量或增量数据。

7.6.3 各机场应根据各业务需求选择部署GIS基础设施，适用场景包括但不限于机场地理信息数据交互、地图发布服务等。

## 7.7 BIM

7.7.1 BIM基础设施应遵从《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212）、《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》（MH/T 5042）、《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269）等相关规范。

7.7.2 BIM基础设施应符合下列功能要求：

1 应兼容标准BIM模型文件格式，或根据BIM模型文件格式采用接口方式进行识别。可采用三种方式：一是直接识别建模软件的文件格式，并正确读取；二是兼容通用模型数据交换格式，可识别和读取建模软件导出的通用模型数据交换格式文件；三是通过接口开发或内置软件，将建模软件的模型文件转换成可识别文件格式。

2 应支持标准BIM模型文件轻量化接入，具备模型的属性数据的查看、检索功能。

3 应支持BIM模型与信息、数据的集成和统一管理，以BIM模型作为信息载体和数据查看入口，实现为机场建设全过程项目管理各阶段、各业务提供信息化技术支撑。

4 应具有标准资源库的管理和维护功能，可通过接口或数据库共享的方式动态获取标准资源信息；标准资源信息应根据粒度的不同，将直接或间接对应或映射到标准构件上。

5 应支持一云多端协同方式，基于统一云端，完成多端口信息、数据采集与协同。

6 应支持通过物联网技术将BIM模型与二维码、RFID、硬件设备等相结合，实现机场建设阶段信息在决策层、管理层及执行层之间的无障碍流转。

7 应具有机场模型管理、维护和归档功能，相关的机场资料和信息一并存档，形成机场竣工模型，存入平台的企业历史项目库中。

8 应实现基于机场运维模型的可视化运维管理，机场运维模型由竣工模型集成运维阶段管理信息转化形成，满足机场其他业务系统BIM模型的运用。

9 应支持机场运维模型集成外部数据，包括但不限于：机电设备的厂家资料、维修记录、二维图纸等。机场运维管理部门将这些基础信息标准化，形成运维基础资源数据，并建立与运维模型的关系。

7.7.3 BIM基础设施的接口应符合下列要求：

1 应支持模型、参数等各类BIM数据的接入。

2 应通过信息交互平台对外提供轻量化BIM模型、建设资料与信息等BIM数据及服务。

3 应提供数据采集接口、BIM数据服务接口、功能服务接口、数据同步接口。

7.7.4 各机场宜根据业务的差异化需求选择部署BIM基础设施，适用场景包括但不限于机场工程前期策划、勘察和设计、采购和施工、竣工移交、运营和维护等。宜采用敏捷方式部署各阶段BIM基础设施，各阶段使用场景应符合下列要求：

1 前期策划阶段宜基于各机场需求，针对性制定完备的BIM解决方案，统一技术标准、应用规范和软件要求等，注重BIM数据传承，形成完整的BIM全生命周期应用体系。

2 勘察设计阶段应依据前期策划阶段标准，根据其任务、特点和使用需求，完成相应设施的部署，宜提供建筑性能模拟分析、设计方案比选、虚拟仿真漫游、方案验证与优化、辅助概预算、设计协同与数据共享等服务。

3 采购和施工阶段应依据前期策划阶段标准，根据其任务、特点和使用需求，完成相应设施的部署，宜提供施工深化设计、施工场地模拟与优化、施工方案模拟与交底、施工进度模拟与管理、质量与安全管理、物料跟踪、BIM+、施工协同与数据共享服务。

4 竣工移交阶段应支持建设阶段资料收集、分类汇总和和数据迁移。

5 运营和维护阶段应能继承使用建设阶段各类BIM资料，为机场的运营和维护管理业务提供BIM模型与数据支撑。

## 7.8 人工智能

7.8.1 人工智能基础设施的功能应符合下列要求：

1 应具备异构资源池统筹管理所需的各类计算、存储和网络资源能力。

2 应具备计算引擎提供任务调度和资源调度功能。

3 应提供基于统计机器学习、深度学习、强化学习、迁移学习等各类机器学习算法进行模型训练与推理功能。

4 应具备数据管理的全生命周期管理功能，包含收集、分析、可视化及访问过程。

5 应提供运维及管理功能。

6 应提供视频、图像、语音、自然语言处理等等通用算法服务。

7 应提供模型算法开发服务，包括在线开发、调测能力。

8 宜提供一站式的开发服务界面，方便人工智能应用的开发。

7.8.2人工智能基础设施的接口应符合下列要求：

1 应支持结构化、半结构化、非结构化数据的接入。

2 应通过支持信息交互平台提供算法服务及统一算法服务框架，并具备服务管理、服务运行状态监控、服务上线等功能，供各上层应用调用。

7.8.3 各机场应根据各业务部门对机场智慧应用的差异化需求，选择性部署人工智能基础设施。人工智能基础设施适用场景包括但不限于机场视频分析、人脸检测、资源分配、人员排班派工、智能服务机器人等。

【条文说明】资源分配包含机位、登机口、行李转盘、值机柜台、安检口等资源。

## 7.9 其他新技术

7.9.1 通用能力层应支持区块链、计算机视觉、机器学习、自然语言处理、传感器、机器人、AR/VR、时间戳等各种新技术通过组件化部署。支持通过组件化选择实施或者云服务形式提供，降低新技术使用门槛和集成难度，新技术的部署不影响既有技术架构。

# 8 信息交互平台要求

## 8.1 一般规定

8.1.1信息交互平台应能有效整合云计算、大数据、物联网、视频、融合通信、GIS、BIM、人工智能等数据关键基础设施的技术能力，实现技术能力的融合及共享。

8.2.2 信息交换平台应能为机场内外部系统提供数据交互能力，包括但不限于航班运行、旅客及行李服务、货运物流、非航业务、安全安防等领域应用，实现系统间数据集成、融合、共享和服务。

## 8.2 功能要求

8.2.1 信息交互平台应提供数据服务功能：

1 提供整合机场内外部系统数据的能力，形成反映全景业务的数据视图。

2 提供数据服务能力，将数据方便、高效地开放出去，为业务创新，可视、分析、决策等数据消费提供数据服务。

3 提供数据检验和补发能力，为保障数据的稳定 共享提供支撑。

8.2.2 应提供应用服务功能：

1 提供统一身份管理、统一认证管理、统一权限管理、监控预警、用户合规审计等身份与访问管理相关的功能。

2 提供大屏集成入口、桌面入口、移动客户端入口等应用服务的功能。

3 提供数据项颗粒度的权限控制，实现精细化管理。

4 提供数据质量监控和检查能力，为数据质量校核提供支持服务。

5 提供数字化报告能力，可以针对数据共享情况进行多维度统计分析，形成数字报告。

6 提供数据查询能力，为分析数据问题提供基础服务支持。

8.2.3 应提供集成服务功能：

1 提供API集成、API开发、API管理等功能。

2 提供消息管理、消息加密、消息路由、消息报表、消息订阅等功能。

## 8.3 接口要求

8.3.1 信息交互平台与业务系统的接口应符合下列要求：

1 通过入口服务模块提供大屏的集成入口、桌面的入口、移动客户端的入口。

2 提供数据同步接口和身份认证接口。

3 整合通用能力层的基础设施能力，提供给上层应用调用。

4 新建业务系统及机场外单位的信息系统可通过标准接口与信息交互平台对接，实现与机场现有系统的信息交互。

5 业务系统与信息交换平台之间数据交换宜支持TCP/IP通讯协议，通过以太网络接口连接。

8.3.2 信息交互平台与通用能力层的接口应符合下列要求：

1 支持通过数据库连接、MQ SDK等方式与大数据基础设施进行交互。支持将大数据基础设施中的数据封装成服务，以主流接口服务方式提供给上层应用调用，接口方式应包括但不限于RESTful API、Web Service、SOCKET等方式，并具备未来良好的扩展性。

2 支持将视频服务、物联网、GIS等通用能力层基础设施提供的服务进行集成及编排，以主流接口服务方式提供给上层应用调用，接口方式应包括但不限于RESTful API、Web Service、SOCKET等方式，并具备未来良好的扩展性。

8.3.3 信息交互平台与机场业务系统间的对接应符合下列要求：

1 信息交换平台应具备良好的接口兼容性，具备以主流接口方式对接现存及新建的机场及相关方各类业务系统，完成消息、服务、数据等的接收与发送，主流接口方式包括但不限于MQ SDK、RESTful API、Web Service等。

2 应支持机场业务系统与民航局、空管、航司等外部单位之间的数据服务、消息交换。

# 9 网络安全要求

## 9.1 一般规定

9. 1.1智慧机场数据关键基础设施网络安全是指通过采取必要措施，防范对智慧机场数据关键基础设施的攻击、入侵、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使关键基础设施处于稳定可靠运行的状态，以及保障数据在采集、传输、使用、存储、处理、销毁生命周期各阶段的完整性、保密性、可用性的能力。

9.1. 2智慧机场数据关键基础设施应贯彻落实国家网络安全等级保护制度的各项要求，网络安全等级保护定级应遵照《民用航空网络安全等级保护定级指南》（MH/T 0069），网络安全等级保护应符合《民用航空网络安全等级保护基本要求》（MH/T 0076）的有关要求。

9.1. 3 认定为国家关键信息基础设施的智慧机场数据关键基础设施，网络安全保护应在等级保护的基础上，满足网络安全主管机关和民航行业的关键信息基础设施的相关要求。

9.1.4 智慧机场数据关键基础设施使用密码技术时，应满足密码管理国家主管机关的有关要求。

9.1.5 智慧机场数据关键基础设施责任主体应根据民航发展特点和所在地经济、民生发展要求，科学制定网络安全和信息化发展规划和年度工作计划。

## 9.2 功能要求

9.2.1 根据智慧机场业务特点、安全性的需求，对智慧机场具体网络划分不同的安全区域，并做好安全区域之间的隔离，实行网络分区分域管理。生产网络应重点防护，做好生产网络与外部网络之间的安全隔离，机场内部网络与旅客公共服务网络的安全隔离。

9.2.2在智慧机场系统互联、数据共享的背景下，应建设统一身份管理体系，加强对数据关键基础设施的用户、设备的身份网络安全管理。

9.2.3 应构建智慧机场云平台整体纵深防护体系，明确云平台与上层业务系统的安全职责，云平台应可对其所承载的业务系统提供面向租户的安全服务。

9.2.4 智慧机场数据关键基础设施应具备对网络设备、安全设备的联动管理能力，可实现云平台、网络、安全联动控制、威胁联动处置。当涉及业务迁移、业务上下线时，网络变化和安全策略自动协同，实现安全和网络同步部署的端到端防护。

9.2.5 网络安全设备应具备较高的安全防护功能，能防范外部攻击。宜采用防分布式拒绝服务攻击、防火墙、沙箱、入侵防御系统等设备实现网络安全防护。

9.2.6 智慧机场运营者应采取重要数据和个人信息安全保护措施，在做好数据安全管理的前提下，明确业务数据流向及共享范围，促进机场数据的使用、流动与共享，释放数据潜在价值。

9.2.7 智慧机场数据关键基础设施应能利用大数据、人工智能等技术实时感知全网安全态势，与身份管理系统联动，动态控制用户数据访问权限，并实时联动前端系统做处置，如变更用户权限、关闭端口、查杀病毒、修复漏洞等，以降低智慧机场数据关键基础设施面临的安全风险。

# 10 运维及运营管理要求

## 10.1 统一运维要求

10.1.1 智慧机场数据关键基础设施的运行维护应遵从《信息技术服务 运行维护》（GB/T 28827）的要求。

10.1.2 应支持对网络联接、机场云平台、通用能力层、信息交互平台、业务应用系统进行统一运维管理。

10.1.3 应提供数据采集管理、告警管理、性能监控、日志管理、统一配置管理、流程工单管理、自动化运维管理、可视化分析管理等运维管理功能。

10.1.4 应支持应用体验指标、应用资源质量指标、应用基础设施指标的管理。宜提供业务巡检、调用链分析等运维功能，并提供相应的数据展现与操作图形化界面，帮助应用运维人员准确掌握应用运行状态、发现应用问题并进行准确定位。

10.1.5 应提供运维流程与服务管理功能，包括设计、创建、执行流程的功能，以及运维效率、排班、日志管理等功能。

10.1.6 应提供自动化运维功能，包括操作单元自动化、操作过程流程化，减少简单重复的运维工作，提升运维效率，提高操作的规范性、准确性和安全性。

10.1.7 应提供标准的API接口，支持接收来自网络管理系统、云平台管理系统、通用能力组件、信息交换能力组件等上报的资源数据、告警数据、性能和容量数据等。

10.1.8 应支持运维管理对象的基础设施、物理资源、虚拟资源、软件资源以及业务系统数据快速采集，通过对采集的数据进行数据调和入库，使用配置规则检查数据的完整性和准确性，支持对运维对象配置数据的精细化管理。

## 10.2 运营管理要求

10.2.1 宜满足业务运营、应用运营、数据运营、技术架构运营等运营管理要求。

10.2.2 宜为度量指标体系定义、指标可视与监控、问题分析与改进等业务运营功能提供物联网、大数据、人工智能等基础设施支撑。

10.2.3 宜为应用系统相关运行数据统计分析等应用运营功能提供大数据、人工智能等基础设施支撑。

10.2.4 按照数据管理能力评估模型，为数据架构、数据标准、数据生存周期、数据应用、数据质量、数据安全等数据运营功能提供大数据、人工智能等基础设施支撑。

# 引用标准名录

本指南在编制过程中，参考引用了下列文件中的条款，并结合智慧机场建设相关要求进行调整。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

[1]《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）

[2]《信息技术服务 运行维护》（GB/T 28827）

[3]《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073）

[4]《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212）

[5]《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235）

[6]《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269）

[7]《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301）

[8]《民用航空网络安全等级保护定级指南》（MH/T 0069）

[9]《民用航空网络安全等级保护基本要求》（MH/T 0076）

[10]《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》（MH/T 5042）

[11]《四型机场建设导则》（MH/T 5049）

[12]《民用运输机场安全保卫设施管理规定》（MH/T 7003）