- 含合成烃的民用航空喷气燃料（草案）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为含合成烃的民用航空喷气燃料申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本技术标准规定项目（CTSO）规定了含合成烃的民用航空喷气燃料为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。按本CTSO批准的含合成烃的民用航空喷气燃料，其设计大改应按CCAR-21要求重新申请CTSOA。

含合成烃的民用航空喷气燃料是指含传统喷气燃料和合成烃组分（Synthesized Hydrocarbons）的喷气燃料或共炼工艺生产的喷气燃料（Co-processing Aviation Turbine Fuels）。

# 3. 要求

a．工艺要求

本CTSO标记的含合成烃的民用航空喷气燃料应满足通行产品标准的工艺要求。通行的产品标准有GB 6537、ASTM D1655和ASTM D7566等。

b．性能要求

含合成烃的民用航空喷气燃料以及其合成烃组分应满足通行产品标准的性能要求，以及按本CTSO所做的补充要求。通行产品标准有GB 6537、ASTM D1655和ASTM D7566等。本CTSO所做的补充要求具体如下：

（1）合成烃组分性能要求

- 1）已列入标准的合成烃组分

应满足GB 6537附录B、附录C，或ASTM D7566 Annex A的性能要求。具体内容见表1。

表1 已列入标准的合成烃组分要求

| 序号 | 合成烃组分 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 费托合成油改质工艺生产的煤油组分（FT-SPK） Fisher-tropsch Hydroprocessed-synthesized Paraffinic Kerosine | GB 6537附录B或 ASTM D7566 A1 |
| 2 | 酯类和脂肪酸类加氢改质工艺生产的煤油组分（HEFA-SPK） Synthesized Paraffinic Kerosine from Hydroprocessed Esters and Fatty Acids | GB 6537附录C或 ASTM D7566 A2 |
| 3 | 合成异构烷烃煤油组分（SIP） Synthesized Iso-paraffins | ASTM D7566 A3 |
| 4 | 含合成芳烃的费托合成链烷烃煤油组分（SPK/A） Synthesized Paraffinic Kerosine Plus Aromatics | ASTM D7566 A4 |

（续表1）

| 5 | 醇制喷气燃料工艺生产的煤油组分（ATJ-SPK） Alcohol-to-jet Synthetic Paraffinic Kerosene | ASTM D7566 A5 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 合成催化热裂解工艺生产的煤油组分（CHJ） Synthesized Catalytic Hydrothermolysis Jet | ASTM D7566 A6 |
| 7 | 源于藻类的烃/酯/脂肪酸加氢工艺生产的煤油组分 （HC-HEFA SPK） Synthesized Paraffinic Kerosine from Hydroprocessed Hydrocarbons, Esters and Fatty Acids | ASTM D7566 A7 |

- 2）新工艺生产的合成烃组分

指除本CTSO 3 b（1）1）外的工艺生产的合成烃煤油组分。

应满足ASTM D4054快速审批路线（Fast Track Qualification And Approval Process For New Aviation Turbine Fuels）中的性能要求（见表2）和组成要求（见表3）。

表2 新工艺的合成烃组分性能要求

| 项目 |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 |  |  |  |  |
| 总酸值(以KOH计)/(mg/g) | 不大于 | 0.015 |  | GB/T 12574 ASTM D3242 IP 354 |
| 挥发性 |  |  |  |  |
| 须同时符合馏程与模拟蒸馏两个要求 初馏点IBP/℃ 10%回收温度(T10)/℃ 30%回收温度(T30)/℃ 50%回收温度(T50)/℃ 70%回收温度(T70)/℃ 90%回收温度(T90)/℃ 终馏点FBP/℃ 残留量(体积分数)/% 损失量(体积分数)/% T10-IBP /℃ T50-T10 /℃ T90-T50 /℃ FBP-T90 /℃ |  | 馏程 | 模拟蒸馏 | 馏程： GB/T 6536 ASTM D86 IP 123 模拟蒸馏： SH/T 0558 ASTM D2887 IP 406 |
|  |  | 130~190 | 100~140 |  |
|  |  | 150~200 | 130~160 |  |
|  |  | 160~210 | 160~185 |  |
|  |  | 170~225 | 180~210 |  |
|  |  | 175~240 | 200~230 |  |
|  |  | 180~265 | 225~260 |  |
|  |  | 195~296 | 250~330 |  |
|  | 不大于 | 1.5 |  |  |
|  | 不大于 | 1.5 |  |  |
|  | 不低于 | 10 | 20 |  |
|  | 不低于 | 15 | 35 |  |
|  | 不低于 | 25 | 35 |  |
|  | 不低于 | 10 | 20 |  |

（续表2）

| 闪点(闭口)/℃ |  | 38~66 | GB/T 5208 GB/T 21789 GB/T 21929 ASTM D56 ASTM D3828 IP 170、IP 523 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度(15℃)/(kg/m3) |  | 730～880 | GB/T 1884 GB/T 1885 SH/T 0604 ASTM D1298 ASTM D4052 IP 160、IP 365 |
| 流动性 |  |  |  |
| 冰点 | 不高于 | -40 | GB/T 2430 SH/T 0770 ASTM D2386 ASTM D5972 ASTM D7153 ASTM D7154 IP 16、IP 435 IP 528、IP 529 |
| 黏度(-40℃)/(mm2/s) | 不大于 | 12.0 | GB/T 30515 ASTM D445 ASTM D7042 ASTM D7945 IP 71 |
| 燃烧性 |  |  |  |
| 十六烷值/min |  | 35~60 | NB/SH/T 0883 ASTM D6890 |
| 安定性 |  |  | GB/T 9169 ASTM D3241 IP 323 |
| 热安定性(2.5 h) |  |  |  |
| 温度/℃ | 不低于 | 325 |  |
| 压力降/mmHg | 不大于 | 25 |  |
| 管壁评级/级 |  | 小于3, 且无孔雀蓝色或异常沉淀物 |  |
| 表面沉积物厚度/nm | 不大于 | 85 |  |
| 抗氧剂/(mg/L) |  | 17～24 | - |
| FAME/(mg/kg) | 不大于 | 5 | IP 585 |

表3 新工艺的合成烃组分组成要求

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烃类组分 |  |  |  |
| 烷烃含量(质量分数)/% |  |  |  |
| C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16 |  | 报告 | - |
| 环烷烃含量(质量分数)/% | 不大于 | 30 | - |
| 芳烃含量(质量分数)/% | 不大于 | 20 | - |
| C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16 |  | 报告 | - |
| 萘系烃 | 不大于 | 芳烃总含量的5.0% | - |
| 四氢萘和吲哚 | 不大于 | 芳烃总含量的30% | - |
| 碳氢含量(质量分数)/% | 不小于 | 99.5 | SH/T 0656 ASTM D5291 |
| 非烃类组分 |  |  |  |
| 非烃组成/(mg/kg) |  |  |  |
| 氮 | 不大于 | 2 | SH/T 0657 ASTM D4629 IP 379 |
| 水 | 不大于 | 75 | GB/T 11133 ASTM D6304 IP 438 |
| 硫 | 不大于 | 15 | GB/T 17040 SH/T 0689 ASTM D2622 ASTM D5453 |
| 金属元素/(mg/kg) 铝、钙、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、钯、铂、锡、锶、钛、钒、锌 | 不大于 | 每种金属0.1 | NB/SH/T 0892 ASTM D7111 |
| 铜/(µg/kg) | 不大于 | 20 | SH/T 0102 ASTM D6732 |
| 卤素含量/(mg/kg) | 不大于 | 1 | ASTM D7359 |
| 痕量物质-有机物含量/(mg/kg) 酚类、苯胺类、吲哚类、喹啉类、四氢喹啉类、吡啶类、咔唑类、酮类、环酮类、醇酯类、醛类、醚类、邻苯二甲酸酯类、其他痕量有机物等 |  | 报告 | - |

（2）含合成烃的民用航空喷气燃料性能要求

1）调合比例要求

FT-SPK、HEFA-SPK、ATJ-SPK、SPK/A或CHJ合成烃组分可与符合GB 6537的3号喷气燃料调合使用，也可以与符合ASTM D1655的Jet A-1调合使用。调合产品中合成烃组分的体积分数不大于50%。

SIP、HC-HEFA SPK或通过本CTSO批准的新工艺生产的合成烃组分可与符合GB 6537的3号喷气燃料调合使用，也可以与符合ASTM D1655的Jet A-1调合使用。调合产品中合成烃组分的体积分数不大于10%。

2）调合产品性能要求

与3号喷气燃料调合使用的添加剂应符合GB 6537的要求，调合后产品除应满足GB 6537-2018表1的要求外，芳烃含量（体积分数）应不低于8.0%（按GB/T 11132方法检测），馏出温度T50-T10不低于15℃，T90-T10不低于40℃。

与Jet A-1调合使用的添加剂应符合ASTM D7566的要求，调合后的产品应满足ASTM D7566-21 Table1 Jet A-1的要求。

- 共炼工艺所使用的原料应满足ASTM D1655-21a Annex A1要求。共炼工艺生产的产品除满足GB 6537-2018 表1或ASTM D1655-21a Table1 Jet A-1的性能要求外，还应满足ASTM D1655-21a Table A1.1的要求。

c．其他要求

按本CTSO b（2）1）规定调合比例的含合成烃的民用航空喷气燃料，其性能除满足本CTSO b（2）2）外，还应满足ASTM D4054中部分特性性能要求，如燃料储存稳定性，抗磨剂感受性、抗静电剂感受性，以及燃料特性性能与温度和（或）压强的关系。

含合成烃的民用航空喷气燃料中合成烃组分体积分数超过本CTSO b（2）1）的规定，应按照ASTM D4054进行试验，并满足该标准要求。

d．检验机构

所有的试验均应在局方认可的检测机构进行。

e．偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明产品保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21-R4第21.368条（一）要求申请偏离。

# 4. 标记

a．含合成烃的民用航空喷气燃料产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不限于：

（1）合成烃组分生产工艺和标准；

（2）局方批准的CTSOA证件号对应的CTSO标准号；

（3）含合成烃的民用航空喷气燃料中合成烃组分体积分数；

（4）生产单位的名称和地址；

（5）生产日期、生产数量和批次号。

b．合成烃的产品质量合格证及含合成烃的民用航空喷气燃料产品质量合格证可参考附录1和附录2所示。

# 5. 资料要求

申请人应提交相关技术资料以支持设计和生产批准，包括：

a．CCAR-21中有关申请CTSOA的资料；

b．涉及的CTSO以及相关标准或规范；

c．原料情况说明；

d．生产工艺技术资料；

e．产品的化学品安全技术说明书；

f．局方要求的其他材料。

# 6. 应用说明

获得本CTSOA的含合成烃的民用航空喷气燃料，若符合的产品标准已列入了相应航空器和发动机的型号合格数据单（TCDS）、补充型号合格证（STC）或服务通告（SB）等文件，可直接使用，不再进行装机批准。

# 7. 引用文件

a．GB标准可以从下列地址购买：中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街16号，010-68523946。

b．ASTM标准可以从下列地址购买：ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken PA 19428-2959。

附录1

费托工艺合成烃组分（FT-SPK)

产品质量合格证（示例）

| 合成烃组分名称：费托合成油改质工艺生产的煤油组分（FT-SPK） |  | 产品标准：GB 6537-2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTSOA证件号： |  | CTSO标记：CTSO-2C701 |  |  |
| 生产单位： |  | 生产地址： |  |  |
| 产品数量及批号： |  | 生产日期： |  |  |
| 分析项目 |  | 质量要求 | 测试结果 | 试验方法 |
| 组成 |  |  |  |  |
| 总酸值(以KOH计)/(mg/g) | 不大于 | 0.015 |  | GB/T 12574 |
| 挥发性 |  |  |  |  |
| 馏程须同时符合以下两个要求 |  |  |  |  |
| 馏程 |  |  |  | GB/T 6536 |
| 10%回收温度(T10)/℃ | 不高于 | 205 |  |  |
| 50%回收温度(T50)/℃ | 不高于 | 报告 |  |  |
| 90%回收温度(T90)/℃ |  | 报告 |  |  |
| 终馏点/℃ | 不高于 | 300 |  |  |
| T90-T10 /℃ | 不小于 | 22 |  |  |
| 残留量(体积分数)/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| 损失量(体积分数)/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| 模拟蒸馏 |  |  |  | SH/T 0558 |
| 10%回收温度(T10)/℃ | 不高于 | 205 |  |  |
| 50%回收温度(T50)/℃ |  | 报告 |  |  |
| 90%回收温度(T90)/℃ | 不高于 | 报告 |  |  |
| 终馏点/℃ | 不低于 | 300 |  |  |
| 闪点(闭口)/℃ | 不小于 | 38 |  | GB/T 21789 |
| 密度(20℃)/(kg/m3) |  | 730～770 |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 流动性 |  |  |  |  |
| 冰点/℃ | 不高于 | -40 |  | GB/T 2430 |
| 安定性 |  |  |  | GB/T 9169 |
| 热安定性(325℃, 2.5 h) |  |  |  |  |
| 压力降/kPa | 不大于 | 3.3 |  |  |
| 管壁评级/级 |  | 小于3, 且无孔雀蓝色或异常沉淀物 |  |  |

（续前表）

| 烃类组成(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环烷烃 |  | 不大于 | 15 |  |  | SH/T 0606 |
| 芳烃 |  | 不大于 | 0.5 |  |  |  |
| 烷烃 |  |  | 报告 |  |  |  |
| 碳和氢 |  | 不低于 | 99.5 |  |  | SH/T 0656 |
| 非烃组成/(mg/kg) |  |  |  |  |  |  |
| 氮 |  | 不大于 | 2 |  |  | SH/T 0657 |
| 水 |  | 不大于 | 75 |  |  | GB/T 11133 |
| 硫 |  | 不大于 | 15 |  |  | SH/T 0689 |
| 金属含量/(mg/kg) |  |  |  |  |  | NB/SH/T 0892 |
| 铝、钙、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、钯、铂、锡、锶、钛、钒、锌 |  | 不大于 | 每种金属0.1 |  |  |  |
| 卤素含量/(mg/kg) |  | 不大于 | 1 |  |  | ASTM D7359 |
| 添加剂 |  |  |  |  |  |  |
| 抗氧剂/(mg/L) |  |  | 17～24 |  |  | - |
| 结论： | 检验员： 审核员： |  |  | 批准人： 适航审查人员/委任航油航化代表： |  |  |

附录2

含合成烃的民用航空喷气燃料

产品质量合格证（示例）

| 产品牌号：含合成烃的3号喷气燃料 |  | 产品标准：GB 6537-2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成烃生产工艺及调合比例： |  |  |  |  |
| CTSOA证件号： |  | CTSO标记：CTSO-2C701 |  |  |
| 生产单位： |  | 生产地址： |  |  |
| 产品数量及批号： |  | 生产日期： |  |  |
| 分析项目 |  | 质量要求 | 测试结果 | 试验方法 |
| 外观 |  | 清澈透明,目视无不溶解水及固体物质 |  | 目测 |
| 颜色 | 不小于 | +25 |  | GB/T 3555 |
| 组成 |  |  |  |  |
| 总酸值(以KOH计)/(mg/g) | 不大于 | 0.015 |  | GB/T 12574 |
| 芳烃含量(体积分数)/% |  | 8.0～25.0 |  | GB/T 11132 |
| 烯烃含量(体积分数)/% | 不大于 | 5.0 |  |  |
| 总硫含量(质量分数)/% | 不大于 | 0.20 |  | SH/T 0689 |
| 硫醇性硫(质量分数)/% | 不大于 | 0.0020 |  | GB/T 1792 |
| 或博士试验 |  | 通过 |  | NB/SH/T 0174 |
| 直馏组分(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 加氢精制组分(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 加氢裂化组分(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 合成烃组分(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 共炼的合成烃比例(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 挥发性 |  |  |  |  |
| 馏程 |  |  |  | GB/T 6536 |
| 初馏点IBP/℃ |  | 报告 |  |  |
| 10%回收温度(T10)/℃ | 不高于 | 205 |  |  |
| 20%回收温度(T20)/℃ |  | 报告 |  |  |
| 50%回收温度(T50)/℃ | 不高于 | 232 |  |  |
| 90%回收温度(T90)/℃ |  | 报告 |  |  |
| 终馏点FBP/℃ | 不高于 | 300 |  |  |
| 残留量(体积分数)/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| 损失量(体积分数)/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| T90-T10 /℃ | 不低于 | 40 |  |  |
| T50-T10 /℃ | 不低于 | 15 |  |  |
| 闪点(闭口)/℃ | 不低于 | 38 |  | GB/T 21789 |

（续前表）

| 密度(20℃)/(kg/m3) |  |  | 775～830 |  |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动性 |  |  |  |  |  |  |
| 冰点/℃ |  | 不高于 | -47 |  |  | GB/T 2430 |
| 运动黏度(-20℃)/(mm2/s) |  | 不大于 | 8.0 |  |  | GB/T 265 |
| 燃烧性 |  |  |  |  |  |  |
| 净热值/(MJ/kg) |  | 不小于 | 42.8 |  |  | GB/T 384 |
| 烟点/mm |  | 不小于 | 25.0 |  |  | GB/T 382 |
| 或烟点最小为20 mm时， |  |  |  |  |  | SH/T 0181 |
| 萘系烃含量(体积分数)/% |  | 不大于 | 3.0 |  |  |  |
| 腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |
| 铜片腐蚀(100℃, 2 h) /级 |  | 不大于 | 1 |  |  | GB/T 5096 |
| 安定性 |  |  |  |  |  | GB/T 9169 |
| 热安定性(260℃, 2.5 h) |  |  |  |  |  |  |
| 压力降/kPa |  | 不大于 | 3.3 |  |  |  |
| 管壁评级/级 |  |  | 小于3, 且无孔雀蓝色或异常沉淀物 |  |  |  |
| 洁净性 |  |  |  |  |  |  |
| 胶质含量/(mg/100mL) |  | 不大于 | 7 |  |  | GB/T 8019 |
| 固体颗粒污染物含量 /(mg/L) |  | 不大于 | 1.0 |  |  | SH/T 0093 |
| 导电性 |  |  |  |  |  |  |
| 电导率(20℃)/(pS/m) |  |  | 50～600 |  |  | GB/T 6539 |
| 水分离指数 |  |  |  |  |  | SH/T 0616 |
| 未加抗静电剂 |  | 不小于 | 85 |  |  |  |
| 加入抗静电剂 |  | 不小于 | 70 |  |  |  |
| 润滑性 |  |  |  |  |  |  |
| 磨痕直径WSD/mm |  | 不大于 | 0.85 |  |  | SH/T 0687 |
| 抗静电剂 |  |  |  |  |  |  |
| 初次加入量 /(mg/L) |  | 不大于 | 3.0 |  |  | - |
| 抗磨剂/(mg/L) |  | 不大于 | 20.0 |  |  | - |
| 抗氧剂/(mg/L) |  |  | 17.0～24.0 |  |  | - |
| 结论： | 检验员： 审核员： |  |  | 批准人： 适航审查人员/委任航油航化代表： |  |  |