- 民用航空喷气燃料（草案）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于申请民用航空喷气燃料技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了民用航空喷气燃料为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。按本CTSO批准的民用航空喷气燃料，其设计大改应按CCAR-21要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

a．原油及工艺要求

本CTSO标记的喷气燃料应采用原油、天然气凝析油、重油、页岩油和油砂等类属，且使用直馏、加氢等传统工艺生产。

b．性能要求

喷气燃料应满足国内外通行的产品标准要求。通行的产品标准有GB 6537、ASTM D1655等。

c．其他要求

喷气燃料除满足产品标准的要求外，根据原料和工艺的差异还应满足ASTM D4054中部分特性性能要求，如化学组成（烷烃含量、芳烃含量、氢含量）、痕量物质（羰基化合物、醇、酯、酚、氮、金属）、燃料储存稳定性、与飞机发动机金属材料和非金属材料相容性、滤芯材料相容性以及燃料特性性能与温度和（或）压强的关系。

d．检验机构

所有的试验均在局方认可的检验机构进行。

e．偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明产品保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21-R4第21.368条（一）要求申请偏离。

# 4. 标记

a．喷气燃料的产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不限于：

（1）产品牌号和标准；

（2）局方批准的CTSOA证件号对应的CTSO标准号；

（3）直馏组分、加氢精制组分和加氢裂化组分体积分数；

（4）生产单位名称和地址；

（5）生产日期、数量和批次号。

b．喷气燃料的产品质量合格证可参考附录1所示。

# 5. 资料要求

申请人应提交相关技术资料以支持设计和生产批准，包括：

a．CCAR-21中有关申请CTSOA的资料；

b．涉及的CTSO以及相关标准或规范；

c．原油情况说明；

d．生产工艺技术资料；

e．产品的化学品安全技术说明书；

f．局方要求的其他材料。

# 6. 应用说明

获得本CTSOA的民用航空喷气燃料，若产品标准已列入了航空器和发动机的型号合格数据单（TCDS）、补充型号合格证（STC）或服务通告（SB）等文件，可直接使用，不再进行装机批准。

# 7. 引用文件

a．GB标准可以从下列地址购买：中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街16号，010-68523946。

b．ASTM标准可以从下列地址购买：ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken PA 19428-2959。

附录1

民用航空喷气燃料

产品质量合格证（示例）

| 产品牌号：3号喷气燃料 |  | 产品标准：GB 6537-2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTSOA证件号： |  | CTSO标记：CTSO-2C702 |  |  |
| 生产单位： |  | 生产地址： |  |  |
| 产品数量及批号： |  | 生产日期： |  |  |
| 分析项目 |  | 质量要求 | 测试结果 | 试验方法 |
| 外观 |  | 清澈透明,目视无不溶解水及固体物质 |  | 目测 |
| 颜色 | 不小于 | +25 |  | GB/T 3555 |
| 组成 |  |  |  |  |
| 总酸值(以KOH计)/(mg/g) | 不大于 | 0.015 |  | GB/T 12574 |
| 芳烃含量(体积分数)/% |  | 8.0～25.0 |  | GB/T 11132 |
| 烯烃含量(体积分数)/% | 不大于 | 5.0 |  |  |
| 总硫含量(质量分数)/% | 不大于 | 0.20 |  | SH/T 0689 |
| 硫醇性硫(质量分数)/% | 不大于 | 0.0020 |  | GB/T 1792 |
| 或博士试验 |  | 通过 |  | NB/SH/T 0174 |
| 直馏组分(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 加氢精制组分(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 加氢裂化组分(体积分数)/% |  | 报告 |  | - |
| 挥发性 |  |  |  |  |
| 馏程 |  |  |  | GB/T 6536 |
| 初馏点IBP/℃ |  | 报告 |  |  |
| 10%回收温度(T10)/℃ | 不高于 | 205 |  |  |
| 20%回收温度(T20)/℃ |  | 报告 |  |  |
| 50%回收温度(T50)/℃ | 不高于 | 232 |  |  |
| 90%回收温度(T90)/℃ |  | 报告 |  |  |
| 终馏点FBP/℃ | 不高于 | 300 |  |  |
| 残留量(体积分数)/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| 损失量(体积分数)/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| T90-T10 /℃ | 不低于 | 40 |  |  |
| T50-T10 /℃ | 不低于 | 15 |  |  |
| 闪点(闭口)/℃ | 不低于 | 38 |  | GB/T 21789 |
| 密度(20℃)/(kg/m3) |  | 775～830 |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |

（续前表）

| 流动性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰点/℃ |  | 不高于 | -47 |  |  | GB/T 2430 |
| 运动黏度(-20℃)/(mm2/s) |  | 不大于 | 8.0 |  |  | GB/T 265 |
| 燃烧性 |  |  |  |  |  |  |
| 净热值/(MJ/kg) |  | 不小于 | 42.8 |  |  | GB/T 384 |
| 烟点/mm |  | 不小于 | 25.0 |  |  | GB/T 382 |
| 或烟点最小为20 mm时， |  |  |  |  |  | SH/T 0181 |
| 萘系烃含量(体积分数)/% |  | 不大于 | 3.0 |  |  |  |
| 腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |
| 铜片腐蚀(100℃, 2 h) /级 |  | 不大于 | 1 |  |  | GB/T 5096 |
| 安定性 |  |  |  |  |  | GB/T 9169 |
| 热安定性(260℃, 2.5 h) |  |  |  |  |  |  |
| 压力降/kPa |  | 不大于 | 3.3 |  |  |  |
| 管壁评级/级 |  |  | 小于3, 且无孔雀蓝色或异常沉淀物 |  |  |  |
| 洁净性 |  |  |  |  |  |  |
| 胶质含量/(mg/100mL) |  | 不大于 | 7 |  |  | GB/T 8019 |
| 固体颗粒污染物含量 /(mg/L) |  | 不大于 | 1.0 |  |  | SH/T 0093 |
| 导电性 |  |  |  |  |  |  |
| 电导率(20℃)/(pS/m) |  |  | 50～600 |  |  | GB/T 6539 |
| 水分离指数 |  |  |  |  |  | SH/T 0616 |
| 未加抗静电剂 |  | 不小于 | 85 |  |  |  |
| 加入抗静电剂 |  | 不小于 | 70 |  |  |  |
| 润滑性 |  |  |  |  |  |  |
| 磨痕直径WSD/mm |  | 不大于 | 0.85 |  |  | SH/T 0687 |
| 抗静电剂 |  |  |  |  |  |  |
| 初次加入量 /(mg/L) |  | 不大于 | 3.0 |  |  | - |
| 抗磨剂/(mg/L) |  | 不大于 | 20.0 |  |  | - |
| 抗氧剂/(mg/L) |  |  | 17.0～24.0 |  |  | - |
| 结论： | 检验员： 审核员： |  |  | 批准人： 适航审查人员/委任航油航化代表： |  |  |