MH/T 6107－2014《民用机场飞行区集水口顶盖和地井顶盖》第1号修改单

（征求意见稿）

编制说明

《民用机场飞行区集水口顶盖和地井顶盖》编制工作组

2022年7月

- 一、工作简况

（一）任务来源

MH/T 6107－2014《民用机场飞行区集水口顶盖和地井顶盖》第1号修改单由民航局机场司提出。民航局机场司委托国家建筑城建机械质量监督检验中心（以下简称“中心”）负责起草。

（二）主要工作过程

2022年5月20日，为解决机坪地井盖和机坪排水沟箅子在检验管理过程中遇到的实际问题，民航局机场司召开线上专题研讨会，组织机场设计院、机场公司、使用单位、检验机构、设备制造商等单位的专家和代表共53人参加会议。会议就“净孔径”“盖板或箅子在座圈中的稳固”的技术要求形成了一致意见。针对“净孔径”的尺寸，会议确定了包含航油井在内的各类机坪地井盖及排水沟箅子的净孔径推荐尺寸。针对飞机发动机吸出、吹起机坪地井盖的问题，会议确定了在飞行区相应区域内使用的机坪地井盖及排水沟箅子应设置锁定装置。

根据《民航局机场司关于机坪地井盖和机坪排水沟箅子专题研讨会的会议纪要（民航局机场司会议纪要〔2022〕第2期）》（以下简称“纪要”）要求，2022年6月8日，中心受民航局机场司的委托，立即成立工作组，负责开展MH/T 6107－2014《民用机场飞行区集水口顶盖和地井顶盖》第1号修改单的起草，并经多次会议研讨，形成了标准修改单征求意见稿。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

1．以市场需求为导向，以统一行业标准及促进技术发展为出发点，规范设备的检验检测，协助民航部门进行行政管理，促进行业健康、良好的发展；

2．以行业及产品管理要求为主，吸纳了机场设计院、各大机场、设备制造商等单位意见；

3．做好与现行相关标准之间的协调，避免重复或矛盾；

4．标准修改单的编制符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。

（二）标准主要内容

本标准修改单主要内容包括对现行标准中“净孔径”“盖板或箅子在座圈中的稳固”两个条款的修改完善。

1．为规范净孔径的设计尺寸，对标准中“净孔径”相关技术要求进行了修改。将标准中的6.3条款修改为“地井顶盖上用于人员通过的开孔设计应能有效满足安装区域的安全要求，通常其直径应不小于600 mm。对于人孔井，用于安装盖板的座圈净孔径设计尺寸宜为700 mm、800 mm、900 mm；对于非人孔井，用于安装盖板的座圈净孔径设计尺寸宜为200 mm、400 mm、700 mm、800 mm、900 mm；航油井的座圈净孔径设计尺寸宜为200 mm、400 mm、470 mm，新建机场的设计不应再采用470 mm的尺寸；用于安装箅子的座圈净孔径设计尺寸宜为400 mm、600 mm、700 mm、800 mm；如确有需要可设计生产其他规格尺寸的顶盖，但应提供设计原因说明，并经评估确认其合理性后方可受理检验。座圈净孔径尺寸允许公差应符合设计要求，但不超过±5 mm。”

2．为减少飞机发动机吸出、吹起机坪地井盖的风险，对“盖板和箅子在座圈中的稳固”相关技术要求进行了修改。将标准中的6.8条款修改为“盖板和箅子应在座圈内保持稳固，以适应第4章所述的各安装区域的交通条件。安装在飞机滑行路线上及其翼展范围内的盖板应设置锁定装置；安装在机坪其它区域的盖板宜设置锁定装置。对于有冰雪天气的地区，还应考虑使用、维护时方便开启。安装在其他区域的盖板和箅子，可采用下述至少一种方案：

a) 设有一套锁定装置；

b) 单位面积上具有足够的质量；

c) 具有某种专门的设计。

上述设计方案均应确保使用通用工具即可打开盖板和箅子。”

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准修改单不涉及专利。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

本标准修改单基于2022年5月20日民航局机场司所召开线上专题研讨会对相关技术问题的论证以及与会专家所形成的一致意见，且所修改内容为技术要求，故不涉及试验或验证的分析、综述报告及技术论证。

（二）预期的经济效益

通过规范机坪地井盖及排水沟箅子的净孔径尺寸，可在机场使用统一的、标准的净孔径尺寸的机坪地井盖及排水沟箅子，减少各类异型机坪地井盖及排水沟箅子，从而降低机场地井、排水沟的设计多样性，减少制造企业的模具制造以及增加批量生产的规模，从而可有效降低机场的设计成本及制造企业的研发、生产成本；飞行区相应区域内使用的机坪地井盖及排水沟箅子设置锁定装置，可有效减少相关事故的发生，降低处理事故的费用。

（二）预期的社会效益

本次标准修改单的发布能有效规范机坪地井盖和机坪排水沟箅子制造行业秩序，解决了机坪地井盖和机坪排水沟箅子在设计、使用、检验及管理过程中遇到的一些实际问题。同时，制造商按照要求，在相关区域使用的顶盖增加锁定装置后，能有效减少机坪地井盖被飞机发动机吸出、吹起的风险，提高机场运行的安全及效率。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

- 本次修改未采用国际或国外标准。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章、国家标准和行业标准的关系

本标准修改单力求与其他现行国家标准的有关要求相协调，兼顾标准的可操作性和对产品要求的全面性。经核查，本标准修改单与现行相关法律、法规、规章及相关标准无矛盾、重复之处。

- 七、重大不同意见的处理和依据

无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

无。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。