咨 询 通 告

中 国 民 用 航 空 局

文号：民航规[2024] XX 号

编号：AC-91-FS-003R3

下发日期： 2024年12月XX日

使用平视显示器（HUD）运行的评估与批准程序

目   录

1 目的	6

2 适用范围	6

3 参考资料	7

4 背景	9

4.1 HUD技术概要	9

4.2 HUD技术的运行价值	9

4.3 HUD技术的安全考量	11

5 使用HUD实施 I类精密进近运行	12

5.1 总则	12

5.2 航空运营人要求	12

5.3 机场要求	13

5.4 运行最低标准的批准与公布	14

5.5 地面运行保障	14

6 使用HUD实施特殊批准的I类精密进近运行	15

6.1 总则	15

6.2 航空运营人要求	15

6.3 机场要求	18

6.4 运行最低标准的批准与公布	20

6.5 地面运行保障	21

7 使用HUD实施II精密进近运行	22

7.1 总则	22

7.2 航空运营人要求	22

7.3 机场要求	24

7.4 运行最低标准的批准与公布	25

7.5 地面运行保障	25

8 使用HUD实施特殊批准的II类精密进近运行	26

8.1 总则	26

8.2 航空运营人要求	26

8.3 机场要求	28

8.4 运行最低标准的批准与公布	32

8.5 地面运行保障	32

9 使用HUD实施III类精密进近着陆	34

9.1 总则	34

9.2 航空运营人要求	34

9.3 机场要求	37

9.4 运行最低标准的批准与公布	38

9.5 地面运行保障	38

10 使用HUD实施RVR低于125米的起飞	39

10.1 总则	39

10.2 航空运营人要求	39

10.3 机场要求	41

10.4 运行最低标准的批准与公布	43

10.5 地面运行保障	44

11 飞行员资质	46

11.1 执照的签注	46

11.2 不同签注的等级	46

11.3 近期经历要求	46

11.4 驾驶员训练示例	47

12 其他	47

附件A  航空运营人补充运行审定要求	48

1. 申请材料	48

2. 飞机适航要求	48

3. 机组训练和资格	49

4. 主要工作项目说明	50

5. 运行过渡期	52

6. 运行规范的填写	53

7. 运行演示	60

附件B  HUD运行演示飞行机组报告表样例	61

附件C  用于评估特殊批准I、II 类运行的检查单样例	62

附件D  用于评估使用HUD实施RVR低于125米起飞的检查单样例	68

附件E  ICAO DOC 9365 《全天候运行手册》对HUD的说明	72

附件F  ICAO DOC 9365 关于平视显示仪和增强目视系统的培训、检查和近期经历要求的示例	77

附件G  飞行机组HUD训练和资质保持要求（传统版样例）	81

1. 训练目的	81

2. 进入条件	81

3. 训练教员、检查员的资格	81

4. 地面理论训练	81

5. 模拟机训练	84

6. 航线飞行	88

7. HUD复训要求	88

附件H  飞行机组HUD训练和资质保持要求（CBTA版样例）	91

1. 训练目的	91

2. 进入条件和训练类型	91

3. 教员、检查员的资格	91

4. 地面理论训练	92

5. 模拟机训练	95

6. 航线飞行	99

7. HUD复训要求	100

附件I  HUD运行与传统运行在地面设施和场地要求上的差异说明	102

# 目的

本咨询通告为航空运营人获得使用经批准的具备独立引导能力的平视显示着陆系统（Head-Up Display  Landing System，以下简称HUDLS）、使用经批准的与自动飞行控制系统（Auto Flight & Control System-AFCS）耦合的HUD系统，实施与使用自动飞行控制系统结合主飞行显示器（Primary Flight Display，以下简称PFD）的常规仪表进近着陆、起飞等效的运行批准提供指导，以及为机场制定和公布HUD运行最低标准提供指南，同时为局方进行HUD运行标准的审定与批准提供依据。

# 适用范围

2.1本咨询通告适用于按照中国民用航空规章121、135部实施运行的航空运营人申请实施以下类别的运行：

（1）使用HUD的I类精密进近（以下简称“HUD CAT I”）；

（2）使用HUD的特殊批准的I类精密进近（以下简称“HUD SA CAT I”）；

（3）使用HUD的II类精密进近（以下简称“HUD CAT II”）；

（4）使用HUD的特殊批准的II类精密进近（以下简称“HUD SA CAT II”）；

（5）使用HUD的III类精密进近着陆（以下简称“HUD CAT III”）；

（6）使用HUD的RVR低于125米的起飞（以下简称“HUD  LVTO”）。

2.2本咨询通告适用于国内民用机场（含军民合用机场民用部分）公布HUD标准和提供HUD运行保障。

# 参考资料

《航空器运营人全天候运行规定》（CAAC AC-91-FS-16）

《民用航空机场运行最低标准制定与实施准则》（CAAC AC-97-FS-2011-01）

《运输机场仪表着陆系统（ILS）低能见度运行管理规定》（CAAC AC-91-CA-2019-01）

《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范 第一部分：导航》(CAAC MH/T4003.1-2021)

《II/III类仪表着陆系统场地设置与运行保护指导材料》（CAAC IB-TM-2013-003）

《使用HUD实施特殊批准的II类运行的仪表着陆系统性能评估材料》（CAAC IB-TM-2017-02）

《民用机场飞行区技术标准》（CAAC MH 5001-2021）

《高级场面活动引导与控制系统技术规范》（CAAC MH/T 4042-2023 ）

《人工飞行》（CAAC OSB-2021-02）

《着陆》（CAAC OSB-2024-02）

《目视起落实施方法》（CAAC OSB-2024-03）

《稳定进近》（CAAC OSB-2024-04）

《航空器的运行》（ICAO 附件6 第I部分，第12版）

《全天候运行手册》（ICAO 第9365号文件，第5版）

《目视和仪表飞行程序设计》（ICAO第8168号文件 第II卷，第7版 ）

《Procedures for the Evaluation and Approval of Facilities for Special Authorization Category I Operations and All Category II and III Operations》（FAA  ORDER8400.13F）

《Siting Criteria For Instrument Landing Systems》（FAA  ORDER6750.16E）

《Instrument Landing System and Ancillary Electronic Component Configuration and Performance Requirements》（FAA  ORDER6750.24E）

《Criteria for Approval/Authorization of All Weather Operations (AWO) for Takeoff， Landing， and Roll out》（FAA  AC 120-118）

# 背景

## HUD技术概要

HUD是一种将飞行信息显示在驾驶员前方外界视野内的显示引导系统。它可在驾驶员前方外界视野内显示飞行信息，而又不会明显限制该外界视野。

不同系统构型设计的HUD均可用于辅助人工操纵下的目视进近、着陆，人工操纵下的仪表进近，及自动飞行转为目视后的着陆，以减少技术误差；还可用于辅助自动飞行下的各类仪表进近，增强情景意识。故障后被动保护的HUDLS系统与故障后被动保护的自动飞行控制系统结合时，还可实施RVR低于175米的III类混合着陆。

## HUD技术的运行价值

HUD源自于普遍使用的军用飞机技术。自上世纪80年代，由美国阿拉斯加航空公司开始，逐步应用于民用航空运输飞行领域，作为提升飞行运行品质的有益措施。近年来，国际民航组织（以下简称ICAO）将HUD技术的价值，附件6中予以了总结：

- 配备HUD的飞行运行能够通过将PFD上的飞行信息与外部视野相结合，使驾驶员能够在不断观察外界情景的同时，及时了解相关飞行参数和状态信息，从而增强情景意识。增强情景意识能够减少飞行技术误差并提高驾驶员随着气象条件的变化在仪表参考与目视参考之间实现过渡的能力。

- HUD可用于对常规驾驶舱仪表进行补充或作为一个主要飞行显示器（需经认证可用于此用途）。

- 经批准的HUD可以：

- 用于能见度降低或跑道视程缩小条件下的运行；或

- 代替地面设施的某些组成部分，例如接地区灯和中心线灯。

- 作为ICAO定义的先进航空器（Advanced Aircraft）,配备HUD的飞机可以利于高型别机载设备的能力弥补地面设施配置的偏离，或为降低机场运行最低标准、满足飞行能见度要求提供可能，从而获得额外的运行增益，实现更加灵活的进近。

- 本通告中HUD运行相对常规仪表程序运行主要差异对照如下：

| 运行类别 |  | 常规CAT I | HUD CAT I | SA CAT I | SA CAT II | 常规CAT II | HUD CAT II | LVTO | LVTO | HUD LVTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RVR (米) |  | 550 | 550 | 450 | 350 | 300 | 300 | 150 | 125 | 75 |
| DH（米） |  | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| HUD 型别 |  | 不适用 | I | II | III | 不适用 | II | 不适用 | 不适用 | III |
| 机组资质 |  | I | I | II | II | II | II | LVTO | LVTO | LVTO |
| ILS 型别 |  | I | I | I | II/D/2 | II/D/2 | II/D/2 | 不适用 | 不适用 | III/E/4 |
| 灯光 | 边线灯 | HIRL | HIRL | HIRL | HIRL | HIRL | HIRL | RL | HIRL | HIRL |
|  | 接地带灯 | 要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 要求 | 要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
|  | 中线灯 | 要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 要求 | 要求 | 间距30米 | 间距15米 | 间距15米 |
| 飞机维护类别 |  | I | I | II | III | II | II | 不适用 | 不适用 | III |

注：CAT I 如果没有接地带灯，需要使用A/P、FD或HUD，否则不可低于RVR 800米; 如果没有中线灯，需要使用HUD，否则不可低于RVR 800米。

## HUD技术的安全考量

相比传统的PFD，HUD能提供飞行参数和外部视景的融合显示，方便机组更快速地实现仪表和外部目视参考的交叉扫视。

- 部分HUD设备的ILS指引精度也比PFD更高，这能够帮助机组在ILS进近时实现更精准的五边航径控制。

- 部分HUD设备可以提供油门相对所需值的偏差提醒，这能够帮助机组在人工油门飞行时实现更精准的速度控制。

- 部分HUD设备可以提供拉平指引、擦机尾提醒等功能，这能帮助机组实现更好的拉平控制和擦机尾风险防控等能力。使用HUD的运营人的运行和训练品质数据显示，HUD整体有利于着陆阶段的飞行品质和安全表现，包括在单发条件下。

和其他自动化设备类似，自动化设备在带来安全的整体正向收益时，也往往会因为让机组失去传统能力的练习机会而可能导致相关能力弱化，进而可能在一些飞机内外部环境变化时对安全结果造成影响。例如，HUD缺少油门具体参数显示可能会弱化机组对于基准油门概念的掌握，HUD拉平指引功能也可能弱化机组传统的通过视线转移判断下沉的能力。此外，航径为正前向的显示方式和传统PFD以航向为正前向的显示方式存在一定差异，以及HUD在大侧风条件下的航径显示存在一定限制。运营人应在训练中针对这些差异制定缓解措施，保证运行安全。

# 使用HUD实施 I类精密进近运行

## 总则

本节适用于在标准（灯光）条件的跑道上，按照公布的I类ILS进近的运行标准，使用经批准的HUD人工操纵飞机或辅助自动飞行控制系统跟踪引导至决断高度/高（DA/DH）的运行。

注：获批准使用HUD实施I类精密进近运行后，可在不低于机场和航空运营人标准的情况下，使用HUD实施滑行、非低能见度起飞、目视进近、非精密进近、类精密进近和飞行全阶段的辅助运行。

## 航空运营人要求

a．运行资格。无特别要求。

b．运行审定。航空运营人在申请前应参照附件A、B要求，修订相应的运行手册、程序和训练大纲，获得局方批准。

c.运行演示。如在该航空器型号的AFM 中已经允许实施I类ILS进近、非精密进近、类精密进近或目视运行等运行，除局方另行提出要求外，运营人无需对此类运行进行运行演示。

d．运行批准。局方将通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人使用HUD按照机场公布的运行最低标准实施本运行。

e．飞行机组资格。机组应按照局方批准的训练大纲完成必要的地面理论培训和模拟机训练，并通过检查，获得在公布的运行标准条件下使用HUD完成I类ILS进近、非精密进近、类精密进近或目视运行的运行资格，无需执照签注。

理论培训和模拟机训练可以在任何类型的训练课程中累计完成，但应至少包括以下内容：

- 使用HUD实施训练机场和跑道公布运行标准气象条件的I类ILS进近、非精密进近、类精密进近或目视运行；

- 使用HUD辅助自动飞行控制系统实施的精密进近。

f．航空器资格。只有授权批准的装备可用于I类运行的HUD的航空器方可使用HUD实施此类运行。安装的HUD设备必须在与飞行规则匹配的使用模式下工作。

g．飞机要结合HUD设备制造商的要求，按照实施I类运行的要求进行维护，具体参见《航空器运营人全天候运行规定》附件四：I类和II类运行航空器批准标准和持续适航要求。

h．签派放行要求。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

（1）签派员放行航空器时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常，并建立合适的程序，确保设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

（2）135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

## 机场要求

- 运行要求。按照现有规章对I类运行的要求。

- 助航灯光要求。按照现有规章对I类运行的要求。

- ILS系统要求。按照现有规章对I类运行的要求。

- 净空和仪表飞行程序评估要求。按照现有规章对I类运行的要求。

- 地面运行程序。与I类运行一致，无特殊要求。

- 空中交通服务。与I类运行一致，无特殊要求。

## 运行最低标准的批准与公布

- 除本条b款外，运行最低标准无需额外批准和公布。

- 使用HUD人工操纵或辅助自动飞行控制系统，可在没有跑道中线灯（RCL）和接地带灯（TDZL）的机场着陆，最低标准可降至RVR不低于550米，但需批准并在航图上公布。

- 航空运营人使用HUD运行的最低标准不得低于机场公布的标准。

## 地面运行保障

按照I类运行要求保障，无额外要求。

# 使用HUD实施特殊批准的I类精密进近运行

## 总则

本节适用于RVR不低于450米（1400英尺），DH不低于45米（150英尺）条件下，在没有跑道中线灯（RCL）和接地带灯（TDZL）的I类精密进近的跑道上，使用经批准的HUD人工操纵飞机跟踪引导至决断高度/高（DA/DH）的运行；或者使用HUD辅助自动飞行控制系统进近至决断高的运行。

## 航空运营人要求

- 运行资格。航空运营人在获得I类运行资格（使用自动飞行控制系统或HUD）的批准后，必须经过实施至少100次或6个月（以晚到者为准）I类运行的过渡期，方可申请使用HUD按照本节规定特殊批准的I类运行。

- 对于具有II/III类运行经验（使用自动飞行控制系统或HUD）的运营人，或具有使用其他型号HUD实施特殊批准的I类运行经验的运营人，完成相应的训练及检查即可在同一机型或新机型上申请使用HUD实施特殊批准的I类运行，无前置过渡期要求。

- 运行审定。航空运营人使用HUD实施特殊批准的I类运行补充合格审定参照附件A、B执行。

- 运行批准。局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人使用HUD按照机场公布的特殊批准的I类运行最低标准实施运行。

- 运营人在获得运行批准后，应使用安装在拟运行航空器上的HUD完成至少10次特殊批准的I类进近的运行演示，该运行演示可以在航线（载客）运行、训练飞行或航路验证中实施。局方分析运营人提交的运行演示数据并认为可接受后，方标志批准工作正式完成。

- 飞行机组资格。

（1）仅使用经批准的HUD实施本节运行的飞行机组，应按照《航空器运营人全天候运行规定》（AC-91-FS-16）咨询通告要求，完成使用HUD实施II类或更高类别运行的地面理论培训和飞行训练课程，并获得或已具备CAT II或更高类别的执照签注。

（2）使用HUD辅助自动飞行控制系统实施本节运行的机组，除完成拟使用型号HUD的理论和操作训练并检查合格外，需按照《航空器运营人全天候运行规定》（AC-91-FS-16）咨询通告要求，完成使用II型自动飞行控制系统的地面理论培训和飞行训练课程，并获得或已具备CAT II或更高类别运行的执照签注。

（3）运营人无需获得II类运行资格。

（4）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在安装HUD设备的座位上值勤。

（5）在涡轮喷气飞机上实施特殊批准的I类运行的机长至少需要300 小时涡轮喷气飞机机长经历，并包括本型别上的至少100 小时机长经历。

（6）在涡轮螺旋桨飞机上实施特殊批准的I类运行的机长应具备至少100小时本型别飞机的机长经历。

（7）对于安装了不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立特定的飞行机组协调、监视和标准喊话程序。

（8）对于安装双套HUD的航空器，要求实施特殊批准的I类运行的副驾驶至少具有在本型别飞机上担任副驾驶100小时的经历。

（9）单一驾驶员机组的航空运营人禁止使用HUD实施特殊批准的I类运行。

- 航空器资格。只有授权批准的装备可用于II类运行的HUD的航空器，方可仅使用HUD实施此类运行。安装的HUD设备必须在与飞行规则匹配的使用模式下工作。

- 适航维修要求。航空器要参考HUD设备制造商的要求，按照实施II类运行的要求进行维护， 具体参见《航空器运营人全天候运行规定》附件四：I类和II类运行航空器批准标准和持续适航要求。

- 签派放行要求。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

（1）签派员放行航班时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常且飞行机组具备实施特殊批准的I类运行的资格，并建立合适的程序，确保设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

（2）135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

## 机场要求

实施本节运行需满足以下要求，并按照附件D对机场地面设施进行评估。

- 根据本节要求，实施运行的跑道必须能够实施DH60米（200英尺），RVR不大于800米（2400英尺）的I类运行。

注：由于航行必需的物体（如下滑台天线等）导致DH超过60米（200英尺）的跑道，必须重新进行净空评估，排除其他障碍物可能的影响，以确定是否可以实施DH60米（200英尺）、RVR800米（2400英尺）的运行(计算OCA/H时可忽略的物体，参见ICAO Doc8168文件《目视和仪表飞行程序设计》第二卷、ICAO Doc9157-AN/901 《机场设计手册》-第六部-易折性)。

- 要求的助航灯光和辅助设备包括：

（1）可分级调节的简易进近灯光系统，或I类进近灯光系统（可带有顺序闪光灯），或更高类别。

（2）高强度跑道灯（HIRL）。

（3）跑道中线灯最好为15米，但30米也满足要求。

（4）一个安装在接地带（TDZ）的RVR报告系统传感器。

（5）停止排灯是否配置按照《民用航空飞行区技术标准》7.5.5进行评估后执行。

- ILS系统

ILS必须经过批准开放和维护，按照I类信号性能标准对ILS系统进行飞行校验。ILS保护区必须予以保护，以确保I类信号ILS性能要求。

- 净空和仪表飞行程序评估

（1）标准的下滑角应为3度。其它角度的下滑角需要得到局方的特殊批准。不允许在执行偏置进近的飞行程序中实施本运行。

（2）入口基准高（RDH）15-18米。

（3）无障碍区（OFZ）要求必须符合《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2021）中I类运行障碍物的限制标准。

（4）没有障碍物穿透“假设OCH”为60米的ILS程序对应的目视航段保护面（VSS）。

（5）复飞航段需按ICAO DOC 8168文件中的II类精密进近程序标准进行评估。如需通过提高DH满足超障要求，则须结合进近灯光构型对运行最低标准进行复核，确保在决断高时，飞行员可以看见连续3个或以上进近灯。经评估，当HUD运行的DH需提高至60米（含）以上时，不得实施本运行。

（6）决断高应公布无线电高度（RA），其数值应以飞行程序设计为基础，采用实地测量的方法获得。RA决断位置处的地形应进行适当的评估和监控，避免出现RA的数值经常发生较大的波动而无法使用。

- 地面运行程序与I类运行一致，无特殊要求。

- 空中交通服务与I类运行一致，无特殊要求。

## 运行最低标准的批准与公布

- 机场公布HUD运行标准需经局方批准。申请者递交的材料应包括：机场运行最低标准、净空和飞行程序评估、要求的灯光和辅助设备，相应的飞行校验报告。

注：如申请者不是机场，还应增加机场的支持函。

- 使用HUD可在没有跑道中线灯（RCL）和接地带灯（TDZL）的机场着陆，最低标准可降至RVR不低于450米，但需批准并在航图上公布。

- 机场公布特殊批准的I类标准，不需要组织专门的试飞。

- 公布HUD标准时，应在该机场I类仪表进近图的最低标准下，加入新的最低标准：“RA xx米/xx英尺，DH xx米/xx英尺，RVR xx米/xx英尺”，并注明“需局方批准”。

## 地面运行保障

按照I类运行保障，无额外要求。

# 使用HUD实施II精密进近运行

## 总则

本节适用于在II类精密进近跑道上按照公布的运行最低标准，使用经批准的HUD人工操纵飞机或辅助自动飞行控制系统跟踪引导至决断高度/高（DA/DH），实施RVR不低于300米（1000英尺），DH不低于30米（100英尺）的运行。

## 航空运营人要求

- 运行资格。

航空运营人必须在获得I类运行资格（使用自动飞行控制系统或HUD）的批准后，经过实施至少100次或6个月（以晚到者为准）I类或特殊批准的I类运行（任意一种或两者组合）的过渡期，方可申请使用HUD按照本节规定实施II类运行。使用HUD实施的II类和特殊批准的I类运行可同时申请。

对于具有II/III类运行经验（使用自动飞行控制系统或HUD）的运营人，或具有使用其他型号HUD实施II类运行经验的运营人，完成相应的训练及检查，即可在同一机型或新机型上申请HUD II类类运行，无前置过渡期要求。

- 运行审定。航空运营人使用HUD实施II类运行的补充合格审定参照附件A、B执行。

- 运行批准。

局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人在II类跑道上，使用HUD按照现行公布的II类运行最低标准实施运行。

运营人在获得运行批准后，应使用安装在拟运行航空器上的HUD完成至少30次II类进近的运行演示，该运行演示可以在航线（载客）运行、训练飞行或航路验证中实施。运营人成功完成运行演示，局方分析收集运营人提交的运行演示数据并认为可接受后，方标志批准工作正式完成。

- 飞行机组资格。

（1）使用经批准的HUD实施本节运行的飞行机组，应按照《航空器运营人全天候运行规定》（AC-91-FS-16）咨询通告要求，完成使用HUD实施II类或更高类别运行的地面理论培训和飞行训练课程，并获得或已具备CAT II或更高类别的执照签注。

（2）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在装备HUD设备的座位上值勤。

（3）在涡轮喷气飞机上使用HUD实施II类运行的机长至少需要300 小时涡轮喷气飞机机长经历，并包括本型别上的至少100 小时机长经历。

（4）在涡轮螺旋桨飞机上使用HUD实施II类运行的机长应具备至少100小时本型别飞机的机长经历。

（5）对于装备不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立单独的机组协调、监视和标准喊话程序。

（6）单一驾驶员机组的航空运营人禁止使用HUD实施II类运行。

- 航空器资格。只有使用授权批准的装备可用于II类运行的HUD的航空器，方可仅使用HUD实施此类运行。HUD必须在与飞行规则匹配的使用模式下工作。

- 适航维修要求。飞机要参考HUD设备制造商的要求，按照实施II类运行的要求进行维护， 具体参见《航空器运营人全天候运行规定》附件四：I类和II类运行航空器批准标准和持续适航要求。

- 签派放行要求。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

（1）签派员放行航班时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常且飞行机组具备使用HUD实施II类运行的资格，并建立合适的程序，确保设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

（2）135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

## 机场要求

相关标志/标识、灯光、场地、导航设施等等的设置，参见《民用机场飞行区技术标准》《运输机场仪表着陆系统（ILS）低能见度运行管理规定》《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范 第一部分：导航》和《II/III类仪表着陆系统场地设置与运行保护指导材料》等现有规章和规范性文件对II类运行的要求。

本运行对已获批开放II类机场的净空、仪表飞行程序和地面运行保障程序无额外评估和检查要求。

## 运行最低标准的批准与公布

- 运行最低标准无需额外批准和公布。

- 航空运营人使用HUD运行的最低标准不得低于机场公布的标准。

## 地面运行保障

按照II类运行要求保障，无额外要求。

# 使用HUD实施特殊批准的II类精密进近运行

## 总则

本运行适用于在满足本节要求，但不完全符合国际民航组织（ICAO）II类运行环境跑道上，使用经批准的具备独立引导至接地能力的HUD人工操纵或使用HUD辅助III型自动飞行控制系统（即自动着陆），实施RVR不低于350米（1200英尺），DH不低于30米（100英尺）的运行。

## 航空运营人要求

- 运行资格。

航空运营人在获得I类运行资格（使用自动飞行控制系统或HUD）的批准后，必须经过实施至少100次或6个月（以晚到者为准）I类运行的过渡期，方可申请使用HUD按照本节规定实施特殊批准的II类运行。使用HUD实施的特殊批准的II类、II类及特殊批准的I类运行可同时申请。

对于具有II/III类运行经验（使用自动飞行控制系统或HUD）的运营人，或具有使用其他型号HUD实施特殊批准的II类运行经验的运营人，完成相应的训练及检查，即可在同一机型或新机型上申请HUD特II类运行，无前置过渡期要求。

- 运行审定。航空运营人使用HUD实施特殊批准的II类运行补充合格审定参照附件A、B执行。

- 运行批准。

局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人在非标准的II类跑道上，使用HUD按照机场公布的特殊批准的II类运行最低标准实施运行。

运营人在获得运行批准后，应使用安装在拟运行航空器上的HUD完成至少30次特殊批准的II类进近的运行演示，该运行演示可以在航线（载客）运行、训练飞行或航路验证中实施。运营人成功完成运行演示，局方分析收集运营人提交的运行演示数据并认为可接受后，方标志批准工作正式完成。

- 飞行机组资格。

（1）仅使用经批准的HUD实施本节运行的飞行机组，应按照《航空器运营人全天候运行规定》（AC-91-FS-16）咨询通告要求，完成使用HUD III类模式的地面理论培训和飞行训练课程，并获得或已具备CAT II或更高类别的执照签注。

（2）使用HUD辅助III型自动飞行控制系统（即自动着陆）实施本节运行的机组，除完成拟使用型号HUD的理论和操作训练并检查合格外，需按照《航空器运营人全天候运行规定》（AC-91-FS-16）咨询通告要求，完成使用III型自动飞行控制系统（即自动着陆）的地面理论培训和飞行训练课程，并获得或已具备CAT II或更高类别的执照签注。

（3）运营人无需获得III类运行资格。

（4）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在装备HUD设备的座位上值勤。

（5）在涡轮喷气飞机上使用HUD实施特殊批准的II类运行的机长至少需要300 小时涡轮喷气飞机机长经历，并包括本型别上的至少100 小时机长经历。

（6）在涡轮螺旋桨飞机上使用HUD实施特殊批准的II类运行的机长应具备至少100小时本型别飞机的机长经历。

（7）对于装备不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立相应的飞行机组协调、监视和标准喊话程序。

（8）单一驾驶员机组的航空运营人禁止使用HUD实施特殊批准的II类运行。

- 航空器资格。只有使用授权批准的装备可用III类运行的HUD的航空器，方可仅使用HUD实施此类运行。HUD必须在与飞行规则匹配的使用模式下工作。用于监视的HUD无需满足上述要求。

- 适航维修要求。飞机要参考HUD设备制造商的要求，按照实施III类运行的要求进行维护， 具体参见《航空器运营人全天候运行规定》附件五：III类运行航空器批准标准和持续适航要求。

- 签派放行要求。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

（1）签派员放行航班时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常且执飞的飞行机组具备特殊批准的II类运行资格，并建立合适的程序，确保设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

（2）135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

## 机场要求

实施本节运行需满足以下要求，并按照附件D对机场地面设施进行评估。

- 根据本节要求，实施运行的跑道必须能够实施RVR550米（1800英尺），决断高DH60米（200英尺）的I类运行。

注：由于航行必需的物体（如下滑台天线等）导致DH超过60米（200英尺）的跑道，必须重新进行净空评估，排除其他障碍物可能的影响，以确定是否可以实施DH60米（200英尺）、RVR550米（1800英尺）的运行(计算OCA/H时可忽略的物体标准参见ICAO Doc8168文件《目视和仪表飞行程序设计》第二卷、ICAO Doc9157-AN/901 《机场设计手册》-第六部-易折性)。

- 要求的助航灯光和辅助设备至少包括：

（1）可分级调节的I类进近灯光系统（可带有顺序闪光灯），或更高类别。

（2）高强度跑道灯（HIRL）。

（3）跑道中线灯间距推荐为15米，但30米也可以接受。

（4）跑道灯光系统的跑道中线灯、跑道边灯、跑道入口灯和跑道末端灯必须带有能1秒转换的备份电源，且必须可远程监控，以确保该设备不工作时能立即通知到航空器。如果没有远程监控，可替代的方法是：当实施低能见度运行时，在可以目视监控跑道灯光系统的地方（如助航灯光调光器设备机房）安排一名观察人员值班，当跑道灯光系统不工作时，立即通知空中交通管制塔台。

停止排灯是否配置按照《民用航空飞行区技术标准》7.5.5进行评估后执行。

（5）进近灯光系统不要求有备份电源或远程监控。

（6）特殊批准的II类运行要求有不少于2个正常工作的RVR传感器，其中1个必须安装在接地区（TDZ）。

- ILS系统

（1）只允许使用双频航向设备和双频（捕获效应型）下滑设备

（2）ILS设备必须按照II类运行批准开放并实施维护，确保其满足II/D/2类的性能。

飞行校验时，航向信标结构按II类性能标准延伸检查到D点，下滑道检查到T点。飞行校验报告备注栏中应注明以下内容：“已按照II类信号性能标准对ILS系统进行飞行校验。ILS航向道结构符合II类标准值保持至D点。”

如有大型航空器、大型车辆穿越ILS敏感区，可通过评估确定其对导航信号的影响。评估方法参见《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范 第一部分：导航》和《II/III类仪表着陆系统场地设置与运行保护指导材料》及《使用HUD实施特殊批准的II类运行的仪表着陆系统性能评估材料》。

场地需按相关评估要求予以保护，无论评估结果如何，航空器和车辆均不得进入自使用的航向信标到跑道入口，沿跑道中心线两侧90米的范围内。机场需结合仪表着陆系统评估结果和停止排灯评估结果，建立地面运行程序，控制相关航空器和车辆，确保ILS信号持续符合II类性能要求。

由单独的两套仪表着陆系统为一条跑道的相反两端提供服务时，应有互锁装置关闭跑道另一方向的航向信标，或由人工关闭，且在地面运行程序中予以明确，以保证实施特殊批准的II类运行方向只有一套仪表着陆系统工作。

（3）ILS各子系统的主要配置要求如下：

内指点标不是必需的，但由于地形、障碍物或其它原因，不满足飞机使用无线电高度表（RA）时，应当安装。

应在塔台安装重复显示器供管制员了解、掌握ILS运行状态。

航向信标可选择性地配置或不配置远场监控器。

- 净空和飞行程序评估。

（1）标准的下滑角应为3度。其它角度的下滑角需要得到局方的特殊批准。不允许在执行偏置进近的飞行程序中实施本运行。

（2）跑道入口基准高（RDH）15-18米。

（3）复飞航段须按ICAO Doc8168文件中的II类精密进近程序标准进行障碍评估。

经评估，当HUD运行的DH需提高至45米（含）以上时，不得实施本运行。

（4）决断高应公布无线电高度，其数值应以飞行程序设计为基础，采用实地测量的方法获得。

（5）障碍自由区（OFZ）要求必须符合《民用机场飞行区技术标准》中II类运行障碍物的限制标准。

- 机场管理机构应当会同空管等相关单位制定低能见度运行程序，至少包括机场低能见度运行各相关单位的工作职责、实施低能见度运行的工作程序、低能见度运行检查单和标准通话用语、机组实施运行演示的工作程序、培训和演练、低能见度降级运行或取消运行的工作程序。

- 空中交通服务按照II类运行的要求予以保障。

## 运行最低标准的批准与公布

- 机场HUD运行标准需要经过局方批准。申请者递交的材料应包括：机场运行最低标准、净空和飞行程序、要求的灯光和辅助设备、地面运行程序，相应的飞行校验报告和地面演练情况报告。

注：如申请者不是机场，还应增加机场的支持函。

- 公布HUD运行标准时，应当在该机场仪表进近图中新增SA CAT II类程序图（如该跑道已有II类，可使用同一张图），标注内容为：“RA xx米/xx英尺，DH xx米/xx英尺，RVR xx米/xx英尺”和“需局方批准”。

## 地面运行保障

- 机场应参考民航行业标准《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求》和国际民航组织DOC 9830《高级地面活动引导及控制系统（A-SMGCS）手册》的内容，建立A-SMGCS地面保障能力。按照机场容量和跑滑结构可选择ADS-B、多点定位、场监雷达的一种或多种组合作为监视源，达到A-SMGCS系统II级或以上运行能力。

- 建立机坪低能见度运行规则，保障车辆应具备相应的低能见度安全运行能力，建议配置车辆定位管理系统、车载热成像视景增强设备。

- 标志、助航灯光和标记牌等必要附加设备应满足《民用机场飞行区技术标准》II类运行的相关要求。

- 机场根据已制定的地面运行程序，机场管理机构每年至少组织一次演练和复训。

- 机场运行相关部门应采取相应措施，对导航系统和灯光系统进行定期维护检查，以保证其持续可用。

# 使用HUD实施III类精密进近着陆

## 总则

本节适用于在标准III类跑道上按照公布的运行最低标准 ，(I)  使用经批准的故障后被动保护的平视显示着陆系统（Fail-Passive HUDLS）人工操纵飞机，实施RVR不低于175米（600英尺），DH不低于15米（50英尺）的运行。(II) 使用经批准的由故障后被动保护的自动着陆系统（Fail-Passive Autoland）与故障后被动保护的平视显示着陆系统（Fail-Passive HUD）所组成的故障后保持工作的混合着陆系统（Fail-Operational Hybrid Landing System – FOHLS）；或经批准的由双套完全独立的故障后被动保护的平视显示着陆系统（Dual FP HUD）所组成的故障后保持工作的人工着陆系统（Fail-Operational HUD），实施RVR低于175米（600英尺），DH低于15米（50英尺）或没有决断高的运行。（III）辅助III型自动飞行控制系统（即自动着陆）实施RVR低于300米的进近着陆和滑跑。

## 航空运营人要求

- 运行资格。

航空运营人在获得I类运行资格（使用自动飞行控制系统或HUD）的批准后，必须经过实施至少100次或6个月（以晚到者为准）I类运行的过渡期，方可申请使用HUD按照本节规定的III类运行。使用HUD实施的III类、特殊批准的II类、II类及特殊批准的I类运行可同时申请。

对于具有标准II/III类运行经验（使用自动飞行控制系统或HUD）的运营人，或具有使用其他型号HUD实施III类运行经验的运营人，完成相应的训练及检查，即可在同一机型或新机型上申请使用HUD实施III类运行，无前置过渡期要求。

- 运行审定。航空运营人使用HUD实施标准III类运行的补充合格审定参照附件A、B执行。

- 运行批准。

局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人在标准III类跑道上，使用HUD按照现行公布的III类运行最低标准实施运行。

运营人在获得运行批准后，应使用安装在拟运行航空器上的HUD完成至少30次III类进近着陆运行演示，该运行演示可以在航线（载客）运行、训练飞行或航路验证中实施。运营人成功完成运行演示，局方分析收集运营人提交的运行演示数据并认为可接受后，方标志批准工作正式完成。

- 飞行机组资格。

（1）使用经批准的HUD实施本节运行的飞行机组，应按照《航空器运营人全天候运行规定》（AC-91-FS-16）咨询通告要求，完成使用HUD和 /或III型自动飞行控制系统（即自动着陆）实施III类运行的地面理论培训和飞行训练课程，并获得或已具备CAT III的执照签注。

（2）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在装备HUD设备的座位上值勤。

（3）在涡轮喷气飞机上使用HUD实施III 类运行的机长至少需要300 小时涡轮喷气飞机机长经历，并包括本型别上的至少100 小时机长经历。

（4）在涡轮螺旋桨飞机上使用HUD实施III 类运行的机长应具备至少100小时本型别飞机的机长经历。

（5）对于装备不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立单独的机组协调、监视和标准喊话程序。

（6）单一驾驶员机组的航空运营人禁止使用HUD实施标准III 类运行。

- 航空器资格

- RVR不低于175米（600英尺）

（1）只有获得III类运行资格的航空运营人，使用经授权批准的装备可用于III类运行的故障后被动保护的平视显示着陆系统（Fail-Passive HUD），方可独立使用HUD人工操纵，实施此类运行。

（2）HUD必须在与飞行规则匹配的使用模式下工作。

- RVR低于175米（600英尺）

（1）只有获得III类运行资格的航空运营人，使用经批准的由故障后被动保护的自动着陆系统（Fail-Passive Autoland）与故障后被动保护的平视显示着陆系统（Fail-Passive HUD）所组成的故障后保持工作的混合着陆系统（Fail-Operational Hybrid Landing System – FOHLS）；或经批准的由双套完全独立的故障后被动保护的平视显示着陆系统（Dual FP HUD）所组成的故障后保持工作的人工着陆系统（Fail-Operational HUD），方可实施此类运行。

（2）HUD必须在与飞行规则匹配的使用模式下工作。

（3）实施混合着陆时，自动着陆系统必须作为主用接地方式，人工着陆作为备用方式。

（4）使用双套平视显示着陆系统（Dual HUD）的飞机，操纵驾驶员（FP）和监控驾驶员（MP）各有一套完全独立显示的人工飞行指引系统，每套都可以用于支持飞机落地与滑跑。

- 适航维修要求。飞机要参考HUD设备制造商的要求，按照实施标准III类运行的要求进行维护， 具体参见《航空器运营人全天候运行规定》附件五：III类运行航空器批准标准和持续适航要求。

- 签派放行要求。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

（1）签派员放行航班时，应确认飞机装备的HUD设备及相关使用模式工作正常且飞行机组具备使用HUD实施III类运行的资格，并建立合适的程序，确保设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

（2）135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

## 机场要求

相关标志/标识、灯光、场地、导航设施等等的设置，参见《民用机场飞行区技术标准》《运输机场仪表着陆系统（ILS）低能见度运行管理规定》《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范 第一部分：导航》和《II/III类仪表着陆系统场地设置与运行保护指导材料》等现有规章对III类运行的要求。

本运行对已获批开放III类机场的净空、仪表飞行程序和地面运行保障程序无额外评估和检查要求。

## 运行最低标准的批准与公布

- 运行最低标准无需额外批准和公布。

- 航空运营人使用HUD运行的最低标准不得低于机场公布的标准。

## 地面运行保障

按照III类运行要求保障，无额外要求。

# 使用HUD实施RVR低于125米的起飞

## 总则

本节适用于在满足相应要求的跑道上，使用经批准的HUD实施RVR低于125米（400英尺）但不低于75米（300英尺）的低能见度起飞。

## 航空运营人要求

- 运行资格。申请使用HUD实施低能见度起飞的航空运营人，必须具备使用II类运行（自动飞行控制系统或HUD）或更高类别运行的资格。

- 运行审定。航空运营人使用HUD实施低能见度起飞补充合格审定可参照使用HUD实施II类运行要求执行。

- 运行批准。

局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人使用HUD按照机场公布的低能见度起飞最低标准实施运行。

运营人在获得运行批准后，应使用安装在拟运行航空器上的HUD完成至少30次RVR 125米以下低能见起飞的运行演示，该运行演示可以在航线（载客）运行、训练飞行或航路验证中实施。运营人成功完成运行演示，局方分析收集运营人提交的运行演示数据并认为可接受后，方标志批准工作正式完成。

- 飞行机组资格。使用HUD实施本节运行的航空运营人飞行机组应具备以下资格：

（1）参考《航空器运营人全天候运行规定》（AC91-FS-16）咨询通告要求已获得II类或更高类别的执照签注（使用自动飞行控制系统或HUD）。

（2）已完成地面低能见度运行程序，单发，中断起飞等低能见起飞通用内容和科目的训练，经过拟使用型号HUD的理论和低能见度起飞操作的补充训练且检查合格。

（3）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在装备HUD设备的座位上值勤。

（4）在涡轮喷气飞机上使用HUD实施低能见起飞的机长至少需要300 小时涡轮喷气飞机机长经历，并包括本型别上的至少100 小时机长经历。

（5）在涡轮螺旋桨飞机上使用HUD实施低能见起飞的机长应具备至少100小时本型别飞机的机长经历。

（6）对于装备不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立单独的机组协调、监视和标准喊话程序。

（7）单一驾驶员机组的航空运营人禁止使用HUD实施低能见度起飞。

（8）完成适当的地面理论培训和飞行训练课程，并通过检查的驾驶员可获得相应的“HUD LVTO”执照签注。

- 航空器资格。只有使用装备了已通过适航审定，具备低能见度起飞引导功能的HUD的航空器，方可实施此类运行。

- 适航维修要求。飞机要按照设备制造商的要求进行维护，保持低能见起飞引导能力。

- 签派放行要求。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

（1）签派员放行航班时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常且飞行机组具备实施HUD低能见起飞的资格，并建立合适的程序，确保设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

（2）135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

## 机场要求

实施本节运行需满足以下要求，并按照附件E对机场地面设施进行评估。

- 要求的助航灯光至少包括：

（1）跑道中线灯。跑道中线灯间距要求不大于15米。

（2）要求配置高强度跑道灯（HIRL）。

（3）夜间运行，必须有跑道边灯或中线灯和跑道末端灯。

（4）跑道灯光系统的跑道中线灯、跑道边灯、跑道入口灯和跑道末端灯必须带有能1秒转换的备份电源，且必须可远程监控，以确保该设备不工作时能立即通知到航空器。如果没有远程监控，可替代的方法是：当实施低能见度运行时，在可以目视监控跑道灯光系统的地方（如助航灯光调光器设备机房）安排一名观察人员值班，当跑道灯光系统不工作时，立即通知空中交通管制塔台。

- 要求的RVR设备和报告：

（1）安装在接地区（TDZ）、中间点或停止端的RVR传感器。

（2）RVR报告的使用：A类飞机必须有接地区的RVR报告；B、C类飞机必须有接地区和中间点两个位置的RVR报告，D类飞机必须有接地区、中间点和停止端三个位置的RVR 报告，并且所需的RVR 报告都不小于规定值。

- 航向台（LOC）信号要求

（1）航向信号须满足以下（2）、（3）的要求。

（2）航向台（LOC）必须经过批准开放和维护，监控器门限按照III类设置，需配备远场监控器。

按照III类信号性能标准对LOC进行飞行校验至E点。航向台（LOC）按通过校验时的状态予以保护，以确保不低于III/E/4类别的性能等级。

如有大型航空器、大型车辆穿越敏感区，需进行评估。评估方法参见《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范 第一部分：导航》和《II/III类仪表着陆系统场地设置与运行保护指导材料》及《使用HUD实施特殊批准的II类运行的仪表着陆系统性能评估材料》。

场地需按相关评估要求予以保护，无论评估结果如何，航空器和车辆均不得进入自使用的航向信标到跑道入口，沿跑道中心线两侧90米的范围内。机场需建立地面运行程序，控制相关航空器和车辆，以确保不影响III类航向性能要求。

由单独的两套仪表着陆系统为一条跑道的相反两端提供服务时，应有互锁装置关闭跑道另一方向的航向信标，或由人工关闭，且必须在地面运行程序中予以明确，，以保证实施低能见起飞的运行方向只有一套仪表着陆系统工作。

校验报告备注栏中应注明：“已按照III类信号性能标准对LOC进行飞行校验。航向道结构符合III类标准值保持至E点。”

（3）只允许使用双频航向设备。

- 仪表飞行程序

跑道必须有得到批准的仪表离场程序，要求注明大于3.3%的最小离场梯度。

- 地面运行程序

机场管理机构应当会同空管等相关单位制定低能见度运行程序，至少包括机场低能见度运行各相关单位的工作职责、实施低能见度运行的工作程序、机组实施运行演示的工作程序、培训和演练、低能见度降级运行或取消运行的工作程序。

## 运行最低标准的批准与公布

- 机场HUD运行标准需要经过局方批准。申请者递交的材料应包括：机场运行最低标准、净空和飞行程序、要求的灯光和辅助设备、地面运行程序，相应的飞行校验报告和地面演练情况报告（以上按需提供）。

注：如申请者不是机场，还应增加机场的支持函。

- 机场公布RVR低于125米起飞最低标准前需组织试飞，以检验机场地面保障程序是否满足要求，航向信号是否稳定可靠（如适用）。

- 公布HUD运行标准时，应当在该机场起飞最低标准中标注：“RVR xx米/xx英尺”和“需局方批准”。

- 飞机在使用HUD辅助实施RVR不低于125米（400英尺）的低能见度起飞时，对航向信号并未提出III/E/4的要求，所以航向信号不一定时刻完好。飞行员要以跑道中线标志或中线灯作为参考引导起飞，航向信号只作为辅助信息。

- 飞机在实施RVR低于125米（400英尺）但不低于75米的起飞时，飞行员以航向信号作为参考引导起飞，中线标志和中线灯作为辅助。

## 地面运行保障

（1）机场应参考民航行业标准《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求》和国际民航组织DOC 9830《高级地面活动引导及控制系统（A-SMGCS）手册》的内容，建立A-SMGCS地面保障能力。按照机场容量和跑滑结构可选择ADS-B、多点定位、场监雷达的一种或多种组合作为监视源，达到A-SMGCS系统II级或以上运行能力。

（2）建立机坪低能见度运行规则，保障车辆应具备相应的低能见度安全运行能力，建议配置车辆定位管理系统、车载热成像视景增强设备。在机坪能见度RVR低于150米运行时，保障车辆应配置车载热成像视景增强设备，具备机坪能见度探测能力。

（3）标志、助航灯光和标记牌等必要附加设备应满足《民用机场飞行区技术标准》II类运行的相关要求。

(4) 机场根据已制定的地面运行程序，每年组织演练和复训。

(5) 机场运行相关部门应采取相应措施，对导航系统和灯光系统进行定期维护检查，以保证其持续可用。

(6) 在具备有效的地面滑行引导能力前，不应批准低于400米的起飞最低标准。

# 飞行员资质

## 执照的签注

驾驶员使用HUD获得的I/II/III类运行资格等效于使用自动飞行控制系统获得的同类运行资格，执照同样签注为CAT I/II/III， 使用HUD与使用自动飞行控制系统获得运行资格不存在差异。特殊批准的I/II类运行，属于具备II/III类能力的航空器和机组，可实施的局方特殊批准的灵活运行类别，无需执照签注，仅作公司运行批准。

驾驶员使用HUD获得的RVR 125米以下的低能见起飞资格，执照单独签注为HUD LVTO。

## 不同签注的等级

获取II类运行资格签注不是获取III类资格签注的前置条件；获取HUD 低类别资格签注也不是获取HUD高类别资格签注的必要前置条件（获得自动飞行控制系统低类别资格签注可视为等效条件）。

最高等级的执照签注权利可覆盖更低等级的执照签注权利；单独获得的HUD低能见起飞签注权利不能覆盖HUD进近落地签注权利。

## 近期经历要求

当机长不满足任一连续6个日历月完成3 次真实航线或模拟机的HUD 起飞或着陆的近期经历时，即失去使用HUD 实施降低机场运行最低标准的运行资格，但仍可使用HUD 实施不降低机场运行最低标准的运行（I 类精密进近、非精密进近、类精密进近、目视进近和非低能见度起飞）。当机长重新满足前6个日历月完成3 次真实航线或模拟机的HUD 起飞和着陆即可恢复先前获得的HUD 运行资格。

当机长前12 个月未完成包括6次真实航线或模拟机的HUD 起飞或着陆的近期经历时，即失去HUD 运行资格，必须重新进行运营人经批准的训练大纲要求的HUD 模拟机训练，经检查合格后，方可恢复先前获得的HUD 运行资格。

## 驾驶员训练示例

本咨询通告关于驾驶员训练示例仅供参考，运营人应根据使用HUD设备的实际构型，结合所实施的运行种类编制适用于自身的方案，经主任运行监察员（POI）批准后实施。

# 其他

  - 本咨询通告未作特别说明的与全天候运行及低能见运行相关的内容，依照CAAC颁布的现行规章和规范性文件执行。

  - 本咨询通告自颁布之日起施行，2017年5月3日颁发的《使用平视显示器（HUD）运行的评估与批准程序》（AC91-FS-2017-03R2）咨询通告同时失效。

# 附件A  航空运营人补充运行审定要求

## 申请材料

- 申请使用HUD实施I类、特殊I类、II类、特殊II类、III类运行及RVR低于125米起飞的航空运营人在申请前应修订相应的手册，拟订HUD运行程序。

- 在适用的运营人手册体系中包含的管理类、飞行运行类、运行控制类、机务工程类手册（如运行总手册、飞行机组操作手册、飞行签派手册、飞机飞行手册、管理类手册、飞机检查单、快速检查单、最低设备清单、机载设备维护手册、训练手册、以及其它等效的资料或文件）增加有关HUD实施相应类别运行的程序，至少应当包括：

（1）详细说明在飞行的各个阶段主操作飞机的驾驶员、不操作飞机的驾驶员以及其他飞行机组成员的责任和分工。

（2）飞行员、机务维修人员、飞行签派员协作的责任和互动必需内容。

（3）在飞行员资格训练大纲中编入机长、副驾驶地面训练和飞行训练科目特定的程序和责任，以及起飞最低标准和每个类别的运行最低标准。

## 飞机适航要求

机载HUD设备应当满足局方适航审定的标准和要求，包括相应的型号设计批准（包括TC、VTC）或改装设计批准（包括STC、VSTC或MDA）。

具体HUD型号的运行能力信息应来自AFM，或其他局方批准的等效文件，主要包括针对运行种类所需的设备清单、限制以及故障后的处置程序等。

## 机组训练和资格

- 航空运营人应当建立结合低能见度训练程序使用HUD人工操纵或辅助自动飞行控制的分类训练大纲、机组资格、检查程序与标准、差异训练（如适用）、检查员资格、航线检查、航路检查程序等。每个适用部分的内容都应当编入必需的分类运行手册，并获得局方批准。

- 建立相应的规则，确保每个飞行机组成员在被授权使用HUD实施准运行前已经根据相应的训练大纲完成了适当的训练、并获得资格签注。

- 航空运营人实施HUD运行的机组训练大纲必须得到局方的批准和认可。训练要充分体现出使用HUD与使用常规仪表的差异。

- HUD培训应该涵盖所有飞行运行阶段。培训内容可能需要根据航空器安装了一套还是双套HUD进行调整。培训应该包括HUD性能降低或出现故障时所需的应急程序。根据预期用途，HUD培训应该包括如下内容：

（1）了解HUD飞行航径和能量管理概念，以及符号的使用。其中应该包括重大飞行事件（机载防撞系统的交通提示/决断提示、从飞机失去操纵性和风切变中改出、发动机或者系统故障等）期间的运行。

（2）HUD的限制和正常程序，包括在使用前为确保系统功能正常所执行的维护和运行检查。这些检查包括调整驾驶员座椅以获得并保持合适的视线角度，以及对HUD工作模式进行核实。

（3）HUD在低能见度运行期间的使用，包括昼间和夜间条件下的滑行、起飞、仪表进近和着陆。此种培训应该包括从下视运行到平视运行和从平视运行到下视运行的过渡。

（4）HUD的故障形式以及相应限制对机组行为能力的影响。

（5）驾驶员使用HUD运行进行初始训练至少应完成4组起飞和进近。

## 主要工作项目说明

（1）需审查并批准航空器运营人的航空器能力，HUD设备应当符合局方适航审定规则，取得型号合格证（TC）或补充型号合格证（STC），或设备制造商提供的符合性声明（实施特殊I类、II类运行的航空器需要II类能力，实施特殊II类运行的航空器需要III类能力，实施RVR低于125米起飞的航空器需要具备起飞引导能力）。

（2）需审查并批准航空器运营人的运行手册中有关HUD运行的内容，包括管理类、飞行运行类、运行控制类、机务工程类手册（如运行总手册、飞行机组操作手册、飞行签派手册、飞机飞行手册、管理类手册、飞机检查单、快速检查单、最低设备清单、机载设备维护手册、训练手册、以及其它等效的资料或文件中有关HUD运行的程序）。

（3）审查机组训练和资格。

（4）审查运行控制部门准备情况。

（5）审查适航维修方案和准备情况。

（6）特殊需要，可按局方要求进行演示验证，包括模拟机和真机。

图1 审定流程图

## 运行过渡期

运行过渡期是运营人拟向局方提出更高类别低能见度运行申请前，其按照已获得正式批准的最低运行标准实施运行的最低时间段要求。运营人申请HUD补充运行审定时，应满足下表关于运行过渡期的相关要求：

表1 – HUD运行申请过渡期要求

| 现有 仪表运行资格 | 可申请的 HUD运行类别 | 运行过渡期 | 备注 | 其他限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规CAT I 或 HUD CAT I | HUD CAT I（可降低灯光要求） | 无 |  | 机组需完成必要的理论和操作训练并检查合格，注意HUD设备型号升级或改装后所需要的差异训练。 |
|  | HUD SA CAT I | 100次或6个月 | 可同时全部申请或按需选择申请 |  |
|  | HUD CAT II | 100次或6个月 |  |  |
|  | HUD SA CAT II | 100次或6个月 |  |  |
|  | HUD CAT III | 100次或6个月 |  |  |
| 常规CAT II / HUD CAT II 或 常规CAT III/ HUD CAT III （RVR不低于175米） | HUD CAT I | 无 |  |  |
|  | HUD SA CAT I | 无 | 可同时全部申请或按需选择申请 |  |
|  | HUD CAT II | 无 |  |  |
|  | HUD SA CAT II | 无 |  |  |
|  | HUD CA III （RVR 不低于175米） | 无 |  |  |
|  | 混合III类 或 双套HUD III类 （RVR 低于175米） | 新机型要求100次或6个月* 同一机型要求30次或2个月* |  |  |
|  | RVR低于125米的起飞 | 无 | 单独申请 |  |
| 常规CAT III (RVR低于175米) | 混合III 类，或 双套 HUD III类 （RVR低于175米） | 无 | 适用于新机型或传统自动落地与HUD人工落地运行模式的变更 |  |

* 注：新机型指未批准合格证持有人实施II类或III类运行的机型；同一机型指已批准合格证持有人实施II类或III类运行的机型。

6个月

## 运行规范的填写

以填写运行规范的形式，授权合格证持有人按照咨询通告的要求使用HUD实施不同类别运行：

（1）I类精密进近运行填写于运行规范第C0047条（含在地面滑行和飞行各阶段使用HUD设备，并在不低于机场和航空运营人标准的情况下，使用HUD实施滑行、非低能见度起飞、巡航、目视进近、非精密进近和类精密进近）。

（2）特殊批准的I、II类精密进近运行填写于运行规范第C0065条。

（3）标准II类精密进近运行填写于运行规范第C0021条。

（4）标准III类精密进近运行填写于运行规范第C0023条。

（5）使用HUD实施RVR低于125米起飞的资格可单独取得，填写于运行规范第C0055条。

（5）授权批准航空器使用HUD运行填写于运行规范第D0003条。

（6）填写样例

运行规范第C0047条为“I类ILS、GLS进近程序和着陆最低标准 - 所有机场”。

运行规范第C0021条为“II类仪表进近和着陆运行”；

运行规范第C0023条为“III类仪表进近和着陆运行”；

运行规范第C0065条为“使用平视显示器实施特殊批准I、II类运行”；

运行规范第C0055 条为“仪表飞行规则低于基本起飞最低标准的起飞（含低能见度起飞），121 部飞机运行 –所有机场”。

C0065使用平视显示器实施特殊批准I、II类运行

授权合格证持有人按照 AC91-03 咨询通告的要求，使用平视显示器实施特殊批准 I、II 类运行。包括：

1、特殊 I 类运行：适用在具备满足一定条件的 I 类精密进近跑道上实施 RVR 不低于 450 米（1400 英尺），DH 不低于 45 米（150 英尺）的 I 类运行，使用平视显示器（HUD）至 DH的运行。

2、特殊 II 类运行：适用于在不符合国际民航组织（ICAO）标准 II 类 ILS 设施和灯光条件的跑道上，实施 RVR 不低于 350 米（1200 英尺），DH 不低于 30 米（100 英尺）的特殊 II 类运行，使用平视显示器（HUD）至接地。

以上运行须分别进行补充审定，并单独予以批准。所批准的机型按对应运行分别填入表 1-3。

经批准后，合格证持有人可在国内公布有对应标准的机场执行相应的运行最低标准。

表1 – 经批准的装备HUD设备用于 特殊I类运行的航空器

| 制造商/型号/系列 | HUD设备型号 | HUD制造商 |
| --- | --- | --- |
| B737-300 | B-3000 | B公司 |
| A320/A321 | A-2000 | A公司 |

表2 – 经批准的装备HUD设备用于特殊II类运行的航空器

| 制造商/型号/系列 | HUD设备型号 | HUD制造商 |
| --- | --- | --- |
| A320/A321 | A-2000 | A公司 |

C0055 仪表飞行规则低于基本起飞最低标准的起飞（含低能见度起飞），121 部飞机运行 –所有机场

a.基本起飞最低标准在本运行规范 C0015 中批准。批准合格证持有人按照本条限制和规定使用低于基本起飞最低标准的标准。

b.当特定跑道的跑道视程(RVR)报告可用时，在该跑道上的所有起飞都应当使用这些 RVR 值。

基于 RVR 的所有起飞运行都必须使用本运行规范指定的沿跑道方向的 RVR 报告值。

c.当起飞最低标准等于或低于适用的基本起飞最低标准时，批准合格证持有人使用低于基本起飞最低标准的下述标准：

(1)A、B、C、D 类飞机接地区 RVR 500 米（1600 英尺）（开始起飞滑跑）或驾驶员目测估算跑道方向能见度值（RVV）400 米（1/4 英里）。下列所有目视辅助设备之一可用：

(a)可用的跑道中心线标志（RCLM）；

(b) 工作正常的跑道中心线灯（RCLL）；

(c) 高强度跑道灯（HIRL）；

(d)当上述目视辅助设备都不可用时，只要其它跑道标志或跑道灯光为驾驶员提供充足的目视参考，可继续识别起飞道面并在起飞滑跑中保持方向控制，则仍可使用能见度或 RVR 400 米（1/4 英里）；

(e)RVR 报告系统；

(i)接地区 RVR 报告为控制 RVR，可由驾驶员目测估算替代。；

(ii)如果接地区 RVR 报告不可用时，中部 RVR 报告可替代接地区 RVR 报告。

(2)A、B、C、D 类飞机接地区 RVR 400 米（1400 英尺）（开始起飞滑跑）或驾驶员目测估算跑道方向能见度 400 米(1/4 英里)。下列所有目视辅助设备可用：

(a) 可用的跑道中心线标志（RCLM）；

(b) 可用的跑道边灯（HIRL），对于夜间运行，还需要有跑道末端灯；

(c) RVR 报告系统

(i)接地区 RVR 报告为控制 RVR，可由驾驶员目测估算替代。

(ii)如果接地区 RVR 报告不可用时，中部 RVR 报告可替代接地区 RVR 报告。

(3) 机场低能见度运行程序（LVP）实施中时，A 类飞机接地区 RVR 200 米（开始起飞滑跑）；

B、C 类飞机接地区 RVR200 米（开始起飞滑跑）、中间段 RVR200 米；D 类飞机接地区 RVR250米（开始起飞滑跑）、中间点 RVR250 米。下列所有目视辅助设备可用：

(a) 工作正常的跑道中心线灯（RCLL），RVR125 米（400 英尺）以下运行时，RCLL 间距15 米或以下；

(b) 可用的跑道边灯（HIRL），对于夜间运行，还需要有跑道末端灯；

(c) RVR 报告系统：

(i)本条所需的 RVR 报告均为控制 RVR。

(4) 机场低能见度运行程序（LVP）实施中时，A 类飞机接地区 RVR 150 米（开始起飞滑跑）；

B、C 类飞机接地区 RVR 150 米（开始起飞滑跑）、中间段 RVR150 米；D 类飞机接地区 RVR200米（开始起飞滑跑）、中间点 RVR200 米、停止端 RVR200 米。下列所有目视辅助设备可用：

(a) 跑道中心线灯（RCLL）工作正常；RVR125 米（400 英尺）以下运行时，RCLL 间距 15米或以下；

(b) 可用的跑道边灯（HIRL），对于夜间运行，还需要有跑道末端灯；

(c) RVR 报告系统；

(i)本条所需的 RVR 报告均为控制 RVR。

d.国外机场：

(1)在跑道灯光系统等效于中国民航标准的国外机场，可使用本条 c 款的起飞最低标准；

(2)在已确定该国跑道灯光系统不等效于中国国内标准的情况下，可使用 c (1)或(2)中的最低标准。

(3)除非特殊批准，合格证持有人制定的起飞最低标准不得低于该国公布的最低标准。

e.起飞引导系统。如果批准合格证持有人使用基于使用起飞引导系统（如，平视显示器 HUD）的起飞最低标准，应明确表 1 中所列飞机的起飞最低标准：

(1)合格证持有人不得使用这些起飞最低标准实施其它起飞；

(2)特殊规定和限制：

(a)正常工作的高强度跑道灯（HIRL）；

(b)正常工作的跑道中心线灯（CL）；

(c)可用的跑道中心线标志（RCLM）；

(d)用于定位的航向道信号可用（如果适用于所用指引系统）；

(e) 起飞跑道上的侧风分量小于飞机飞行手册上的侧风限制或不大于 15 节时，取较小值。

(f)RVR 报告系统：

(i)在所用跑道上仅安装两个 RVR 报告系统的情况下，要求有接地区 RVR 和跑道末端 RVR，且它们均为控制 RVR；

(ii)在所用跑道上安装三个 RVR 报告系统的情况下：

(A)控制 RVR 要求按照本节 c 条款要求执行；

(B)只要剩余的两个 RVR 传感器报告的值等于或高于本款适用最低值，且 RVR 不低于 150 米时，则任何发射机的故障不会影响运行。

(g)使用这些最低标准的所有运行应在提供直接连接滑行路线的跑道上实施，且滑行路线上装有满足国内或国际民航组织要求的滑行道中心线灯或者批准用于这些运行的其它滑行道引导系统。

f.批准合格证持有人使用表 1 中所列的安装在飞机上的起飞引导系统的起飞最低标准（可批准的使用起飞引导系统的最小 RVR 是 RVR 75 米（300 英尺））。

表 1 – 批准的可用于起飞引导的系统、飞机和 RVR

如果未批准 e 款，在表 1 中各栏填入不适用。

| 可用于起飞引导的系统 | 飞机 制造商/型号/系列 | 批准的最小RVR |
| --- | --- | --- |

- 机长和副驾驶必须完成了合格证持有人经批准的、与本条批准的运行有关的训练大纲。

## 运行演示

获得局方初始批准后，航空运营人应完成适当的运行演示。演示的目的是测定或验证航空器的飞行引导系统、培训、机组操作程序、维修方案以及局方正在审定的运行手册的可用性和有效性，该运行演示可以在航线（载客）运行、训练飞行或航路验证中实施。

申请人应制定一种记录进近和着陆性能数据的收集方法（例如“飞行机组报告表”），应向局方监察员提供记录结果的数据和演示数据的摘要，以供其进行评估。运营人无需对每一型号或改型进行完全的运行演示。局方监察员可以根据其他运营人使用相同机型或HUD型号以及程序所获取的经历，批准运营人减少所需的进近和着陆次数。

局方分析收集运营人提交的运行演示数据并认为可接受后，方标志批准工作正式完成。

# 附件B  HUD运行演示飞行机组报告表样例

| 第一部分（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞机型别： |  |  | 注册号： |  |  |  | 航班号： |  | 日期： |
| 着陆机场和跑道： |  |  |  |  |  |  | 机长： |  | CAT Ⅰ□ CAT Ⅱ□ CAT Ⅲ □ SA CAT Ⅰ□ SA CAT Ⅱ□ LVTO □ |
| HUD进近着陆或起飞运行： 飞行计划 跟随引导至接地，或进近直至高度 米后转为目视进近着陆 跟随引导起飞，或跟随中线灯或标志起飞 实际运行 跟随引导至接地，或进近直至高度 米后转为目视进近着陆 跟随引导起飞，或跟随中线灯或标志起飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次HUD进近着陆或起飞是否满意：□满意 □不满意 如不满意，请继续完成第二部分填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分（异常情况报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如进近起飞异常，是因为：□机场设备故障 □机载设备故障 □ATC 指令 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完好性降级 |  | HUD系统 |  | 工作失效： □全部 □部分： 故障详细描述：空速/高度 或在地面： |  |  |  |  |  |
| 性能缺陷 |  | 下滑道 |  | □ILS 偏差告警 □信号不稳定 □在着陆区之外接地 □其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 航向道 |  | □ILS 偏差告警 □信号不稳定 □其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无线电高度 |  | □EGPWS 近地告警 □信号不稳定 □其他 |  |  |  |  |  |
| 第三部分 全天候运行/中断完整描述(如适用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RVR: |  |  |  |  | DA(H): |  |  | 目视参考高度： |  |
| 复飞 |  | 复飞起始高度： |  |  |  | 原因：□跑道占用 □跑道冲突 □燃油储备 □进近关闭 □缺少目视参考 □完好性缺陷/性能降级 |  |  |  |
| 备降 |  | 至 机场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 机长签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件C  用于评估特殊批准I、II 类运行的检查单样例

| 机场名称 |  | 跑道号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 评估类型 | 特殊I类 是否 | 特殊II类 是否 |  |
| 评 估 意 见 | 1.结论：（是否可以具备实施特殊I/II类运行的条件） 2.存在的主要问题及需要改进的项目： |  |  |
|  | 评估单位： 负责人： 机场负责人: 联系方式： 联系方式： |  |  |

| 项目 | 结 果 |
| --- | --- |
| 运 行 标 准 评 估 | 现有运行标准是否满足RVR550米，DH60米 全部机型满足，部分机型不满足，全部机型不满足 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 如不满足， 是否由于下滑台原因引起 是否 是否为障碍物原因引起 是否 是否可以采取措施降低运行标准满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
| 跑道可用着陆距离 | 可用的跑道着陆距离是否达到1500米（特殊I类）或更长 是否 可用的跑道着陆距离是否达到1850米（特殊II类）或更长 是否 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
| 净 空 和 飞 行 程 序 评 估 | 1.最后进近下滑角是否为3度是否 2.航向道是否偏置是否 3.入口基准高（RDH）处于15-18米是否 4.机场障碍物不得穿透I类精密进近面是否 5.无障碍区( OFZ) 必须满足《民用机场飞行区技术标准》中描述的I类类障碍物限制标准（特殊I类）。 6.无障碍区( OFZ) 必须满足《民用机场飞行区技术标准》中描述的II类类障碍物限制标准（特殊II类）。 7.距跑道1公里内的地形起伏是否满足正负2%以内是否 以上项目不符之处：_______________________________ _________________________________________________ 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：___________________________________________________________ 8. 距跑道入口3公里以内障碍物是否穿透III类LS进近的 OAS面是否，如有穿透，请列出障碍物信息 名称______，位置_______，高度______ 名称______，位置_______，高度______ 9. 复飞航段是否需要通过提高DH来满足超障要求是否 DH________，RVR________ |
| 场 地 电 磁 环 境 评 估 | 是否有障碍物不满足场地电磁环境要求 是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 若为固定障碍物，请列出障碍物信息 名称______，位置_______，高度______ 名称______，位置_______，高度______ 是否可以通过建立合适的滑行引导程序解决是否 是否符合II 类ILS保护区场地设置规范是否 是否已设置ILS保护区等待位置标识和标志是否 是否需要安装附加的灯光、信号、标识 是否 是否可以通过移出障碍物解决是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
| 灯 光 和 辅 助 设 备 地 面 运 行 程 序 | 是否具有I类精密进近灯光系统是否 ILS设备信号是否通过飞行校验满足II类参数要求是否 是否满足提供II/D/2级性能要求以支持航空运营人申请的特殊II 类运行要求。是否 是否具有高强度跑道灯是否 是否具有跑道中线灯是否 有安装在TDZ的RVR（特殊I类）是否 有不少于2个RVR，其中一个在TDZ（特殊II类）是否 跑道灯光系统的跑道中线灯、跑道边灯、跑道入口灯和跑道末端灯必须带有能够一秒转换的备份电源（特殊II类）是否 跑道灯光系统是否可远程监控（特殊II类）是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ 是否已建立符合传统II类运行要求的地面运行程序是否 是否已建立符合特殊II类运行要求的地面运行程序是否 是否已经考虑了起飞着陆混合运行的情况是否 是否使用FOLLOW ME车是否 是否建立了标准滑行路线和地面间隔要求是否 是否公布了专门滑行路线图是否 是否在航行资料中公布了HUD运行有关要求是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ 如不采用以上措施，是否另行采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ |

# 附件D  用于评估使用HUD实施RVR低于125米起飞的检查单样例

| 机场名称 |  | 跑道号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 评估类型 | RVR 125米以下 是否 |  |  |
| 评 估 意 见 | 1.结论：（是否可以具备RVR低于125米起飞的条件） 2.存在的主要问题及需要改进的项目： |  |  |
|  | 评估单位： 负责人： 机场负责人: 联系方式： 联系方式： |  |  |

| 项目 | 结 果 |
| --- | --- |
| 灯 光 和 RVR | 是否具有高强度跑道灯是否 是否具有跑道末端灯是否 是否具有跑道中线灯是否 15米（RVR125米以下起飞） 有安装在TDZ的RVR（A类飞机使用）是否 有安装在TDZ和MID的RVR（B/C类飞机使用）是否 有安装在TDZ、MID和ROLLOUT的RVR（D类飞机使用） 是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ |
| 净 空 和 飞 行 程 序 | 有公布的仪表离场程序，且大于3.3%的最低离场梯度要求已经被注明是否 |
| 场 地 电 磁 环 境 评 估 | LOC为双频设备是否（RVR125米或以上起飞无须） LOC是否满足提供III/E/4级性能要求（RVR125米或以上起飞无须，RVR125米以下起飞必须）是否 是否有固定或移动障碍物不满足场地电磁环境要求 是 否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ 是否可以通过建立合适的滑行引导程序解决是否 是否符合III类LOC保护区场地设置规范是否 是否已设置LOC保护区等待位置标识和标志是否 是否需要安装附加的灯光、信号、标识是否 是否可以通过移出障碍物解决是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ 若为固定障碍物，请列出障碍物信息 名称______，位置_______，高度______ 名称______，位置_______，高度______ |
| 地 面 运 行 程 序 | 是否已建立符合低能见度起飞要求的地面运行程序是否 是否已经考虑了起飞着陆混合运行的情况是否 是否使用FOLLOW ME车是否 是否建立了标准滑行路线和地面间隔要求是否 是否公布了专门滑行路线图是否 是否在航行资料中公布了HUD运行有关要求是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ 如不采用以上措施，是否另行采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |

# 附件E  ICAO DOC 9365 《全天候运行手册》对HUD的说明

摘录自DOC 9365全天候运行手册（第四版 2017年修订）第6章《机场运行最低标准的实施》第6.8节 《平视显示仪和等效显示仪》

概述

6.8.1 平视显示仪（HUD）可将飞行信息显示在驾驶员前方外界视野内而不会明显限制外界视景。

6.8.2 可以根据拟进行的飞行运行、飞行条件、系统能力和特殊批准（包括任何运行增益），在平视显示仪上显示各种飞行信息。平视显示仪可以包括但不限于以下各项；

a) 空速；

b) 高度；

c) 航向；

d) 垂直速度；

e) 迎角；

f) 飞行航径或速度矢量；

g) 倾斜和俯仰姿态参考；

h) 带偏差指示的航线和下滑道；

i) 状态指示（例如导航传感器、自动驾驶仪、飞行指示仪等）；和

j) 警报和警告显示（例如机载防撞系统、风切变、近地警告等）。

6.8.3 等效平视显示仪是指经认证与平视显示仪等效的显示系统。等效平视显示仪至少具有以下特征：

• 是一种平视显示，视觉注意力不需要从俯视向平视过渡；

• 显示与驾驶员外界视景一致的传感器衍生图像；

• 呈现所需的航空器飞行符号和外界视景；和

• 具有适合人工控制航空器的显示特性和动态特性。

等效平视显示仪还可以允许同时观看增强目视系统传感器图像和/或计算机生成的图像。在使用这种系统之前，必须获得适当的适航批准和特殊运行批准。

6.8.4 等效功能显示仪是指经认证能提供与平视显示仪同等性能等级的显示系统。等效功能显示仪与驾驶员的外界视景相一致并可呈现适合人工控制航空器所需的航空器符号、显示特性和动态特性。在使用这种系统之前，必须获得适当的适航批准和特殊运行批准。

运行应用

6.8.5 配备平视显示仪的飞行运行可以通过将俯视显示仪上的飞行信息与外界视景相结合来增强情景意识，从而使驾驶员在持续观察外界情景时能更及时了解相关飞行参数和状态信息。这种情景意识的增强也可以减少飞行运行误差，并提高驾驶员随着气象条件的变化在仪表参考与目视参考之间实现过渡的能力。飞行运行应用可包括以下方面：

a) 在所有飞行运行期间，特别是在滑行、起飞、进近和着陆期间增强情景意识；

b) 减少起飞、进近和着陆期间的飞行技术误差;和

c) 由于能准确预测接地区、获得机尾擦地意识/警告以及快速识别非正常姿态并从中改出，使性能得到改进。

6.8.6 经批准的平视显示仪可用于以下目的：

a) 在执行特定任务或运行时补充常规驾驶舱仪表。主座舱仪表仍然是人工控制或操纵航空器的主要手段；和

b) 作为主飞行显示仪；

1) 驾驶员可以使用平视显示仪显示的信息，而无需扫视俯视显示仪。具体来说，批准将平视显示仪用于这种用途，可以使驾驶员在进行经批准的地面或飞行运行时通过参考平视显示仪来控制航空器；和

2) 平视显示仪所显示的信息可用作与另一系统结合使用来实现附加导航或控制性能的手段。

可在平视显示仪上显示所需信息。可以针对用于此目的的平视显示仪，批准给予特定航空器或自动飞行控制系统以运行增益（以降低最低标准的形式）。

6.8.7 使用合格的平视显示仪作为主要飞行参考，便有资格在降低的能见度或跑道视程条件下实施运行，或者替代地面设施的某些部分，如接地带灯和/或中线灯等。

平视显示仪培训

6.8.8 培训要求应酌情由运营人所在国或登记国制定、监督和批准。培训要求应包括近期经验要求，如果国家确定这些要求与使用传统俯视仪表的现行要求有显著差异的话。

6.8.9 平视显示仪培训应该涉及平视显示仪设计用于的并获得运行批准的所有飞行运行。一些培训内容可能需要根据航空器是配备单一平视显示仪还是双平视显示仪进行调整。培训应该包括在平视显示仪性能降低或发生故障情况下所需的应急程序。平视显示仪培训应包括与预期用途相对应的以下要素：

a) 了解平视显示仪、其飞行航径、能源管理概念和符号。这应包括在发生关键飞行事件（例如机载防撞系统交通咨询/决断咨询、从失去操纵性和风切变中恢复、发动机或系统故障）期间的运行；

b) 平视显示仪的限制和正常程序，包括进行维护和运行检查，以确保系统在使用前的正常功能。这些检查包括驾驶员座椅调整以获得和保持适当的视角以及验证平视显示仪的操作模式；

c) 平视显示仪在低能见度运行期间的使用，包括在昼间和夜间条件下的滑行、起飞、仪表进近和着陆。这种培训应包括从俯视到平视和从平视到俯视运行的过渡；

d) 平视显示仪的故障模式以及故障模式或限制对机组人员行为能力的影响；

e) 用于单一平视显示仪设备的机组人员协调、监控和口头呼叫程序（对没有配备平视显示仪的驾驶员而言为俯视监控，对配备有平视显示仪的驾驶员而言为平视监控）；

f) 用于双平视显示仪设备的机组人员协调、监控和口头呼叫程序（由执飞驾驶员使用平视显示仪，由另一驾驶员进行平视或俯视监控）；

g) 考虑由于“管状视觉”（也称为认知隧道效应或注意力隧道效应）造成情景意识丧失的可能性；

h) 天气如低云底高和低能见度等可能会对平视显示仪的性能产生的任何影响；和

i) 平视显示仪的适航要求。

# 附件F  ICAO DOC 9365 关于平视显示仪和增强目视系统的培训、检查和近期经历要求的示例

- 初始地面训练科目

- 与平视显示仪和增强目视系统飞行运行和限制规定有关的适用的监管指导原则，包括航空器飞行手册的限制规定；

- 平视显示仪、控制系统、模式、特征、符号、信号以及相关的系统和组件；

- 增强目视系统传感器性能、传感器限制、视景判读、视觉异常和其他视觉效果；

- 与在飞行的滑行、起飞、爬升、巡航、下降和着陆阶段使用平视显示仪和增强目视系统，包括使用平视显示仪和增强目视系统进行仪表进近、在决断高度/决断高或最低下降高度以下运行、执行复飞、着陆、滑跑和中断着陆相关的飞行前计划和运行方面考虑；

- 与低能见度条件相关的天气及其对增强目视系统性能的影响；

- 使用增强目视系统时的正常、非正常、紧急情况和机组协调程序；

- 对进近灯光系统和跑道灯光系统及其在使用平视显示仪和增强目视系统时的显示特性的理解。

- 飞行初训练科目

- 为运行所做的平视显示仪和增强目视系统设备的飞行前和飞行中准备工作，包括显示仪、控制系统、模式和相关系统的设置和使用，包括昼间和夜间条件下亮度和对比度的调整；

- 与在滑行、起飞、爬升、巡航、下降、着陆和滑跑期间使用平视显示仪和增强目视系统相关的适当驾驶技术，包括复飞和中断着陆；

- 在仪表进近期间使用平视显示仪和增强目视系统的适当驾驶技术，包括根据适用的国家规章，在昼间和夜间条件下在决断高度/决断高或最低下降高度以下的运行；

- 确定增强的飞行能见度；

- 辨识适用于增强目视系统运行的所需目视参考；

- 从增强目视系统传感器图像过渡到依靠自然视觉获取所需的目视参考和跑道环境；

- 使用增强目视系统传感器图像进行接地和滑跑（如适用）；

- 使用平视显示仪和增强目视系统时的正常、非正常、应急和机组协调程序，包括使用驾驶员监控（PM）显示仪的机组程序。

- 复训或差异训练

增强目视系统运行方面的复训和差异训练应该包括初训时所涵盖的相同科目。关于新的增强目视系统的差异训练还应包括与使用新系统进行增强目视系统运行相关的特殊条件或考虑因素。

- 近期飞行经历

平视显示仪和增强目视系统运行是涉及使用带有传感器图像的平视显示仪的复杂运行，驾驶员通常在低能见度条件下进行这种运行。由于低能见度条件不常发生，而且在这些条件下操作这一设备所需的技能会退化，因此近期有过使用平视显示仪和增强目视系统的飞行经历和受过这方面训练，对于防止技能的丢失是必不可少的。要求具有近期使用平视显示仪和增强目视系统飞行经历的目的，是确保驾驶员仍能熟练使用所有平视显示仪和增强目视系统组件和操作程序，并确保驾驶员安全地进行增强目视系统运行。随着增强目视系统设备逐渐朝着允许在比目前所允许的能见度更低的环境中进行运行的方向发展，和增强目视系统运行的范围和数量随着时间的推移而增加，驾驶员需要保持近期飞行经历显得更加重要。平视显示仪和增强目视系统运营人的政策是在几乎所有运行中使用这种设备，这可以比仅在低能见度运行期间使用它们更快地积累经验和提高熟练程度。

平视显示仪能在全天候运行中极大地增强安全性，且增强目视系统还可以在除了低能见度运行之外的其他运行中提供其他益处。例如，增强目视系统几乎可以在全天候条件下提高夜间运行的安全性，特别是在山区。一些国家要求，在增强目视系统运行期间操纵飞机控制系统的人员或在增强目视系统运行期间作为机长的人员，只有在飞行之前的六个日历月内曾作为控制系统的唯一操纵者使用增强目视系统执行过六次仪表进近运行并有记录，才可担当这一任务。有些国家确实允许在航空器上或装备了增强目视系统的模拟机上获得近期飞行经历。

- 熟练性检查要求

一些国家将要求作为机长的人员或正在操纵装备了增强目视系统的飞机的控制系统的人员通过平视显示仪和增强目视系统熟练性检查。典型的平视显示仪和增强目视系统熟练性检查，应包括关于平视显示仪和增强目视系统的初始地面训练和飞行训练期间所涵盖项目的代表性样本。

# 附件G  飞行机组HUD训练和资质保持要求（传统版样例）

说明：本样例以737NG上安装的HGS4000型HUD为例，仅供参考。运营人应根据使用HUD设备的实际构型，结合所实施运行种类编制适用于自身的方案，经主任运行监察员（POI）批准后实施。

## 训练目的

通过训练使受训驾驶员了解和掌握 HUD系统的知识和使用方法，正常飞行操作程序和非正常操作程序；使受训驾驶员能够利用HUD设备实施I类运行、II 类、III类运行和特殊批准的I类、特殊批准的II类运行以及执行最低RVR 150/125/75米起飞标准运行。

## 进入条件

2.1 机长标准：取得左座运行资质的驾驶员进入HUD左座训练。

2.2 副驾驶标准：取得右座运行资质的驾驶员进入HUD右座训练。

## 训练教员、检查员的资格

3.1训练教员包括地面理论教员和飞行教员。

3.2训练教员、检查员必须持有局方认可的、有效的教员执照。

3.3飞行教员和检查员应具有HUD运行资格。

## 地面理论训练

4.1训练课时：不少于12小时（未使用HUD前，已完成低能见度运行理论培训的，不少于8小时）

4.1.1训练内容：

(1) HUD理论：不少于8小时；

- HUD的组成；

- HUD的各种操作模式；

- HUD的显示符号；

- HUD的正常操作程序和非正常操纵程序；

- 机组人员职责、分工和标准喊话。

(2) 低能见度运行理论（低能见度起飞和II类运行）：不少于4小时，但对未使用HUD前，已完成低能见度运行理论培训的机组无需重复。

- 机场II类运行仪表进近系统和目视助航设备，包括进近灯光、跑道滑行道灯光、大气投射仪等的使用特点、能力和限制；

- 机载设备包括飞行指引系统、自动进近耦合设备、用于识别决断高的设备、仪表与显示设备、自动油门系统以及复飞指引、故障监视与警告系统等其它设备的使用特点、能力和限制；

- 低能见度条件下对于起飞的限制，不同跑道视程（RVR）下对机载设备与地面设施设备的不同要求；

- 决断高的识别；

- 使用复飞指引显示进行复飞的技术；

- 跑道视程（RVR）的使用与限制；

- 在II类运行天气条件下以不同的下滑角、驾驶舱观测遮蔽角和正常看清各种目视地面标志的高度，使用与跑道环境有关的目视地面标志和方法；

- 利用合格的有视景飞行模拟机和其它训练设备，熟悉在跑道视程（RVR） 500米、350米及更低值时从仪表飞行转为目视飞行的景象；

- 垂直和水平风切变的影响；

- II类运行仪表进近与中断进近飞行程序，机组分工与配合；

- II类运行飞行有关规定，飞行手册、训练手册有关内容。

4.1.2地面理论训练合格的标准

- 熟练掌握HUD的使用；

- 熟悉HUD的各种操作方式；

- 熟悉HUD运行起飞的操作特点；

- 熟悉HUD运行低能见度条件下对于起飞的限制；

- 熟悉HUD运行进近程序和操作特点；

- 熟悉II类运行灯光系统和目视参照物的使用；

- 熟悉II类运行下的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 熟悉特殊批准的II类或低于I类最低标准运行灯光系统和目视参照物的使用；

- 熟悉特殊批准的II类或低于I类最低标准运行下的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 熟悉设备故障警告的特性和限制；

- 熟悉特殊情况的处置程序和操作方法。

4.1.3地面理论训练考试

- 理论训练课程结束后进行考试，成绩80分（含）以上者为合格。

- 考试合格者，方可进入模拟机训练。

- 考试不合格者可补考一次。补考仍不合格者，重新进入HUD训练。

## 模拟机训练

5.1模拟机训练课时

机长在左座操纵共完成2课（4小时）训练，其中包括1小时的考试，在全动模拟机上进行。副驾驶仅在右座进行1课（2小时）的配合训练。训练需针对本型号的HUD开展。

5.2模拟机教员

必须持有局方颁发的B、C类飞行教员执照，并获得HUD教员资格授权。

5.3模拟机训练科目

5.3.1第一课

- HUD运行驾驶舱准备，熟悉HUD检查单的使用；

- 低能见滑行程序，包括RVR 150/125/75米滑行训练；

- “主方式”低能见静风/侧风起飞；

- 低能见度中断起飞，包括RVR 150/125/75米中断起飞训练；

- 爬升、下降、转至某航向，截获VOR径向线练习；

- TCAS决策咨询；

- 大坡度转弯、失速改出（光洁/转弯/着陆）；

- HUD监控下A/P、/A/T、F/D进近，自动着陆；

- IMC、VMC、AIII方式进近；

- HUD故障或地面着陆系统故障的进近；

- 人工F/D II类进近，风切变，复飞；

- HUD II类方式标准喊话；

- HUD AIII模式人工F/D 进近，包括II类进近，特殊批准的I类进近、特殊批准的II类进近、能见度零全停着陆；

- HUD AIII模式人工F/D侧风着陆，包括II类进近，特殊批准的I类进近、特殊批准的II类进近。

5.3.2第二课

- HUD运行驾驶舱准备；

- 低能见滑行程序，包括RVR 150/125/75米滑行训练；

- 低能见静风/侧风起飞、大侧风（20节）起飞；

- 低能见中断起飞（V1前单发），包括RVR 150/125/75米天气条件；

- 低能见V1后发动机失效，包括RVR 150/125/75米天气条件；

- HUD人工F/D单发落地；

- RVR 150/125/75米起飞后风切变；

- HUD人工F/D 特殊II类风切变，复飞；

- HUD人工F/D  特殊II类静风/侧风着陆；

- HUD 特殊II类进近标准喊话；

- 特殊II进近过程中HUD故障或ILS故障；

- 失去AIII方式（人工F/D， 特殊 II类进近）；

- HUD人工 F/D进近，能见度零全停着陆，滑跑程序，在跑道上全停。

5.4模拟机训练合格标准

5.4.1左座驾驶员

- 熟练并掌握HUD设备的使用及飞行程序；

- 掌握在RVR 150/125/75米条件下滑行技巧；

- 在II类运行条件下使用HUD完成正常与非正常情况下的进近着陆；

- 在特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下使用HUD完成正常与非正常情况下的进近着陆；

- 有良好的观察和判断能力；

- 能正确进行驾驶舱资源的管理，口令准确、清晰；

- 能及时发现不正常情况，并处置果断、动作准确。

5.4.2右座驾驶员

- 熟练并掌握HUD设备的使用及飞行程序；

- 有良好的观察和判断能力；

- 配合主动，执行左座指令的动作准确；

- 注意力分配合理，标准喊话准确，能及时发现和提醒运行中的偏差。

5.5模拟机训练考试

- 考试员由具有相应资格的飞行教员担任。

- 考试时间为1小时。

- 驾驶员在左右座的飞行表现均需进行评定，以左座表现为主评定成绩。

- 模拟机考试的具体方法和评分标准参见《飞行技术管理手册》。

- 模拟机考试总评成绩必须在4分（含）以上为合格。

- 考试成绩填入《驾驶员飞行记录簿》及相关文书。

- 考试合格者方可进入航线熟练飞行。

- 考试不合格者可补考一次，但30天内不得申请补考。补考仍不合格者，终止其本次HUD训练。

## 航线飞行

6.1驾驶员在模拟机训练结束后6个月内，必须使用HUD人工飞行不少于10次起飞、进近和着陆。

6.2天气执行标准：在不低于I类天气条件下，按照模拟特I类天气标准，使用HUD进行起降飞行。

6.3航线飞行时，整个航程应使用HUD监控飞机参数和状态进行飞行。

6.4对每次使用HUD实施航线熟练飞行的情况记录在《飞行经历记录本》中。

6.5完成航线熟练飞行后，要进行飞行检查。

- 使用HUD的起飞、进近和着陆，天气标准不低于I类运行最低标准。

- 副驾驶也应合格于HUD 运行的职责。

6.6将检查记录填入《驾驶员飞行记录薄》。

6.7检查不合格者可补考一次。补考仍不合格者，重新进行HUD训练。

## HUD复训要求

7.1每12个月完成1次复训和2次检查，其中至少1次检查需在定期复训中进行。另外1次检查可结合机长定期航线检查进行，也可结合模拟机熟练检查进行。

7.2地面理论复训

7.2.1课时：2小时

7.2.2内容

- 有关HUD原理和训练手册的学习；

- RVR 150/125/75米滑行程序和II类运行条件下的HUD飞行程序；

- RVR 150/125/75米和II类运行条件下运行的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下的HUD飞行程序；

- 特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 有关机场的仪表着陆系统设施信息；

- 本公司关于HUD运行的规定和文件；

- 中国民航局关于HUD运行规章和咨询通告；

- 机载设备包括飞行指引系统、自动进近耦合设备、用于识别决断高的设备、仪表与显示设备、自动油门系统以及复飞指引、故障监视与警告系统等其它设备的使用特点、能力和限制。

7.3模拟机训练

7.3.1可结合正常年度复训进行。HUD科目时间不少于1小时。

7.3.2训练科目

机长：

- RVR 150/125/75米滑行和中断起飞；

- HUD人工F/D 特殊I类、标准II或特殊II类下的进近着陆；

- HUD人工F/D单发进近、复飞、着陆。

副驾驶（不做强制要求）：

熟练HUD飞行程序，正确使用检查单，及时监控设备和标准喊话，配合左座完成II类条件下的HUD起飞和着陆，完成特殊批准的II类或低于I类最低标准条件下的HUD起飞和着陆。

# 附件H  飞行机组HUD训练和资质保持要求（CBTA版样例）

说明：本样例仅供参考，运营人应根据使用HUD设备的实际构型，结合所实施运行种类编制适用于自身的方案，经主任运行监察员（POI）批准后实施。

## 训练目的

通过训练使受训驾驶员了解和掌握 HUD系统的知识和使用方法，正常飞行操作程序和非正常操作程序；使受训驾驶员能够利用HUD设备实施I类运行、II 类、III类运行和特殊批准的I类、特殊批准的II类运行以及执行最低RVR 150/125/75/75米起飞标准运行。

## 进入条件和训练类型

2.1此前不具备任何型号HUD操作资格的驾驶员，为具备某型号HUD操作资格的，该类驾驶员需完成“HUD初始训练”；

2.2此前具备某型号HUD操作资格的驾驶员，为具备其它型号HUD操作资格的，该类驾驶员需完成“HUD转型号训练”；

2.3具备相同设备型号HUD操作资格的驾驶员，为具备在不同驾驶座位上使用该型号HUD进行操作资格的，该类驾驶员需完成“HUD同型号转座训练”。

## 教员、检查员的资格

3.1训练教员包括地面理论教员和飞行教员，

3.2训练教员、检查员必须持有局方认可的、有效的教员执照。

3.3飞行教员和检查员应具有HUD运行资格。

## 地面理论训练

4.1 训练课时

4.1.1 HUD初始训练

不少于12小时（未使用HUD前，已完成低能见度运行理论培训的，不少于8小时）。

4.1.2 HUD转型号训练

不少于4小时。

4.1.3 HUD同型号转座训练

无需进行地面理论训练。

4.2训练内容：

4.2.1 HUD初始训练

(1) HUD理论：不少于8小时；

- HUD的组成；

- HUD的各种操作模式；

- HUD的显示符号；

- HUD的正常操作程序和非正常操纵程序；

- 机组人员职责、分工和标准喊话（需结合PPT等教具演示程序）。

(2) 低能见度运行理论（低能见度起飞和II类运行）：不少于4小时，但对未使用HUD前，已完成低能见度运行理论培训的机组无需重复。

- 机场II类运行仪表进近系统和目视助航设备，包括进近灯光、跑道滑行道灯光、大气投射仪等的使用特点、能力和限制；

- 机载设备包括飞行指引系统、自动进近耦合设备、用于识别决断高的设备、仪表与显示设备、自动油门系统以及复飞指引、故障监视与警告系统等其它设备的使用特点、能力和限制；

- 低能见度条件下对于起飞的限制，不同跑道视程（RVR）下对机载设备与地面设施设备的不同要求；

- 决断高的识别；

- 使用复飞指引显示进行复飞的技术；

- 跑道视程（RVR）的使用与限制；

- 在II类运行天气条件下以不同的下滑角、驾驶舱观测遮蔽角和正常看清各种目视地面标志的高度，使用与跑道环境有关的目视地面标志和方法；

- 利用合格的有视景飞行模拟机和其它训练设备，熟悉在跑道视程（RVR） 500米、350米及更低值时从仪表飞行转为目视飞行的景象；

- 垂直和水平风切变的影响；

- II类运行仪表进近与中断进近飞行程序，机组分工与配合；

- II类运行飞行有关规定，飞行手册、训练手册有关内容。

4.2.2 HUD转型号训练

HUD理论：不少于4小时。

- HUD的组成（与原型号差异部分）；

- HUD的各种操作模式（与原型号差异部分）；

- HUD的显示符号（与原型号差异部分）；

- HUD的正常操作程序和非正常操纵程序（与原型号差异部分）；

- 机组人员职责、分工和标准喊话（与原型号差异部分）。

4.3 地面理论训练合格的标准

- 熟练掌握平视指引HUD的使用；

- 熟悉HUD的各种操作方式；

- 熟练并掌握HUD设备的使用及飞行程序；

- 有良好的观察和判断能力。主动配合，执行PF指令的动作准确；注意力分配合理，标准喊话准确，能及时发现和提醒运行中的偏差（对于右侧无HUD设备的机型，特别强调副驾驶的该项标准）。

- 熟悉HUD运行起飞的操作特点；

- 熟悉HUD运行低能见度条件下对于起飞的限制；

- 熟悉HUD运行进近程序和操作特点；

- 熟悉II类运行灯光系统和目视参照物的使用；

- 熟悉II类运行下的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 熟悉特殊批准的II类或低于I类最低标准运行灯光系统和目视参照物的使用；

- 熟悉特殊批准的II类或低于I类最低标准运行下的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 熟悉设备故障警告的特性和限制；

- 熟悉特殊情况的处置程序和操作方法。

4.4地面理论训练考试

- 理论训练课程结束后进行考试，成绩80分（含）以上者为合格。

- 考试合格者，方可进入模拟机训练。

- 考试不合格者可补考一次。补考仍不合格者，重新进入HUD训练。

## 模拟机训练

5.1模拟机训练课时

5.1.1 HUD初始训练

在全动模拟机上使用申请型号的HUD完成2课（4小时）训练，其中包括1小时的考试。对于副驾驶侧无HUD设备，仅有信号牌提示的机型，副驾驶无需进行模拟机训练。

5.1.2 HUD转型号训练

在全动模拟机上、使用申请型号的HUD完成1课（2小时）训练，其中包括1小时的考试。

5.1.3 HUD同型号转座训练

无需进行模拟机训练

5.2模拟机教员

必须持有局方颁发的B、C类飞行教员执照，并获得HUD教员资格授权。

5.3模拟机训练科目

本科目样例以HGS4000型HUD为例，仅供参考，运营人应根据使用HUD设备的实际构型，结合所实施运行种类编制适用于自身的方案，经主任运行监察员（POI）批准后实施。

5.3.1 HUD初始训练

- HUD系统驾驶舱准备，HUD检查单的使用；

- 低能见滑行程序，包括RVR 150/125/75米滑行；

- “主方式”低能见静风、侧风、大侧风（20节）起飞；

- 低能见度（RVR150/125/75米）V1前发动机失效，中断起飞；

- 低能见度（RVR150/125/75米）V1后发动机失效；

- 低能见度（RVR150/125/75米）起飞后风切变；

- 爬升、下降、转至某航向，截获VOR径向线练习；

- TCAS决策咨询机动；

- 大坡度转弯、失速改出（光洁/转弯/着陆）；

- HUD监控下的自动进近着陆；

- 双发人工IMC、VMC、AIII方式进近。其中AIII模式人工F/D 进近，完成侧风限制值内的II类、特殊批准的I类、特殊批准的II类、III类、以及能见度零的进近，着陆全停，含标准喊话；

- 单发人工IMC、VMC、AIII方式进近。其中AIII模式人工F/D 进近，完成侧风限制值内的I类进近，着陆全停，含标准喊话；

- 进近过程中HUD故障或ILS故障；

- HUD人工F/D II类进近，风切变复飞，含标准喊话；

- 失去AIII方式（人工F/D， 特殊 II类进近）。

5.3.2 HUD转型号训练

- 低能见度（RVR150/125/75米）V1前发动机失效，中断起飞；

- 低能见度（RVR150/125/75米）V1后发动机失效；

- TCAS决策咨询机动；

- 大坡度转弯、失速改出（光洁/转弯/着陆）；

- 双发人工IMC、VMC、AIII方式进近。其中AIII模式人工F/D 进近，完成侧风限制值内的III类进近，着陆全停，含标准喊话；

- 单发人工IMC、VMC、AIII方式进近。其中AIII模式人工F/D 进近，完成侧风限制值内的I类进近，着陆全停，含标准喊话；

- 进近过程中HUD故障或ILS故障；

- 起飞/进近风切变，任选一个。

5.4模拟机训练合格标准

- 熟练并掌握HUD设备的使用及飞行程序；

- 掌握在RVR 150/125/75米条件下滑行技巧；

- 在II类运行条件下使用HUD完成正常与非正常情况下的进近着陆；

- 在特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下使用HUD完成正常与非正常情况下的进近着陆；

- 有良好的观察和判断能力；

- 能正确进行驾驶舱资源的管理，口令准确、清晰；

- 能及时发现不正常情况，并处置果断、动作准确。

5.5模拟机训练考试

- 考试员由具有相应资格的飞行教员担任。

- 考试时间为1小时。

- 驾驶员在左右座的飞行表现均需进行评定，以左座表现为主评定成绩。

- 模拟机考试的具体方法和评分标准参见《飞行技术管理手册》。模拟机考试总评成绩必须在4分（含）以上为合格。

- 考试成绩填入《驾驶员飞行记录簿》及相关文书。

- 考试合格者方可进入航线熟练飞行。

- 考试不合格者可补考一次，但30天内不得申请补考。补考仍不合格者，终止其本次HUD训练

## 航线飞行

6.1驾驶员在模拟机训练结束后6个月内，必须使用HUD人工飞行不少于10次起飞、进近和着陆。

6.2天气执行标准：在不低于I类天气条件下，按照模拟特I类天气标准，使用HUD进行起降飞行。

6.3航线飞行时，整个航程应使用HUD监控飞机参数和状态进行飞行。

6.4对每次使用HUD实施航线熟练飞行的情况记录在《飞行经历记录本》中。

6.5完成航线熟练飞行后，要进行飞行检查。

- 使用HUD的起飞、进近和着陆，天气标准不低于I类运行最低标准。

- 副驾驶也应合格于HUD 运行的职责。

6.6将检查记录填入《驾驶员飞行记录薄》。

6.7检查不合格者可补考一次。补考仍不合格者，重新进行HUD训练。

## HUD复训要求

7.1每12个月完成1次复训和2次检查，其中至少1次检查需在定期复训中进行。另外1次检查可结合机长定期航线检查进行，也可结合模拟机熟练检查进行。

7.2地面理论复训

7.2.1课时：2小时

7.2.2内容：

- 有关HUD原理和训练手册的学习；

- RVR 150/125/75米滑行程序和II类运行条件下的HUD飞行程序；

- RVR 150/125/75米和II类运行条件下运行的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下的HUD飞行程序；

- 特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下的机组人员职责、分工和标准喊话；

- 有关机场的仪表着陆系统设施信息；

- 本公司关于HUD运行的规定和文件；

- 中国民航局关于HUD运行规章和咨询通告；

- 机载设备包括飞行指引系统、自动进近耦合设备、用于识别决断高的设备、仪表与显示设备、自动油门系统以及复飞指引、故障监视与警告系统等其它设备的使用特点、能力和限制。

7.3模拟机训练

7.3.1可结合正常年度复训进行

7.3.2训练科目

HUD模拟机复训科目不少于一次低能见度起飞、一次低能见度人工着陆和一次人工复飞。

# 附件I  HUD运行与传统运行在地面设施和场地要求上的差异说明

- 机场跑道灯光电源可以通过多种形式实现备份电源的1秒切换。

我国大多数运输机场跑道灯光系统电源采用2路市电互为备用，并采用1路柴油发电机做2路市电全部停电时的备用，当2路市电停电时，柴油发电机在15秒内自启动，并自动投入，带全部负载。

而以具备III类运行能力的美国西雅图机场为例，其供电模式为市电1路，油机2台，外部供电应急接口1个，无UPS设备。日常运行中，市电作为主用，油机作为备用（可15秒内自启动，启动后自动切换时间小于1秒）。低能见度运行时，油机主用、市电备用，切换时间小于1秒。

经过济南、烟台机场的试验，将柴油发电机启动作为主用电源，使用市电作为备用电源，当油机故障时，市电能够1秒钟内自动投入，可以实现助航灯光备用电源1秒内切换的要求。

基于合理的电气设计与实际验证，可以通过多种形式实现机场跑道灯光备份电源的1秒切换。在满足设备性能限制的情况下，具体实现方式是灵活的，不仅限于以下这两种方式：

（1）灯光站在实施低能见度运行时，如使用市电作为主用电源，油机作为备用电源，须配备UPS电源。当市电故障时，由UPS供电，满足1秒切换要求。UPS供电能力不低于15分钟。

（2）灯光站在实施低能见度运行时，如使用油机作为主用电源，使用市电作为备用电源，当油机故障时，市电可以1秒钟内自动投入，则无需配备UPS电源。

- 对支持HUD特殊批准Ⅱ类运行的ILS，航向信标可选择性配置或不配置远场监视器。

目前民航737型飞机使用的HUD普遍具备独立引导至接地的能力，简称HUD着陆系统（HUDLS）。飞机在HUDLS支持下实施ILS进近着陆时，HUDLS可实时将ILS信号与惯性导航信号进行融合处理和对比，实现在进近过程中ILS信号完好性的自主判断。正常时，飞机将继续进近直至着陆，异常时，HUDLS将发出告警，并脱离ILS原始信号的引导，或终止进近，或依赖之前融合产生的惯性基准轨迹引导继续进近着陆。

以装备柯林斯HGS-4000设备的飞机为例，该系统在 III类进近工作模式下使用卡尔曼滤波技术对ILS、惯性导航等引导信号进行融合处理，在进近、着陆拉平、落地滑跑、起飞滑跑等各阶段提供引导。根据HGS-4000的工作原理，飞机沿ILS航道进近着陆时，在到达场高500英尺位置之前，直接按ILS信号引导进近，在此阶段，HUDLS信号处理系统将依据ILS逐步建立“惯性趋势下滑线”基准（简称惯性基准），以供后续进程使用。在500英尺高度，各项数据条件符合要求时，系统启动ILS导航信号完好性能监控机制，通过卡尔曼滤波算法，实时将ILS信号与已建立的惯性基准进行比对。系统可对容差范围内的偏差或瞬时干扰信号进行自动校准修正，但当ILS信号发生持续超限偏差，系统无法修正时，将向驾驶员发出复飞指令，确保飞行安全。在此高度，如果信号正常，并且一直延续至140英尺高度时，HUDLS信号处理系统开始由ILS信号直接引导逐步过渡到利用持续积累获得的惯性基准引导；飞机高度降至100英尺之前，完成引导信号的切换，不再使用ILS信号引导，完全由HUDLS惯性基准引导，完成后续进程直至着陆。因此，HUDLS在进近过程中逐步建立和修正的惯性基准，对于降低ILS实际运行标准起到关键作用，降低了飞机在低高度时对ILS信号的依赖程度。

航向信标远场监视器通常设置在距跑道入口约300米的中心延长线上，位于航道下方，其接收天线与飞机高差约100英尺。远场监视器的主要功能是实时监视其前方，即100英尺高度以下最后进近区域内，航道信号受地面移动障碍物侵入临界区、敏感区影响而导致的变化，超出门限时则产生告警，并可启动关闭ILS，以免辐射错误引导信号。

考虑到HUDLS系统在飞行高度500至140英尺之间依靠ILS建立惯性参考基准，一般情况下，远场监视器无法监视在此阶段区间的航道信号；并且，在100英尺高度以下区域，HUDLS系统引导已经转变为依靠惯性基准，不再受突发的ILS信号变化影响，因此，航向远场监视器可以不作必须配置要求。为了避免所有进近阶段的安全风险，对ILS的临界区和敏感区的保护仍是十分必要的。

基于上述HUD的技术特性，对实施特殊批准的II类运行的ILS，其性能必须达到II类要求，但航向信标可不配置远场监视器。

未配置HUDLS系统的飞机，其HUD可耦合III型自动飞行控制系统，信号处理能力及原理同HUDLS系统。

- 部分现有I类运行ILS的场地条件可以满足使用HUD实施特殊II类运行要求。

中国民航《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范 第一部分：导航》（MH/ T4003.1-2021），是基于国际民航组织（ICAO）当前标准制定的国内行业标准，其中关于ILS航向和下滑信标保护区的要求包含了II/IIII类LS运行所要求的临界区和敏感区。

ICAO标准针对II/III类运行的ILS，提出将临界区与敏感区进行区分，是考虑到在ILS的最后进近阶段，敏感区内存在的各类障碍物，如飞机、车辆、设施等，所产生的多路径反射效应能造成不可接受的信号干扰，而临界区内存在的障碍物将造成进近阶段几乎全过程的信号影响。一般来说，II类LS的服务终止点较II/III类更加远离跑道入口，其对敏感区的要求较低，不做突出考虑；而II/IIII类LS则必须严格进行敏感区保护。这也是上述标准保护区要求中I类与II/III类之间存在差异的主要原因。

将II类LS升级为II/III类，同时意味着相关保护区要求的提高。只要符合相关保护区标准和规范，确保不存在运行安全风险，保护区在机场围界范围以外的情况应是可以接受的。为此，机场管理单位须采取必要措施，在II/III类运行期间对所要求增加的保护区一并进行管控。此外，部分敏感区场地并不主要参与导航信号的镜像辐射与空间合成，而只是在避免多路径干扰效应中发挥作用，因此，也没有必要一定通过填方方式来补充这部分敏感区场地，机械地符合保护区标准对场地尺寸的要求。

根据中国民航现行规章和规范性文件要求，能够取得ILS设备许可的航向和下滑信标类型均为双频发射机系统。双频载波技术的应用，使ILS所需的总体保护区范围相对减小。ICAO正在细化和修订相关标准，针对不同设备类型、障碍物尺寸等因素，通过计算机辅助仿真工具支持，计算并验证后提出不同规格的保护区要求，以适应不同运行环境和条件的机场。鉴于此，在相关标准尚未更新与公布的情况下，可以借助计算机仿真工具，对未完全满足保护区标准要求的场地进行评估和飞行校验验证，确认其在支持II/III类运行中没有不可接受的安全风险。根据评估结论确定保护区场地条件及控制措施是否可以接受。具体办法可详见《使用HUD实施特殊批准的II类运行的仪表着陆系统性能评估材料》（IB-TM-2017-02）。

- 机场RVR设备合格的情况下，无论其类型组合如何，其提供的RVR报告运营人均可以采信。

我国现行的机场气象设备建设指南建议机场安装的RVR测量设备应不少于3个且应为同一类型。但部分已投入运行的机场所安装的RVR测量设备可能存在数量少于3个或者存在多个类型组合的情况。

我国现行的规章中，不要求机场安装的所有RVR设备都要处于可用状态下，才能实施运行；也未对RVR类型提出具体要求。不同类型组合的RVR系统，只要任意一个合格，其RVR数值就应对外公布。运营人应选用符合本咨询通告要求位置的RVR数值实施HUD运行。

- 使用HUD实施特殊I、II类运行的跑道入口前1000米地形不要求完全平整。

中国民用航空仪表着陆系统II类运行规定（CAAC CCAR-91FS-Ⅱ），跑道入口前至少300米应当平坦，用无线电高度表确定决断高时，应考虑从入口向外至1000米的进近区地形。

跑道入口前的地形如能保持平坦，有利于使无线电高度表读数的稳定，但实践中，要求对跑道入口300米外的地形进行平整处理，在许多机场需要大量投资，难以实现。

FAA的做法是对于跑道入口前存在的深沟或山谷等特殊地形，通过飞行校验并结合航班运行反馈的方法，检查跑道入口前地形对使用无线电高度表读数（RA）判断决断高（DH）有无实质性影响、是否会产生多次重复的抖动。

ICAO在附件14《机场》、DOC9365《全天候运行》、DOC8168卷二 《目视和仪表飞行程序设计》中也规定可以通过可重复的运行检查来确认使用无线电高度表读数（RA）来公布超障高（OCH），经过运行评估后可换算为决断高（DH）。

在本咨询通告中，对于特殊I类运行采用航空公司在正式运行前，进行10次模拟运行的方式，检查入口前地形是否满足每种机型实施特殊I类运行的要求。对于特殊II类运行通过飞行校验结合机场组织实地试飞，及采用航空公司在正式运行前，进行25次模拟运行的方式，检查入口前地形是否满足实施特殊II类运行的要求。同时要求航空公司随时报告实际运行中下滑轨迹异常的情况，持续监控跑道入口前地形对特殊I类、特殊II类运行的影响。通过以上方法，使用HUD实施特殊I类、特殊II类运行的跑道入口前300米以外地形，可不要求完全平整。