民航行业标准

《飞机污水车》

（征求意见稿）

编制说明

《飞机污水车》编制工作组

2024年10月

- 一、工作简况

（一）任务来源

《飞机污水车》（MH/T 6015—2014修订）为2024年标准计划内项目，标准编制周期为12个月。该标准由中国民用航空局机场司提出，牵头起草单位为中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司。

（二）主要起草单位和编制组成员

主要起草单位：中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司。

编制组成员：张巍、刘颖、高超、王敏、陈迎浩、蒋建阳。

（三）标准制定的背景、目的和意义

近年来，民用航空客货运业务发展迅速，机场专用设备使用数量也逐年增长。飞机污水车作为机场专用设备，其功能完备性、规范性、安全操作性是机场安全运行的重要保障。

随着新技术的发展，现行的MH/T 6015—2014《飞机污水车》标准缺少对电动式飞机污水车的指标要求。为满足市场对新技术应用的需求，需修订完善该标准来规范飞机污水车新技术的安全要求，保障机场安全有效运行，助力民航高质量发展。

（四）主要工作过程

1．组建编制组

2024年1月，中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司成立标准编制组。

2．调研

2024年1月至6月，编制组深入讨论研究了相关参考资料，在充分调研的基础上，初步确定了标准编制思路与主要内容。期间走访多家航空公司、机场、设备维修单位、高校以及制造商。查阅国内外相关标准、检测方法，进行翻译、研究，分析其可借鉴性，完善该标准的内容和技术指标。

3．开题评审

2024年5月14日，中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）组织召开了标准开题评审会。中国民航科学技术研究院组织召开了标准立项评审会，会议听取了标准编写组对《飞机污水车》行业标准立项必要性、可行性、主要内容、工作计划以及项目预期成果等方面的汇报。经专家组审议，一致认为课题研究内容切实可行，同意该课题开题。

4．标准起草

2024年5月至8月，开展标准起草工作，并形成了《飞机污水车》标准初稿。

2024年7月18日，组织召开了《飞机污水车》项目初期研讨会，对标准进行了审查。会议邀请了机场司、航空公司、机场、设备维修单位、高校以及制造商等单位代表参加了会议。会议对技术要求全文，逐字逐句进行了审查，并充分研究讨论，形成了审查意见32条。意见如下：

（1）补充封面标准名称的英文译名；

（2）将文件适用范围修改为“本文件适用于在民用机场区域内收纳及转运航空器污水罐排除的污物，并对航空器加注清洁水的污水车的设计、制造和检验。”；

（3）将 5.1.2.2 条“应无漏油、漏水、漏气现象。”放置到 5.1.1条“外观”中；

（4）将5.2.1.5条与5.2.4.6条合并，修改5.2.1.5条表述为“应设置液压油泵驱动装置，该驱动装置运行时，污水车应无法行驶。”；

（5）将5.2.1.6条修改为“应在升降机构下部安装机械锁止装置，便于在工作平台下进行维修保养。”；

（6）将 5.2.1.8条修改为“在污水车所有可能接触飞机的地方应安装缓冲防护装置。”；

（7）删除5.2.1.17条“污水车挡位处于空挡或驻车挡时，其发动机方可启动。”；

（8）将 5.2.3.2条修改为“门窗、风挡玻璃均应为经中国强制性产品认证(CCC)的安全玻璃。”；

（9）将 5.2.3.3条前半句修改为“污水车应具备前、后风挡玻璃除霜和除雾功能。”；

（10）将 5.2.3.5条修改为“驾驶室内应设置液压油泵驱动装置工作状态指示灯。”；

（11）将5.2.4.4条修改为“液压油箱应设置液位计，且清晰地标明允许的最高和最低油面界线。液压油箱的加油口和放油口应设置合理且操作方便。”；

（12）将 5.2.5.4条修改为“驾驶室内的电控箱、控制元器件、电气连接件的安装位置应与驾驶室易进水部位进行有效隔离。”；

（13）将 5.2.1.11条与5.2.5.2条合并，删除原 5.2.5.2条表述；

（14）将 5.3.1.4 条修改为“罐体内应设置防荡板，确保行车稳定。”；

（15）建议对5.3.1.5条与5.3.1.13 条进行调研，明确具体要求；

（16）增加清水罐、污水罐、水泵、管路、接头及流量计等在寒冷地区使用时应具有保温或加热的要求；

（17）删除 5.3.4.7条“其内径应为 25 mm，长度应不小于5 m。”的要求；

（18）删除 5.3.4.9条“清水和污水接头应与其所服务飞机机型的污水口接头相匹配”的要求；

（19）清水管、污水管接头应符合IS017775的要求；

（20）将 5.3.5.1条修改为“工作平台面积应不小于 800mmx800mm。”；

（21）统一标准文本中计量单位；

（22）将 5.3.6.6条修改为“真空泵应具有过滤功能，过滤处理装置的安装位置应便于接近和维护”；

（23）将 5.3.7.1条修改为“控制装置的操作图形符号应符合 MH/T0023的规定”；

（24）将5.4条稳定性计算方法和公式移到6.5试验方法中；

（25）将5.5.1.4条修改为“进入飞机机腹下部的车体高度应不超过1.6M。”,并将该条放入5.2.1基本要求中；

（26）将 5.5.2.1条改为“最高车速不小于 30 km/h的污水车行车制动应符合GB 7258的要求；最高车速小于30km/h的污水车紧急制动平均减速度应不小于2.5 m/s2。制动过程中样车的任何部位(不计入车宽的部位除外)不应超出3m的试验通道的边缘线，污水车脚制动力应不大于700N。”；

（27）将 5.5.3.1条修改为“满载时,其最小离地间隙应不小于 180 mm”；

（28）将 5.5.3.2条修改为“污水车的通道圆外圆直径应不大于 25 m。”；

（29）修改5.7.2作业可靠性，用可靠度作为评价指标；

（30）删除5.8.3、5.8.4、5.8.5条中的“用户有特殊要求的除外”；

（31）在811条污水车标牌内客中增加“工作平台作业高度(mm)”；

（32）重新梳理全文章节结构层次。

5．中期评审

2024年8月29日,中国民航科学技术研究院民航法规与标准化研究所组织召开了《飞机污水车》标准修订（中期）评审会。来自民航局机场司、机场、航空公司、科研院所、设备制造商等43名代表参会，评审组由8人组成。与会代表对《飞机污水车》标准进行了逐条评审。经讨论质询，一致认为该标准结构合理、内容完整，并依据此次提交的标准文稿，会议形成专家意见10条。意见如下：

（1）删除5.2.1.2条中“罐体后面及侧面应设有反光标识”的表述，并调整6.3.1.2条对应的试验方法；

（2）将 5.2.1.12 条修改为“应在操作位置附近设置一个红色驻车制动指示灯。”并调整6.3.1.9条对应的试验方法；

（3）将5.2.2.2条修改为“前后应设置具备防脱功能的拖曳装置，以便将故障污水车移走；

（4）将5.3.4.6条修改为“清水软管内径应为 25 mm，污水软管内径应为 100 mm,长度不小于5000mm，且满足其所服务机型要求”；

（5）将5.3.4.8条修改为“污水接头应与所服务机型的污水接头相匹配。”；

（6）将5.3.6.5条和5.3.6.6条合并，调整表述为“具有抽真空功能的污水车应设置真空泵排气过滤装置，其安装位置应便于接近和维护。”；

（7）调整“5.3.7.6控制开关或控制回路的设计应保证当一个控制开关或其回路出现故障时不应产生安全风险。”的表述；

（8）在“5.2.1安全要求”中增加互锁要求；

（9）补充完善6.5稳定性的试验方法；

（10）增加污水车续航能力试验工况。

6．形成标准征求意见稿

2024年10月，在评审专家的意见建议基础上，编制组不断修改完善标准文本，同时邀请行业内专家对修改后的标准进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善，形成标准征求意见稿。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

1．符合性原则

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。遵循国家现有政策，符合国家有关法律法规和已经制定的标准规范的相关要求。

2．协调性原则

本文件在编制过程中严格遵循与相关标准协调一致的原则，参考GB 7258《机动车运行安全技术条件》、GB 18384《电动汽车安全要求》、GB 34660《道路车辆、电磁兼容性要求和试验方法》、GB/T 18387《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法》、GB/T 2423.1《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、GB/T 2423.3《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》等相关标准；调查国内外最新“飞机污水车”的性能指标、故障现象及原因、用户要求和行业发展趋势，来确定判断编制标准应需要注意的事项，在有关技术内容方面（如术语定义和一些通用词汇等），确保本文件编制的一致性，同时充分考虑与行业其他标准相关规范的技术及业务的连续性和协调性等问题。

3．适用性原则

标准的编制参考国际航协（IATA）发布的机场操作用手册、国内相关标准要求，能够促进机场有效安全运行，指导企业设计和制造符合安全及技术要求的产品，增强标准的可操作性和适用性。

4．引领性原则

积极响应四型机场建设，在“平安”、“绿色”、“智慧”、“人文”的基础上，充分考虑行业未来发展需求，结合现有技术水平及产品自身需求，起草因地制宜、切合实际的具体技术要求，具备一定的前瞻性与引领性。

（二）标准主要内容

本标准共包括8章正文、附录A、附录B和附录C。

第1、2、3章，为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语和定义。

第4章对飞机污水车的技术要求。

第5章针对第4章所提出的技术要求制定了对应的试验方法。

第6章明确飞机污水车的检测规则，主要对其出厂检测、合格性检测进行了规定。

第7、8章为飞机污水车的标牌、标识、使用说明书、包装、运输和贮存的主要描述。

附录A为电动式污水车专用要求和试验方法。

附录B 为组合动力式污水车专用要求和试验方法。

附录C 为续航能力试验工况。

（三）修订标准新、旧版本主要技术内容改变的说明

本标准与MH/T 6015—2014《飞机污水车》的差异主要如下：

增加了分类、环境适应性、电动式污水车专用要求和试验方法、组合动力式污水车专用安全要求和试验方法、续航能力试验工况。

修改了适用范围、一般要求、专用装置要求、机动性能。

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

自2021年至今我公司对飞机污水车进行了补充项目检测，包括外观及安全检查、液压系统试验、电气系统试验、控制系统试验、应急系统试验、尺寸参数测量、质量参数测定、机动性能试验、制动性能试验、驾驶室检查、噪音试验、环境要求试验、续航能力试验、可靠性试验等相关项目，完成了验证工作。

（二）预期的经济效益

飞机污水车具有良好的市场前景，本标准的制定和发布，可以促进飞机污水车的国产化研制和应用推广，给制造业带来新契机，产生相当的经济效益。

（三）预期的社会效益

随着民航业务规模的不断扩大，飞机污水车的种类和数量日益增大，其机械化、自动化和信息化程度越来越高，此次修订将对企业生产技术水平提出更高的要求，也是有效促进国内企业提升产品国际竞争力。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准不存在版权问题。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准的关系

本标准与国内现行法律、法规和国家标准、行业标准相一致，无冲突。

- 七、重大不同意见的处理和依据

在整个过程中未遇到重大意见分歧，但对专家提出的意见和建议，编制组做了应答和处理，更好地完善了本文件的编制工作。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

建议本标准发布实施后，行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。