专用条件：C919飞机窄跑道运行征求意见稿

编号：PSC-25-090

反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日

1. 概述

本征求意见稿介绍了拟颁发的专用条件“C919飞机窄跑道运行”的制定背景及适用范围，并提出详细的专用条件草案。

2. 背景

C919飞机适用于4C标准跑道，需满足45米跑道宽度的运行要求，若在低于45米宽的跑道运行应视为窄跑道运行。中国商用飞机有限责任公司为满足市场需要，拟将C919飞机最小跑道宽度缩小至30米。《运输类飞机适航标准》（CCAR-25-R4）未对跑道宽度做明确要求，在型号合格审定中假定飞机的性能和操纵特性要求应满足其适用的最小跑道宽度。如果预期运行跑道的最小宽度比ICAO附件14所确定的最小跑道宽度低，则基于ICAO附录14所确定的最小跑道宽度所完成的符合性验证工作是不足够的，窄跑道运行的预期用途是非常规的。根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R5）第21.16条规定，现特制定专用条件，明确C919飞机最小跑道宽度的确定方法，并相应提出安全要求。

3. 适用范围

C919型飞机。

4. 专用条件草案

提出以下专用条件草案对窄跑道运行进行规定：

4.1 最小跑道宽度

最小跑道宽度是指在起飞和着陆过程中，在服役中能够由具有中等技巧的飞行机组按照规定的使用程序始终一致的保证飞机安全操纵的跑道宽度。该跑道宽度应足以防止在起飞和着陆过程中任何预期的使用条件下，包括发动机意外失效，起落架机轮不会偏离跑道。

4.2 最小跑道宽度的确定

最小跑道宽度W，是以下两者中的较大者：

；

或

其中：

| W | = | 最小跑道宽度； |
| --- | --- | --- |
| T | = | 主起落架机轮外侧边缘之间的距离，或最外侧发动机之间的距离，取较大者；基于飞机的构型，如果申请人可以证明最外侧发动机之间的距离是等效安全的，则上述用于确定T的最外侧发动机之间的距离可不适用。 |
| M | = | 起飞起始时和地面起飞滑跑期间前轮相对于跑道中心线的偏移距离。它是以下各项中较大者： |
|  |  | - 在具有代表性的窄跑道上进行试验时演示的值；或 - 100英尺宽的跑道为5英尺，50英尺宽的跑道线性减少至2.5英尺，但小于50英尺宽的跑道不低于2.5英尺。 |
| Dtake-off | = | 起飞演示的最大横向侧偏距离。取以下各项中的较大者： - 确定VMCG时使用的横向偏移量“x”； - 在直至VMCG速度的任何速度条件下进行中断起飞演示时确定的最大偏移量； - 在地面起飞滑跑过程中发生任何可能的故障后，继续起飞或中断起飞时的最大地面偏移量； - 全发工作时最大侧风限制条件下起飞验证所确定的最大横向偏移量。 |
| Dland | = | 着陆演示的最大横向侧偏距离。取以下各项中的较大者： - 全发工作时最大侧风限制条件下着陆验证所确定的最大横向偏移量； - 200英尺离地高度处发动机突然故障后继续着陆的最大侧偏值；演示时前轮转弯应断开，或者根据申请人的选择，可以在湿跑道上确定该侧偏量； - 如果申请批准在一台发动机不工作条件下窄跑道进近，按照批准的程序在一台发动机不工作时的最大不利侧风限制条件下着陆所确定的最大侧偏量； - 发生任何可能导致地面滑跑侧偏的故障后，着陆滑跑期间的最大地面侧偏量。 |

4.3 地面最小操纵速度，VMCG

代替CCAR 25.149(e)的要求，VMCG应按如下方式确定：

VMCG，地面最小操纵速度，是起飞滑跑期间的校准空速，在该速度，当临界发动机突然停车时，能仅使用操纵力限制在667牛（68公斤；150磅）的方向舵操纵（不使用前轮转向）和使用机翼保持水平的横向操纵来保持对飞机的操纵，使得采用正常驾驶技巧就能安全地继续起飞。在确定VMCG时，假定全发工作时飞机加速的航迹沿着跑道中心线，从临界发动机停车点到航向完全恢复至平行于该中心线的一点的航迹上任何点偏离该中心线的横向距离不得大于一个指定的距离“x”英尺。VMCG必须通过以下方式建立：

- 飞机处于每一种起飞形态，或者按申请人的选择，处于最临界的起飞形态；

- 工作发动机处于最大可用起飞功率（推力）状态；

- 重心在最不利的位置；

- 飞机按起飞状态配平；

- 起飞重量范围内最不利重量；和

- 申请人选择的不低于5英尺的“x”值。

注：上述要求与CCAR-25-R4的要求相同，只是30英尺的偏离距离由“x”代替，“x”不得小于5英尺。

4.4 横航向控制

在着陆进近过程中，在400英尺离地高度开始进行偏离跑道中心线400英尺的纠偏着陆机动，必须能够安全地降落在跑道上，而无需特殊的飞行员驾驶技巧。

如果要求批准一台发动机不工作时的窄跑道进近，则必须在一台发动机不工作的条件下进行验证，并且须考虑允许一台发动机不工作时进近和着陆的最不利侧风。

4.5 起飞性能

应对窄跑道运行对起飞性能的影响进行充分的分析或验证，需按照符合上述3要求的VMCG速度的发动机失效速度VEF来确定满足适航规章CCAR 25.105(a)(1)(c)(1)(d) 起飞，CCAR 25.107(a)(c)(e)(1)(2)(f)(h) 起飞速度，CCAR 25.109(a)(b)(c)(d)(f)(h)(i) 加速停止距离、CCAR 25.111(a)(2)(3) 起飞航迹、CCAR 25.113起飞距离和起飞滑跑距离、CCAR 25.115起飞飞行航迹、CCAR 25.121(a)(b)(1)(b)(2)(i) 爬升：单发停车、SC-25-040(c)(d)(f)结冰条件下的起飞性能和爬升性能、SC-25-041污染跑道条件下的起飞性能数据。

4.6 飞机飞行手册（AFM）

飞机飞行手册（AFM）中应包含以下针对窄跑道运行的资料或数据：

- 需在手册中声明对于窄跑道运行的适航验证工作不构成最终窄跑道运行批准；

- 限制章节应包含：

(i) 最小跑道宽度；

(ii) 侧风限制（如适用）；

(iii) VMCG速度及其对应的最大横向侧偏“x”；和

(iv) 任何适用的其他限制（如：前轮转向必须工作等）；

- 应急、非正常和正常程序（视情而定）；

- 根据符合对应VMCG的VEF所计算的起飞性能。

5. 结论

CAAC拟颁发上述有关“C919飞机窄跑道运行”的专用条件。

附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145-2023）

专用条件/豁免反馈意见表

| 类别 | ☒专用条件 □豁免 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  |
| 航空产品型号 |  | C919 |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| CCAR25.21、25.105(a)(1)(c)(1)(d)、25.107(a)(c)(e)(1)(2)(f)(h)、25.109(a)(b)(c)(d)(f)(h)(i)、25.111(a)(2)(3)、25.113、25.115、25.121(a)(b)(1)(b)(2)(i)、25.143(a)(b)、25.149(e)、25.233(a)(c)、25.237(a)、25.933(a)(1)(2)、25.1309(b)(d)、25.1533、25.1581(a)(1)、25.1583(h)、25.1585(a)、25.1587(b)、SC-25-034、SC-25-039、SC-25-040(c)(d)(f)、SC-25-041、SC-25-044(c)、M-6(b) |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名： （印刷体） （签名） 电话： 传真： 电子邮箱： . 通信地址： . 日期： . |  |  |  |