专用条件：飞机锚泊载荷征求意见稿

编号：PSC-25-091

反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日

1. 概述

本征求意见稿介绍了拟颁发的专用条件“飞机锚泊载荷”的制定背景及适用范围，并提出详细的专用条件草案。

2. 背景

为满足飞机水上锚泊的要求，AG600飞机TC证后增加了锚泊设施的设计更改。

AG600飞机若发生水面故障停车无法继续飞行（水上迫降、水上滑行、汲水过程中，临界发动机突然停车，中断起飞），由于湖面、河流等均不属于开阔水域，飞机随风、浪漂移会造成触岸、碰撞导致机体或其他设施损坏，在此场景下需要将飞机锚定。因此，需要根据飞机重量、锚泊水域的水速、浪高、风速、水深等因素确定作用在锚索上的载荷，与配备的锚所能提供的抓力进行比较从而实现锚定飞机的功能。同时，在该载荷作用下应能保证机体结构的安全。

为此参考《GJB 67.5A军用飞机结构强度规范第5部分：水上飞机的水载荷》给出锚泊时作用在锚索上的载荷，用于锚、锚索、连接接头及连接机体结构的设计。

3. 适用范围

AG600型飞机。

4. 专用条件草案

提出以下专用条件草案进行锚泊载荷分析：

- 必须在直到最大水上使用重量的各种运行重量下进行载荷分析；

- 应通过同类飞机的实测、模拟试验和合理的理论分析来确定锚泊时作用于锚索上的载荷。在缺乏飞行实测及模拟试验资料的情况下，飞机正常锚泊时的连接接头及其邻近结构可通过下列（1）~（3）经验公式确定：

..........................................................(1)

式中：

F1x为空气阻力，牛顿；

C1x为水上飞机处于降落迎角时的空气阻力系数；

S为机翼参考面积，米2；

Vω为锚泊设计风速，米/秒。

..............................................................(2)

式中：

F2x为水阻力，牛顿；

Wanc为水上飞机锚泊时的设计重量，公斤；

Vb为流速与波浪诱导质点速度叠加后的最大流体质点速度，米/秒。

锚泊载荷由本条(1)规定的气动载荷和(2)规定的水载荷合理地叠加组成，可按下式计算：

....................................................................(3)

式中：

FR为锚索所受的拉力，牛顿；

α为锚索方向与水面的夹角，度；

Δα为水上飞机位于波峰时，α的增量，度。

(c)  必须考虑不能正常锚泊时，机身侧的锚泊接头不能先于锚索设备破坏。

5. 结论

建议颁发专用条件“飞机锚泊载荷”。

附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145-2023）

专用条件/豁免反馈意见表

| 类别 | □专用条件 □豁免 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  |
| 航空产品型号 |  |  |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名： （印刷体） （签名） 电话： 传真： 电子邮箱： . 通信地址： . 日期： . |  |  |  |