民用航空飞行气象情报发布与交换规定

目  录

第一章	总  则	2

第二章	机构职责	3

第三章	机场气象台（站）的飞行气象情报发布与交换	6

第四章	气象监视台的飞行气象情报发布与交换	9

第五章	地区气象中心的飞行气象情报发布与交换	11

第六章	民航气象中心的飞行气象情报发布与交换	12

第七章	补充程序	15

第八章	附则	17

附件一 飞行气象情报报头格式	18

附件二 参加国内飞行气象情报公报的机场及公报编号	21

附件三 通用航空机场代码编写规则	28

附件四 国内飞行气象情报测试方式	31

附件五 话音方式的航空器观测报告记录表	33

附件六 气象监视台代码和责任区	34

附件七 预告图范围、层次、有效时间和发布时间	35

附件八 参加境外交换的飞行气象情报公报	39

附件九 通过AFTN请求飞行气象情报的格式	53

附录 名词解释	55

- 总  则

- 为规范民用航空飞行气象情报的发布与交换，统一飞行气象情报发布与交换时间，数据格式及流转程序要求等，根据《中国民用航空气象工作规则》，参考国际民航组织公约附件，制定本规定。

- 本规定适用于中国民用航空局空中交通管理局（以下简称民航局空管局）、中国民用航空地区空中交通管理局（以下简称地区空管局）、民用运输机场、通用机场，以及民航局空管局气象中心（以下简称民航气象中心）、民航地区气象中心（以下简称地区气象中心）、气象监视台、机场气象台（站）等参与发布与交换飞行气象情报的民用航空气象服务机构。

- 民用航空气象服务机构负责发布机场天气报告和气象预报，对飞行气象情报持续检查并及时更正、修订和取消。民用航空气象服务机构发布的飞行气象情报应当符合《民用航空气象地面观测规范》《民用航空气象预报规范》有关要求。

- 发布的飞行气象情报包括机场天气报告、机场预报、着陆预报、起飞预报、区域预报、重要气象情报、低空气象情报、空间天气咨询情报、风切变警报、机场警报、重要天气区域预警。

- 参与交换的飞行气象情报包括机场天气报告（METAR、SPECI）、航空器空中报告、机场预报、着陆预报、区域预报、重要气象情报、低空气象情报、火山灰咨询情报、热带气旋咨询情报、空间天气咨询情报、风切变警报、机场警报、重要天气区域预警。

- 机场天气报告、机场预报、着陆预报、重要气象情报、低空气象情报、火山灰咨询情报、热带气旋咨询情报、空间天气咨询情报应当符合传统字符编码格式（Traditional Alphanumeric Code，简称TAC）或国际民航组织气象信息交换模型（ICAO Meteorological Information Exchange Model，简称IWXXM）。

- 本规定中民航气象信息共享与服务系统是全国民航气象一体化运行的数字平台，支撑飞行气象情报交换以及气象信息收集、处理、存储、共享、服务等业务运行。

民航气象信息共享与服务系统由民航气象信息系统和气象数据管理系统组成。民航气象信息分系统为民航气象中心和地区气象中心两级运行，气象数据管理分系统为民航气象中心、地区气象中心和机场气象台三级运行。

民航气象信息系统确定为国家信息系统等级保护三级系统，民航气象数据管理系统确定为国家信息系统等级保护二级系统。

- 配备民航气象信息共享与服务系统的气象服务机构，应当以民航气象信息共享与服务系统为主用方式交换飞行气象情报。

未配备民航气象信息共享与服务系统的气象服务机构，可以临时通过航空固定电信网/航空电信网(AFTN/ATN)或其他有效方式，交换符合TAC/IWXXM格式的飞行气象情报。

- 当交换TAC/IWXXM格式飞行气象情报或者编辑公报时，应当按照本规定附件一《飞行气象情报报头格式》编辑报头。

编辑公报时，未收到的飞行气象情报报文内容编为“NIL”。

- 机构职责

- 中国民用航空局(以下简称民航局)负责统一管理全国民用航空飞行气象情报发布与交换工作，指导协调与相关部门间的飞行气象情报提供机制。

中国民航地区管理局(以下简称地区管理局)负责监督本地区民用航空飞行气象情报发布与交换工作，协调本地区飞行情报发布与交换相关设施规划与建设。

- 辖有民用航空气象服务机构的法人应当履行下列职责：

- 本单位民航气象服务机构安全管理，建立安全隐患和风险排查双重防控机制，健全安全职责和措施；

- 对本单位民航气象服务机构的安全教育、安全检查；

- 对本单位民航气象服务机构的运行组织、规章制度、新设施设备、生产方式等情况发生变更时，开展安全评估；

- 定期组织对飞行气象情报发布与交换等特情处置演练。

- 民航局空管局应当履行下列职责：

- 组织实施民用航空飞行气象情报发布与交换，指配各机场气象台（站）的飞行气象情报公报编号和通信地址，并确保通信网络有效畅通；

- 收集全国民用航空气象服务机构的飞行情报，承担国际飞行气象情报的收集与交换，指导各级民用航空气象服务机构落实发布与交换情报业务，及时督促民用航空气象服务机构修订错误；

- 持续监控民用航空气象服务机构发布飞行气象情报的“迟错漏”情况，定期统计总结飞行气象情报质量控制情况；

- 收集国际和地区民航航行协议有关飞行气象情报交换的技术与规则等；

- 定期组织民用航空气象服务机构开展飞行气象情报发布与交换等特情处置演练。

- 各级民用航空气象服务机构应当对本机构制作或发布的飞行气象情报负责，指定部门或岗位负责质量控制，建立民航飞行气象情报质量管理制度和工作程序。

- 需要加入国内飞行气象情报公报交换或者变更公报编号的运输机场和通用机场的气象台（站），应当通过民航地区空管局向民航局空管局提出申请，由民航局空管局核准。申请信息包括机场名称、机场四字代码、机场飞行等级、机场联系方式等。参加交换飞行气象情报的机场及公报编号等信息见附件二《参加国内飞行气象情报公报的机场及公报编号》。

- 未设立气象台（站）的通用机场应当按照民用航空气象自动观测系统数据输出格式的有关规定采集和存储自动气象观测系统、自动气象站数据，将实时数据通过有效方式汇交至民航气象中心。

通用机场可按需从民航气象中心或地区气象中心获取其他机场气象台（站）观测和预报类气象信息及其运行所需的预报类气象产品。

通用航空机场的代码编写规则见附件三《通用航空机场代码编写规则》。

- 申请加入国内飞行气象情报公报交换或者变更公报编号的机场气象台(站)，应当通过民航地区空管局向民航局空管局提出申请，由民航局空管局核准。

机场气象台（站）在正式运行前或飞行气象情报发布方式、飞行气象情报发布格式、软件及设备有重大调整时需进行飞行气象情报发布与交换测试。测试方式见附件四《国内飞行气象情报测试方式》。

- 境内机场与境外机场通航时，机场气象台需要与境外气象服务机构进行飞行气象情报交换，该机场应当通过民航地区空管局向民航局空管局提出飞行气象情报交换的申请，由民航局空管局确定其飞行气象情报公报编号。申请信息包括：境内机场名称、机场四字代码、机场联系方式、通航的境外机场名称、航班计划等。

- 机场气象台（站）的飞行气象情报发布与交换

- 机场气象台应结合实际情况发布机场天气报告、机场预报、着陆预报、起飞预报、机场警报、风切变警报。

机场气象站应当发布机场天气报告。

- 实施24小时观测的机场气象台(站)应当逐小时连续发布整点机场例行天气报告。

逐半小时连续发布机场例行天气报告的机场气象台（站）名单由民航局空管局研究提出建议，民航局发布并更新《发布半点机场例行天气报告的机场名单》。

- 在飞行活动结束后实施无人值守24小时观测的机场气象台(站)，应当自本机场相关的当日首次飞行任务起飞前3小时至本机场当日飞行活动结束，发布非自动生成的机场例行天气报告。无人值守时段可利用自动气象观测系统或自动气象观测站自动发布机场例行天气报告。

- 24小时全天开放的国际（口岸）机场应当实施24小时有人值守的观测。非24小时全天开放的国际（口岸）机场，可按照航班计划及运行备降需要，对飞行活动结束后实施无人值守观测的可行性开展安全评估，并将评估结果、缓解措施，报地区管理局审核通过后，由地区管理局报民航局备案。

- 通用机场的气象台（站）可根据本场飞行需要，确定发布机场例行天气报告的频次和时间。

- 发布非自动生成的机场例行天气报告期间，当天气达到机场特殊天气报告标准时，机场气象台(站)应当发布机场特殊天气报告。

- 迟发的机场例行天气报告（METAR）、机场预报由机场气象台（站）在报头时间组后加注“RRA”(依次为“RRB”,“RRC”,……)字样后发布。

当发布机场天气报告、机场预报的更正报时，应当在其报头时间组后加注“CCA”（对同一份报的后续更正依次为“CCB”“CCC”……）字样。

当发布机场预报的修订报时，应当在其报头时间组后加注“AAA”（对同一份报的后续更正依次为“AAB”“AAC”……）字样。

- 机场气象台应当在每日与本机场有关的第一个飞行活动开始3小时之前发布第一份机场预报（FC/FT），之后在机场预报（FC）的有效起始时间前1小时10分钟至2小时之间连续发布机场预报（FC），在机场预报（FT）的有效起始时间前2小时10分钟至6小时之间（最好不早于预报有效起始时间前3小时）连续发布机场预报（FT），直至当日飞行活动结束。

发布的第一份机场预报（FC/FT）的有效时段应当包含该飞行活动的开始时间，有效时段的起始时间应当最接近飞行活动的开始时间。

当连续两份或者两份以上机场预报（FC/FT）的有效起始时间之间没有飞行活动时，可以只发布其中的最后一份机场预报（FC/FT），但应当在飞行活动开始前3小时发布。

- 按照第二十四条的规定在当天飞行活动开始前3小时发布机场预报（FC/FT），发布时间迟于该机场预报(FC)的有效起始时间前1小时或迟于该机场预报(FT)的有效起始时间前2小时的，机场气象台应当预先报本地区的民航地区空管局备案，由民航地区空管局报民航局空管局备案。

- 为国际和地区提供服务的机场气象台应当发布有效时段为24小时或者30小时的机场预报（FT）。发布机场预报（FT）的机场气象台可不再发布有效时段为9小时的机场预报（FC）。

发布有效时段为30小时机场预报（FT）的机场气象台名单由民航局空管局研究提出建议，民航局发布并更新《发布24小时和30小时机场预报（FT）的机场名单》。

- 机场预报（FT）有效时段的起始时间为00、06、12和18协调世界时（UTC）；机场预报（FC）有效时段的起始时间为00、03、06、09、12、15、18和21UTC。

- 机场气象台对其发布的机场预报不能持续检查时，应当对已发布的机场预报予以取消。

机场气象台发布的机场预报修订报、机场预报更正报或者机场预报取消报的有效时段应当与所修订的、所更正的或者所取消的机场预报的有效时段一致。修订报和更正报报头格式见附件一《飞行气象情报报头格式》。

- 着陆预报应当采取趋势预报的形式，与所附着的机场例行天气报告或机场特殊天气报告一起发布与交换。发布自动生成的机场例行天气报告期间可以不发布着陆预报。

- 机场气象台可按照与用户协议，在航空器预计本场起飞前3小时内发布起飞预报。

- 机场气象台按照《民用航空气象预报规范》或与航空气象用户协议的提供方式、内容，发布机场警报、风切变警报。

- 机场气象台应当按照与用户协议的内容和方式发布其他必要的预警预报产品。

- 机场气象台（站）收到话音方式航空器空中报告，应当立即填写《话音方式航空器空中报告记录表》（见附件五），通过民航气象信息共享与服务系统或者其他有效方式发往本飞行情报区气象监视台、本地区气象中心。

- 通用机场的机场气象站应当将本机场的机场例行天气报告和机场特殊天气报告通过AFTN/ATN或民航气象信息共享与服务系统或其他有效方式发给地区气象中心和民航气象中心，并按照与航空气象用户协议的方式提供。

- 机场气象台应当将本场机场例行天气报告、机场特殊天气报告、机场预报、着陆预报、机场警报、风切变警报或者其他必要的预报预警产品通过民航气象信息共享与服务系统或其他有效方式发给地区气象中心和民航气象中心，并按照与航空气象用户协议的方式提供。

- 气象监视台的飞行气象情报发布与交换

- 气象监视台应当发布重要气象情报和低空气象情报，气象监视台的代码和责任区见附件六《气象监视台代码和责任区》。

- 除火山灰云和热带气旋外，重要气象情报应当在有效时段开始前4小时内发布。如果重要天气现象已经存在，但尚未发布有关重要气象情报时，应当尽快发布。除火山灰云和热带气旋外，重要气象情报最少每4小时更新一次。

- 有关火山灰云和热带气旋的重要气象情报，应当在有效时段开始前12小时内尽早发布；如果火山灰云或热带气旋已经存在，但尚未发布有关重要气象情报时，应当尽快发布。有关火山灰云和热带气旋的重要气象情报最少每6小时更新一次。

- 重要气象情报的有效时段应当不超过4小时，在出现火山灰云和热带气旋的情况下，重要气象情报的有效时段可以延长到6小时。

- 重要天气现象不再发生或者预期不再发生时，应当对已发布的重要气象情报予以取消。

- 在FL100以下（在山区可达FL150，必要时可更高）的飞行情报区内，根据空中交通密度的需要，对未包括在已发布的低空飞行区域预报中有关航路上可能影响低空飞行安全的天气现象，应当发布低空气象情报。

- 低空气象情报的有效时段应当不超过4小时，当有关的天气现象不再发生或者预期不再发生时，应当对已发布的低空气象情报予以取消。

- 气象监视台应当接收热带气旋咨询中心、火山灰咨询中心的咨询信息，并根据相关咨询信息发布重要气象情报。

- 气象监视台应当将收到的境外气象监视台的重要气象情报转发给本地区气象中心和民航气象中心。

- 气象监视台应当将发布的重要气象情报和低空气象情报发往本地区气象中心和民航气象中心，经民航气象中心将重要气象情报转发给境外相关气象监视台、热带气旋咨询中心或火山灰咨询中心。

- 沈阳气象监视台应当接收国家火山观测站发布的航空火山观测信息，并发布航空火山观测通告（VONA）。航空火山观测通告应当通过民航气象信息共享与服务系统或其他有效方式发给地区气象中心和民航气象中心。

- 地区气象中心的飞行气象情报发布与交换

- 地区气象中心应当发布预告图形式的区域预报，具体范围、层次和发布格式见附件七《预告图范围、层次、有效时间和发布时间》。

- 地区气象中心应当不迟于探测时间（00、06、12、18UTC）后7小时发布有效时间为12、18、24和30小时的本地区低层高空风和温度预告图。

地区气象中心应当不迟于有效时间前3小时10分钟发布本地区低层重要天气预告图。

- 地区气象中心应当将发布的本地区低层高空风和温度预告图、低层重要天气预告图和重要天气区域预警通过民航气象信息共享与服务系统或其他有效方式发给民航气象中心。

- 达到修订或更正标准时，地区气象中心应当发布本地区修订或更正低层重要天气预告图。

- 当本地区内大面积出现或预期出现、主要航路或重要航路点出现或预期出现严重影响航空运行的重要天气时，地区气象中心应当发布重要天气区域预警。

- 地区气象中心应当将收到的本地区的机场例行天气报告、机场特殊天气报告、话音方式航空器空中报告、机场预报、着陆预报、区域预报、重要气象情报、低空气象情报、机场警报、风切变警报、航空火山观测通告和重要天气区域预警，立即通过民航气象信息共享与服务系统发往民航气象中心和本地区机场气象台（站），对未配备民航气象信息共享与服务系统的，由相应的机场气象台（站）协商确定。

- 地区气象中心应当将民航气象中心分发的机场例行天气报告、机场特殊天气报告、话音方式航空器空中报告、机场预报、着陆预报、区域预报、重要气象情报、低空气象情报、火山灰咨询情报、热带气旋咨询情报、空间天气咨询情报、机场警报、风切变警报、重要天气区域预警和航空火山观测通告等飞行气象情报，立即通过民航气象信息共享与服务系统发往本地区机场气象台（站），对未配备民航气象信息共享与服务系统的，由相应的机场气象台（站）协商确定。

- 民航气象中心的飞行气象情报发布与交换

- 民航气象中心应当发布的区域预报，包括中国区中层和高层重要天气预告图、全球重要天气预告图、全球高空风和温度预告图，其中预告图形式的区域预报的具体范围、层次和发布格式见附件七《预告图范围、层次、有效时间和发布时间》。民航气象中心应当通过民航气象信息共享与服务系统向地区气象中心转发。

- 民航气象中心应当不迟于探测时间（00、06、12、18UTC）后7小时发布有效时间为12、18、24、30小时的全球高空风和温度预告图。

民航气象中心应当不迟于有效时间前6小时10分钟发布中国区中层和高层重要天气预告图。

民航气象中心应当不迟于探测时间（00、06、12、18UTC）后7小时发布有效时间为24小时的全球重要天气预告图。

达到修订或更正标准时，民航气象中心应当发布修订或更正的中国区中层和高层重要天气预告图。

- 民航气象中心应当将收到的机场例行天气报告、机场特殊天气报告、航空器空中报告、机场预报、着陆预报、区域预报、重要气象情报、低空气象情报、火山灰咨询情报、热带气旋咨询情报、空间天气咨询情报、机场警报、风切变警报、航空火山观测通告和重要天气区域预警等飞行气象情报，通过民航气象信息共享与服务系统向地区气象中心转发。

- 民航气象中心应当将收到的地区气象中心发布的低层高空风和温度预告图、低层重要天气预告图，通过民航气象信息共享与服务系统转发。

- 民航气象中心应当将收集到境内气象监视台发布的重要气象情报通过民航气象信息共享与服务系统转发给其他地区气象中心，通过AFTN/ATN发往本规定附件八《参加境外交换的飞行气象情报公报》指定的可达的境外相关气象监视台、热带气旋咨询中心或火山灰咨询中心，执行重要气象情报测试任务期间，应当按照通知发往ICAO亚太地区航行数据库、华盛顿世界区域预报中心和伦敦世界区域预报中心。

- 民航气象中心应当将收集到的境内气象监视台发布的航空火山观测通告（VONA）发往火山灰咨询中心。

- 民航气象中心应当将收到的本规定附件八《参加境外交换的飞行气象情报公报》所列的国内机场例行天气报告编辑成机场例行天气报告公报，不迟于整点后5分钟或者半点后5分钟，通过AFTN/ATN发往本规定附件八指定的境外有关飞行气象情报收集中心。

民航气象中心应当将收到的本规定附件八《参加境外交换的飞行气象情报公报》所列的国内机场特殊天气报告编辑成机场特殊天气报告公报，立即通过AFTN/ATN发往本规定附件八指定的境外有关飞行气象情报收集中心。

- 民航气象中心收到附件八《参加境外交换的飞行气象情报公报》第一节中所列站点的特殊天气报告后，应立即以公报形式通过AFTN/ATN发往本规定附件八指定的境外有关飞行气象情报收集中心。通常，一份特殊天气报告公报应仅包含一份特殊天气报告，且报头为民航气象中心公报报头，不应附带在机场例行天气报告公报中。

- 民航气象中心应当将参加国际交换飞行气象情报的国内机场发送的机场预报（FT）编辑成机场预报公报，并在预报有效时段起始时间前50分钟至有效时段起始时间前25分钟之间，通过AFTN/ATN发往本规定附件八《参加境外交换的飞行气象情报公报》指定的境外有关飞行气象情报收集中心。

- 机场例行天气报告公报发出后收到的机场例行天气报告（METAR），在报头时间组后加注“RRA”（依次为：“RRB”，“RRC”，……）字样后立即转发；机场天气报告（METAR和SPECI）的更正报应当立即转发）。

- 民航气象中心作为全球空间天气当值中心监测到空间天气预期达到或已经达到阈值时，应当尽早发布空间天气咨询情报，应当至少每6小时更新一次空间天气咨询情报，直至该空间天气现象监测不到或预计不再造成影响。

- 民航气象中心应当将空间天气咨询情报通过AFTN/ATN发给本规定附件八《参加境外交换的飞行气象情报公报》指定的境外站点。

- 民航气象中心应当将收到的境外飞行气象情报通过民航气象信息共享与服务系统向地区气象中心转发。

- 补充程序

- 地区气象中心、民航气象中心承担回复有关机场气象台(站)请求飞行气象情报的职责。

民航气象中心承担回复境外有关气象服务机构请求境内飞行气象情报的职责。民航气象中心应当根据国内业务需求，向境外有关飞行气象情报收集中心或者气象服务机构请求所需的国际飞行气象情报。

地区气象中心承担回复有关气象服务机构请求本地区飞行气象情报的职责。

- 机场气象台(站)未收到有关飞行气象情报时，应当通过AFTN/ATN、民航气象信息共享与服务系统或其他有效方式依次从本地区气象中心和民航气象中心获取。请求报格式见附件九《通过AFTN请求飞行气象情报的格式》。必要时，可直接向境内有关机场气象台(站)索取飞行气象情报。

未设置气象台（站）的通用航空机场应当通过专用线路或互联网向地区气象中心或民航气象中心上传自动观测数据，可向地区气象中心或民航气象中心专用线路或互联网获取飞行气象情报。
    自动观测数据参照《机场自动气象观测数据格式BUFR编码规范》中约定的格式上传。

- 当民航气象信息共享与服务系统故障时，地区气象中心应当将收到的有关飞行气象情报通过AFTN/ATN或者其他有效方式提供给本地区有关机场气象台(站)，或者由机场气象台(站)向本地区气象中心自行索取。

- 当民航气象信息共享与服务系统故障时，民航气象中心应当将收到的有关飞行气象情报通过AFTN/ATN或者其他有效方式立即提供给地区气象中心，或者由地区气象中心自行索取。

- 机场气象台(站)应当与本地区气象中心或本地区其它机场气象台(站)协商开展飞行气象情报代发工作，并签订飞行气象情报代发协议。当机场气象台(站)因故障无法发布飞行气象情报时，由协议确定的地区气象中心或其它机场气象台（站）代为发布。

地区气象中心应当与其他地区气象中心协商开展飞行气象情报代发工作，并签订飞行气象情报代发协议。当本地区气象中心因故障无法发布飞行气象情报时，由协议确定的地区气象中心代为发布。

- 代发报的报头应为执行代发动作的台（站）的报头，代发报内容为被代发台（站）制作的飞行气象情报。

- 民航气象中心的民航气象信息共享与服务系统因不可抗力等因素无法保证正常运行时，依次由民航华北地区气象中心同城备份系统和民航中南地区气象中心异地备份系统接管系统运行，完成飞行气象情报发布与交换备份职责。

- 附则

- 本规定涉及的时间为协调世界时（UTC）。

- 本规定自XXXX年XX月XX日起施行。民航局空管局2009年5月11日发布的《民用航空飞行气象情报发布与交换办法》（AP-117-TM-2009-01R2）同时废止。

附件一 飞行气象情报报头格式

飞行气象情报报头TTAAKK CCCC DDHHMM(BBB)

一、TT表示飞行气象情报种类（TAC/IWXXM）：

FC——TAF机场预报（有效时段为9小时）

FT/LT——TAF机场预报（有效时段为24或30小时）

FV/LU——火山灰咨询情报

FK/LK——热带气旋咨询情报

FN/LN——空间天气咨询情报

SA/LA——METAR机场例行天气报告

SP/LP——SPECI机场特殊天气报告

UA/暂无——AIREP航空器空中报告

WM/LM——VONA航空火山观测通告

WA/LW——AIRMET低空气象情报

WC/LY——SIGMET热带气旋的重要气象情报

WS/LS——SIGMET除热带气旋和火山灰以外的重要气象情报

WV/LV——SIGMET火山灰的重要气象情报

注：FT/LT，FT表示tac格式的TAF机场预报，LT表示IWXXM格式的TAF机场预报。其他报类相同。

二、AA表示区域，中国用CI表示。

三、TTAAKK编写规则（公报编号规则）：

ａ）参与国际交换的飞行气象情报公报由民航气象中心统一编辑，其公报编号分别为：

TTCI31，TTCI32，TTCI41，TTCI42

ｂ）参与香港地区交换的飞行气象情报公报，由民航气象中心统一编辑，其公报编号分别为：

TTCI31，TTCI32，TTCI41，TTCI51，TTCI52

参与台北地区交换的飞行气象情报公报，由民航气象中心统一编辑，其公报编号分别为：

TTCI31，TTCI32，TTCI41，TTCI61，TTCI62，TTCI71

参与韩国交换的飞行气象情报公报，由民航气象中心统一编辑，其公报编号分别为：

TTCI31，TTCI32，TTCI41，TTCI81，TTCI82

参与俄罗斯交换的飞行气象情报公报，由民航气象中心统一编辑，其公报编号分别为：

TTCI42

ｃ）参与国内交换的飞行气象情报公报以地区为单位由地区气象中心编辑，各地区的编号分别为：

华北地区：TTCIX3；华东地区：TTCIX4；

中南地区：TTCIX5；西南地区：TTCIX6；

西北地区：TTCIX7；东北地区：TTCIX8；

新疆地区：TTCIX9

ｄ）空间天气咨询报的公报编号分别为：

TTXX01，TTXX02，TTXX03，TTXX04;

以上公报编号依次对应全球导航卫星系统（GNSS）、高频无线电通信（HF COM）、对航空器乘员构成辐射风险（RADIATION）、和卫星通信（SATCOM）四类空间天气现象。

e）各地区基本参照机场飞行区等级来编辑公报：

飞行区等级为4F、4E、4D的机场，其公报编号为：TTCI3X，TTCI4X，TTCI5X

飞行区等级为4C、3C的机场，其公报编号为：TTCI6X，TTCI7X，TTCI8X

其它飞行区等级的机场，其公报编号为TTCI9X

４. CCCC为机场四字代码。

５. DDHHMM为时间组，DD表示发布日期，HH表示小时（UTC），MM表示分钟（UTC）

6.BBB为标志位。

RRx（x为A,B,C,……）为迟到报标志

CCx（x为A,B,C,……）为更正报标志

AAx（x为A,B,C,……）为TAF报修订报标志

附件二 参加国内飞行气象情报公报的机场及公报编号

1. 华北地区

TTCI33：

北京首都ZBAA，北京大兴 ZBAD，天津滨海ZBTJ，石家庄正定ZBSJ，呼和浩特盛乐ZBHH，太原武宿ZBYN

TTCI63：

包头东河ZBOW，赤峰玉龙ZBCF，通辽ZBTL，锡林浩特ZBXH，乌兰浩特义勒力特ZBUL，呼伦贝尔海拉尔ZBLA，满洲里西郊ZBMZ，乌海ZBUH，鄂尔多斯伊金霍洛ZBDS，二连浩特赛乌素ZBER，阿尔山伊尔施ZBES

TTCI73：

长治王村ZBCZ，大同云冈ZBDT，运城盐湖ZBYC，邯郸ZBHD，唐山三女河ZBSN，巴彦淖尔天吉泰ZBYZ，张家口宁远ZBZJ，吕梁大武ZBLL，阿拉善左旗巴彦浩特ZBAL，阿拉善右旗巴丹吉林ZBAR，额济纳旗桃来ZBEN

TTCI83：

秦皇岛北戴河ZBDH，忻州五台山ZBXZ，临汾尧都ZBLF，乌兰察布集宁ZBUC，扎兰屯成吉思汗ZBZL，承德普宁ZBCD，霍林郭勒霍林河ZBHZ，邢台褡裢ZBXT,朔州滋润ZBSG

2. 华东地区

TTCI34：

上海虹桥ZSSS，上海浦东ZSPD，杭州萧山ZSHC，南京禄口ZSNJ，福州长乐ZSFZ，厦门高崎ZSAM，温州龙湾ZSWZ，宁波栎社ZSNB，台州路桥ZSLQ，合肥新桥ZSOF

TTCI44：

济南遥墙ZSJN，青岛胶东ZSQD，烟台蓬莱ZSYT，潍坊ZSWF，威海大水泊ZSWH，徐州观音ZSXZ，连云港花果山ZSLG，常州奔牛ZSCG，南昌昌北ZSCN，嘉兴南湖ZSJX

TTCI64：

安庆天柱山ZSAQ，黄山屯溪ZSTX，南通兴东ZSNT，义乌ZSYW，舟山普陀山ZSZS，衢州ZSJU，阜阳ZSFY，盐城南洋ZSYN，无锡硕放ZSWX，淮安涟水ZSSH，池州九华山ZSJH

TTCI74：

九江庐山ZSJJ，景德镇罗家ZSJD，赣州黄金ZSGZ，泉州晋江ZSQZ，武夷山ZSWY，连城冠豸山ZSLO，吉安井冈山ZSGS，临沂启阳ZSLY，东营胜利ZSDY，济宁大安ZSJG，扬州泰州ZSYA，宜春明月山ZSYC

TTCI84：

日照山字河ZSRZ，三明沙县ZSSM，上饶三清山ZSSR，芜湖宣州ZSWA,菏泽牡丹ZSHZ，亳州ZSBO，丽水ZSLI，赣州瑞金ZSRJ，蚌埠滕湖ZSBA

3. 中南地区

TTCI35：

广州白云ZGGG，深圳宝安ZGSZ，珠海金湾ZGSD，揭阳潮汕ZGOW，海口美兰ZJHK，三亚凤凰ZJSY，南宁吴圩ZGNN，桂林两江ZGKL，柳州白莲ZGZH

TTCI45：

武汉天河ZHHH，郑州新郑ZHCC，洛阳北郊ZHLY，宜昌三峡ZHYC，长沙黄花ZGHA，张家界荷花ZGDY，鄂州花湖 ZHEC

TTCI65：

北海福成ZGBH，梅州梅县ZGMX，梧州西江ZGWZ，湛江吴川ZGZJ，常德桃花源ZGCD，永州零陵ZGLG，怀化芷江ZGCJ，百色巴马ZGBS，邵阳武冈ZGSY，岳阳三荷ZGYY，玉林福绵ZGYL，荆州沙市ZHJZ，郴州北湖ZGCZ

TTCI75：

南阳姜营ZHNY，襄阳刘集ZHXF，恩施许家坪ZHES，神农架红坪ZHSN，河池金城江ZGHC，衡阳南岳ZGHY，惠州平潭ZGHZ，十堰武当山ZHSY，琼海博鳌ZJQH，三沙永兴ZJYX，信阳明港ZHXY，韶关丹霞ZGSG，佛山沙堤ZGFS

TTCI85：

安阳红旗渠ZHQQ，湘西边城 ZGXX

TTCI95：

阳江合山ZGYJ，深圳南头ZGNT，珠海九洲ZGUH，罗定ZGLD，湛江坡头ZGPT

4. 西南地区

TTCI36：

成都双流ZUUU，重庆江北ZUCK，昆明长水ZPPP，贵阳龙洞堡ZUGY，拉萨贡嘎ZULS，西昌青山ZUXC，昌都邦达ZUBD，阿里昆沙ZUAL，成都天府 ZUTF

TTCI66：

宜宾五粮液ZUYB，泸州云龙ZULZ，南充高坪ZUNC，广汉ZUGH，新津ZUXJ，绵阳南郊ZUMY，遂宁安居ZUSN，广元盘龙ZUGU，攀枝花保安营ZUZH，九寨黄龙ZUJZ，康定ZUKD，稻城亚丁ZUDC，阿坝红原ZUHY，巴中恩阳ZUBZ，甘孜格萨尔ZUGZ，山南隆子ZUSH，日喀则定日ZUDR，乐山ZULF

TTCI76：

保山云瑞ZPBS，大理凤仪ZPDL，西双版纳嘎洒ZPJH，丽江三义ZPLJ，德宏芒市ZPMS，普洱思茅ZPSM，昭通ZPZT，迪庆香格里拉ZPDQ，临沧博尚ZPLC，文山砚山ZPWS，腾冲驼峰ZPTC，宁蒗泸沽湖ZPNL，沧源佤山ZPCW，遵义茅台ZUMT，澜沧景迈ZPJM，达州金垭ZUDA，阆中古城ZULA，铜仁德江ZUDJ

TTCI86：

万州五桥ZUWX，重庆梁平ZULP，铜仁凤凰ZUTR，安顺黄果树ZUAS，兴义万峰林ZUYI，黔东南黎平ZUNP，林芝米林ZUNZ，黔南荔波ZULB，黔江武陵山ZUQJ，日喀则和平ZURK，遵义新舟ZUZY，毕节飞雄ZUBJ，凯里黄平ZUKJ，六盘水月照ZUPS，重庆巫山ZUWS，重庆仙女山ZUWL，阿里普兰ZUPL

5. 西北地区

TTCI37：

西安咸阳ZLXY，兰州中川ZLLL，西宁曹家堡ZLXN，银川河东ZLIC，敦煌莫高ZLDH

TTCI67：

延安南泥湾ZLYA，榆林榆阳ZLYL，嘉峪关酒泉ZLJQ，汉中城固ZLHZ，安康富强ZLAK，格尔木ZLGM，庆阳西峰ZLQY，中卫沙坡头ZLZW，天水麦积山ZLTS，玉树巴塘ZLYS，固原六盘山ZLGY，金昌金川ZLJC

TTCI77：

张掖甘州ZLZY，甘南夏河ZLXH，海西德令哈ZLDL，海西茫崖ZLHX，果洛玛沁ZLGL，陇南成县ZLLN，海北祁连ZLHB，海南州共和ZLHN

6. 东北地区

TTCI38：

沈阳桃仙ZYTX，大连周水子ZYTL，哈尔滨太平ZYHB，长春龙嘉ZYCC

TTCI68：

丹东浪头ZYDD，锦州锦州湾ZYJZ，朝阳ZYCY，延吉朝阳川ZYYJ，齐齐哈尔三家子ZYQQ，佳木斯松江ZYJM，牡丹江海浪ZYMD，黑河瑷珲ZYHE，漠河古莲ZYMH，白山长白山ZYBS，大庆萨尔图ZYDQ，伊春林都ZYLD，鸡西兴凯湖ZYJX，鞍山腾鳌ZYAS

TTCI78：

大兴安岭鄂伦春ZYJD，抚远东极ZYFY，通化三源浦ZYTN，营口兰旗ZYYK，白城长安ZYBA，松原查干湖ZYSQ，建三江湿地ZYJS，五大连池德都ZYDU，绥芬河东宁ZYSD

TTCI98：

长海大长山岛ZYCH

7. 新疆地区

TTCI39：

乌鲁木齐天山ZWWW，喀什徕宁ZWSH，和田昆冈ZWTN，克拉玛依古海ZWKM，吐鲁番交河ZWTL

TTCI69：

库尔勒梨城ZWKL，阿克苏红旗坡ZWAK，伊犁伊宁ZWYN，塔城千泉ZWTC，阿勒泰雪都ZWAT，博乐阿拉山口ZWBL，富蕴可可托海ZWFY，石河子花园ZWHZ，莎车叶尔羌ZWSC，若羌楼兰ZWRQ

TTCI89：

且末玉都ZWCM，库车龟兹ZWKC，新源那拉提ZWNL，布尔津喀纳斯ZWKN，哈密伊州ZWHM，图木舒克唐王城ZWTS，于田万方ZWYT，昭苏天马ZWZS，阿拉尔塔里木ZWAL，塔什库尔干红其拉甫ZWTK，奇台江布拉克ZWQT，和静巴音布鲁克 ZWHJ，巴里坤大河ZWLK

附件三 通用航空机场代码编写规则

在《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2007)基础上制订本规则。通用航空机场代码为六字码，C1C2C3C4C5C6，具体如下：

C1:表示情报由通航机场发布，固定字符T。

C2：表示通航机场所在的地区，B表示华北，Y表示东北，S表示华东，G表示中南，U表示西南，L表示西北，W表示新疆。

C3：表示省、行政区或直辖市，按《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2007)中第二位规定取值，详见下表。

C4C5C6：表示通航机场的名称，一般取通航机场名称后三个汉字拼音的首字母大写，不足3个汉字的，末尾补数字0，如重复，则需要根据情况调整。

表： C2与C3取值列表

| C2 | C2对应名称 | C3 | C3对应名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 华北 | 1 | 京 北京 |
|  |  | 2 | 津 天津 |
|  |  | 3 | 冀 河北 |
|  |  | 4 | 晋 山西 |
|  |  | 5 | 蒙 内蒙古 |
| Y | 东北 | 1 | 辽 辽宁 |
|  |  | 2 | 吉 吉林 |
|  |  | 3 | 黑 黑龙江 |
| S | 华东 | 1 | 沪 上海市 |
|  |  | 2 | 苏 江苏 |
|  |  | 3 | 浙 浙江 |
|  |  | 4 | 皖 安徽 |
|  |  | 5 | 闽 福建 |
|  |  | 6 | 赣 江西 |
|  |  | 7 | 鲁 山东 |
|  |  | 8 | 台 台湾 |
| G | 中南 | 1 | 豫 河南 |
|  |  | 2 | 鄂 湖北 |
|  |  | 3 | 湘 湖南 |
|  |  | 4 | 粤 广东 |
|  |  | 5 | 桂 广西 |
|  |  | 6 | 琼 海南省 |
|  |  | 7 | 港 |
|  |  | 8 | 澳 |
| U | 西南 | 0 | 渝 重庆市 |
|  |  | 1 | 川 四川 |
|  |  | 2 | 贵 贵州 |
|  |  | 3 | 云 云南 |
|  |  | 4 | 藏 西藏 |
|  | 西北 | 1 | 陕 陕西 |
|  |  | 2 | 甘 甘肃 |
|  |  | 3 | 青 青海 |
|  |  | 4 | 宁 宁夏 |
| W | 新疆 | 1 | 新 新疆 |

附件四 国内飞行气象情报测试方式

- 测试报文种类

建议使用机场例行天气报告和机场预报进行测试。

气象监视台需测试重要气象情报或低空气象情报时，可遵照历年重要气象情报测试报格式编制测试报。

特别注意，带有 “TEST” 或“EXERCISE”  标识的飞行气象情报，不可作为生产运行的决策依据。

- 测试报文格式

如需开展气象情报交换测试，必须在全文或非全文测试报告的“=”前面追加测试标识“TEST”或“EXERCISE” 。

  - METAR 测试

METAR ZYTX 190200Z ... TEST=

  - METAR COR 测试

METAR COR ZYTX 190200Z ... TEST=

  - TAF 测试

TAF ZYTX 190200Z ... TEST=

  - TAF AMD 测试

TAF AMD ZYTX 190200Z ... TEST=

  - TAF COR 测试

TAF COR ZYTX 190200Z ... TEST=

  - SIGMET 测试

ZYTX SIGMET 2 VALID 101200/101600 ZYSH-

ZYTX SHENYANG FIR/UIR TEST=

或

ZYTX SIGMET 2 VALID 101200/101600 ZYSH-

ZYTX SHENYANG FIR/UIR EXERCISE=

  - AIRMET测试

ZYTX AIRMET 2 VALID 101200/101600 ZYSH-

ZYTX SHENYANG FIR/UIR TEST=

或

ZYTX AIRMET 2 VALID 101200/101600 ZYSH-

ZYTX SHENYANG FIR/UIR EXERCISE=

附件五 话音方式的航空器观测报告记录表

| *报告时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时 |  |  |  |  |  |  |  | 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *报告单位 | 区管 |  |  |  | 塔台 |  |  |  |  |  | 进近 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| *航班号 |  |  |  |  | 机型 |  |  |  |  |  | *出现时间 （北京时间） |  |  |  |  |  | 日 |  |  | 时 |  | 分 |  |
| *危险天气类型及强度 | 危险天气 |  | 强度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颠簸 |  | 轻 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 强 |  |  |  |  |  | 未知 |  |  |  |  |
|  | 积冰 |  | 轻 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 强 |  |  |  |  |  | 未知 |  |  |  |  |
|  | 风切变 |  | 轻 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 强 |  |  |  |  |  | 未知 |  |  |  |  |
|  | 雷暴 |  | 轻 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 强 |  |  |  |  |  | 未知 |  |  |  |  |
|  | 其它 |  | 轻 |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  | 强 |  |  |  |  |  | 未知 |  |  |  |  |
| 位置 | *位置描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心区域 |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域范围 |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E-E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *高度 (单位：米或飞行高度层) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对航班影响 | 返航 |  |  |  |  | 中止进近 |  |  |  |  |  | 无法保持高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复飞 |  |  |
|  | 备降 |  |  |  |  | 绕飞 |  |  |  |  |  | 变更飞行高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 危险天气形成原因 | 急流 |  |  |  |  | 高空槽 |  |  |  |  |  | 低涡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷锋 |  |  |
|  | 切变线 |  |  |  |  | 对流云 |  |  |  |  |  | 东南风层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地形 |  |  |
|  | 山地波 |  |  |  |  | 不明 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | （更正标识设置在此栏目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *记录单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *记录员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明1：*为必填项，其它为选填项。

说明2：如危险天气类型为严重的山地波、强尘暴或强沙暴、火山灰云、火山喷发前的活动或火山喷发，在危险天气类型中选择“其它”，并在“备注”栏中说明危险天气类型。

附件六 气象监视台代码和责任区

| 气象监视台 |  | 责任区域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 四字代码 | 名称 | 四字代码 |
| 北京 | ZBAA | 北京飞行情报区 | ZBPE |
| 上海 | ZSSS | 上海飞行情报区 | ZSHA |
| 广州 | ZGGG | 广州飞行情报区 | ZGZU |
| 武汉 | ZHHH | 武汉飞行情报区 | ZHWH |
| 海口 | ZJHK | 三亚飞行情报区 | ZJSA |
| 成都 | ZUUU | 昆明飞行情报区 | ZPKM |
| 西安 | ZLXY | 兰州飞行情报区 | ZLHW |
| 沈阳 | ZYTX | 沈阳飞行情报区 | ZYSH |
| 乌鲁木齐 | ZWWW | 乌鲁木齐飞行情报区 | ZWUQ |

注: 1、北京、上海、广州、海口、成都国际气象监视台发布热带气旋SIGMET（WC/LY）；

2、所有国际气象监视台发布火山灰SIGMET（WV/LV）；

3、所有国际气象监视台发布除热带气旋和火山灰以外的其他天气现象的SIGMET（WS/LS）。

附件七 预告图范围、层次、有效时间和发布时间

1. 高空风和温度预告图

1.1范围

| 产品类型 | 区域 | 区域编码 | 投影方式 | 左下角经度 | 左下角纬度 | 右上角经度 | 右上角纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高空风和温度预告图 | 全球 | GBAL |  |  |  |  |  |
|  | 中国 | ACHN | 兰伯特 | 76.65 | 9.65 | 155.00 | 46.20 |
|  | 华北 | ANCN | 兰伯特 | 95.20 | 28.80 | 141.80 | 47.90 |
|  | 东北 | ANEC | 兰伯特 | 105.00 | 36.00 | 146.00 | 56.00 |
|  | 西北 | ANWC | 兰伯特 | 90.00 | 29.00 | 115.00 | 45.00 |
|  | 西南 | ASWC | 兰伯特 | 86.00 | 18.00 | 114.00 | 36.00 |
|  | 华东 | AECN | 兰伯特 | 108.00 | 20.00 | 132.00 | 38.00 |
|  | 中南 | AMSC | 兰伯特 | 96.00 | 14.00 | 136.00 | 36.00 |
|  | 新疆 | AXJC | 兰伯特 | 71.00 | 20.00 | 95.00 | 55.00 |

注1：上表中兰伯特投影下的经纬度为近似值。

注2：中国各地区高空风和温度预告图至少应覆盖本地区起飞机场至第一降落机场及有关备降机场所有航线的区域。民航气象中心、地区气象中心可根据各自的任务，参照上述所列区域范围，来确定各自的制作范围。

1.2层次

| 区域 | 高度层 （FL指飞行高度层） | 制作单位 |
| --- | --- | --- |
| 全球 | FL140/600hPa, FL180/500hPa, FL240/400hPa, FL270/350hPa, FL300/300hPa, FL340/250hPa, FL390/200hPa | 民航气象中心 |
| 中国ACHN | FL140/600hPa, FL180/500hPa, FL240/400hPa, FL270/350hPa, FL300/300hPa, FL340/250hPa FL390/200hPa | 民航气象中心 |
| 中国各地区: 华北区ANCN、 东北区ANEC、 西北区ANWC、 西南区ASWC、 华东区AECN、 中南区AMSC、 新疆区AXJC | FL100/700hPa, FL050/850hPa | 地区气象中心 |

注：标准气压层与其对应的飞行高度层在实际高度上有一定差异，制作预告图时使用的是数值预报模式中的标准气压层。

1.3 有效时间

0000，0600，1200，1800UTC。

1.4 发布时间

民航气象中心应当不迟于探测时间（00、06、12、18UTC）后7小时发布有效时间为12、18、24、30小时的全球高空风和温度预告图。

地区气象中心应当不迟于探测时间（00、06、12、18UTC）后7小时发布有效时间为12、18、24和30小时的本地区低层高空风和温度预告图。

2.重要天气预告图

2.1范围

| 产品类型 | 区域 | 区域编码 | 投影方式 | 左下角经度 | 左下角纬度 | 右上角经度 | 右上角纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要天气预告图 | 全球 | GBAL |  |  |  |  |  |
|  | 中国 | ACHN | 兰伯特 | 73.00 | 7.50 | 156.30 | 50.20 |
|  | 华北 | ANCN | 兰伯特 | 95.20 | 28.80 | 141.80 | 47.90 |
|  | 东北 | ANEC | 兰伯特 | 105.00 | 36.00 | 146.00 | 56.00 |
|  | 西北 | ANWC | 兰伯特 | 90.00 | 29.00 | 115.00 | 45.00 |
|  | 西南 | ASWC | 兰伯特 | 86.00 | 18.00 | 114.00 | 36.00 |
|  | 华东 | AECN | 兰伯特 | 108.00 | 20.00 | 132.00 | 38.00 |
|  | 中南 | AMSC | 兰伯特 | 96.00 | 14.00 | 136.00 | 36.00 |
|  | 新疆 | AXJC | 兰伯特 | 71.00 | 20.00 | 95.00 | 55.00 |

注1：上表中兰伯特投影下的经纬度为近似值。

注2：中国各区域的重要天气预告图至少应覆盖本地区起飞机场至第一降落机场及有关备降机场所有航线的区域。民航气象中心、地区气象中心可根据各自的任务，参照上述所列区域范围，来确定各自的制作范围。

2.2层次

| 区域 | 高度层（FL指飞行高度层） | 制作单位 |
| --- | --- | --- |
| 全球 | FL100—FL600 | 民航气象中心 |
| 中国ACHN | 高层SWH： FL250—FL600； 中层SWM： FL100—FL250 | 民航气象中心 |
| 中国各地区: 华北区ANCN、 东北区ANEC、 西北区ANWC、 西南区ASWC、 华东区AECN、 中南区AMSC、 新疆区AXJC | 低层SWL： FL100（山区或者高原地区可达FL150，必要时可以更高）以下 | 地区气象中心 |

2.3 有效时间

0000，0600，1200，1800UTC。

2.4 发布时间

2.4.1中国区和地区重要天气预告图

民航气象中心应当不迟于有效时间前6小时10分钟发布中国区中层和高层重要天气预告图。

地区气象中心应当不迟于有效时间前3小时10分钟发布本地区低层重要天气预告图。

2.4.2全球重要天气预告图

民航气象中心应当不迟于探测时间（00、06、12、18UTC）后7小时发布有效时间为24小时的全球重要天气预告图。

2. 5修订及更正

对重要天气预告图需要修订时，应当标注“修订 AMD”，第2次修订 AMD2”，“第3次修订 AMD3”等，或用“AAA”、“AAB”、“AAC”等相同含义的英文或英文简码标注。

当重要天气预告图需要更正时，应当标注“更正COR”，“第2次更正COR2”，“第3次更正 COR3”等，或用“CCA”、“CCB”、“CCC”等相同含义的英文或英文简码标注。

附件八 参加境外交换的飞行气象情报公报

一、参加国际交换飞行气象情报公报的机场及分发地址

1.编入参加国际交换飞行气象情报公报的机场

FT/SA/SPCI31

北京首都ZBAA，北京大兴ZBAD，天津滨海ZBTJ，太原武宿ZBYN，广州白云ZGGG，蒙古成吉思汗ZMCK，杭州萧山ZSHC，上海浦东ZSPD，上海虹桥ZSSS，乌鲁木齐天山ZWWW，大连周水子ZYTL，沈阳桃仙ZYTX

FT/SA/SPCI32

石家庄正定ZBSJ，桂林两江ZGKL，南宁吴圩ZGNN，揭阳潮汕ZGOW，深圳宝安ZGSZ，西安咸阳ZLXY，蒙古乌兰巴托ZMUB，昆明长水ZPPP，厦门高崎ZSAM，福州长乐ZSFZ，宁波栎社ZSNB，青岛胶东ZSQD，贵阳龙洞堡ZUGY，成都天府ZUTF，成都双流ZUUU，喀什徕宁ZWSH

FT/SA/SPCI41

呼和浩特盛乐ZBHH，长沙黄花ZGHA，郑州新郑ZHCC，鄂州花湖ZHEC，武汉天河ZHHH，海口美兰ZJHK，三亚凤凰ZJSY，兰州中川ZLLL，南京禄口ZSNJ，合肥新桥ZSOF，重庆江北ZUCK，长春龙嘉ZYCC，哈尔滨太平ZYHB

2. 参加国际交换飞行气象情报公报的分发地址

| OPMET公报 | AFTN地址 |
| --- | --- |
| SACI31 ZBBB | VTBBYPYX，YBBBYPYX，NFFNYPYX,WSZZYPYM，RJTDYPYX，VHZZYPYX，WIZZMZBB，OPZZYPYX，VABBYPYX，RKSIYPYX，ZMUBYMYX， ZKPYYMYX，KWBCYMYX，UUEEYMYX，NZZZYPYX，OBZZYPYX， OIZZYSYC，VHHHYMYX，RCTPYMYX |
| SACI32 ZBBB | VTBBYPYX，YBBBYPYX，NFFNYPYX ,WSZZYPYM，RJTDYPYX，VHZZYPYX，WIZZMZBB，WMZZYPYX，RKSIYPYX，NZZZYPYX，VVVVYMYX， ZMUBYMYX，VHHHYMYX |
| SACI41 ZBBB | VTBBYPYX，YBBBYPYX，NFFNYPYX ,WSZZYPYM，RJTDYPYX，VHZZYPYX，WIZZMZBB，OPZZYPYX，VABBYPYX，RKSIYPYX，ZMUBYMYX，NZZZYPYX，VHHHYMYX |
| FTCI31 ZBBB | VTBBYPYX，YBBBYPYX，NFFNYPYX,WSZZYPYX，RJTDYPYX，VHZZYPYX，OPZZYPYX，VABBYPYX，RKSIYPYX，ZMUBYMYX，NZZZYPYX，ZKPYYMYX，UUEEYMYX，OIZZYSYC，VHHHYMYX，RCTPYMYX |
| FTCI32 ZBBB | VTBBYPYX，YBBBYPYX，NFFNYPYX,WSZZYPYX，RJTDYPYX，VHZZYPYX，WIZZYPYX，OPZZYPYX，WMZZYPYR，VABBYPYX，NZZZYPYX，VVVVYMYX，RKSIYPYX，VHHHYMYX |
| FTCI41 ZBBB | VTBBYPYX，YBBBYPYX，NFFNYPYX,WSZZYPYX，RJTDYPYX，VHZZYPYX，WIZZYPYX，OPZZYPYX，VABBYPYX，RKSIYPYX，ZMUBYMYX， NZZZYPYX，ZKPYYMYX，UUEEYMYX，VHHHYMYX |

二、向香港/台北/韩国/俄罗斯转发飞行气象情报公报的机场及公报编号

1.编入向香港转发的飞行气象情报公报的机场及公报编号

FT/SACI31

北京首都ZBAA，北京大兴ZBAD，天津滨海ZBTJ，太原武宿ZBYN，广州白云ZGGG，蒙古成吉思汗ZMCK，杭州萧山ZSHC，上海浦东ZSPD，上海虹桥ZSSS，乌鲁木齐天山ZWWW，大连周水子ZYTL，沈阳桃仙ZYTX

FT/SACI32

石家庄正定ZBSJ，桂林两江ZGKL，南宁吴圩ZGNN，揭阳潮汕ZGOW，深圳宝安ZGSZ，西安咸阳ZLXY，蒙古乌兰巴托ZMUB，昆明长水ZPPP，厦门高崎ZSAM，福州长乐ZSFZ，宁波栎社ZSNB，青岛胶东ZSQD，贵阳龙洞堡ZUGY，成都天府ZUTF，成都双流ZUUU，喀什徕宁ZWSH

FT/SACI41

呼和浩特盛乐ZBHH，长沙黄花ZGHA，郑州新郑ZHCC，鄂州花湖ZHEC，武汉天河ZHHH，海口美兰ZJHK，三亚凤凰ZJSY，兰州中川ZLLL，南京禄口ZSNJ，合肥新桥ZSOF，重庆江北ZUCK，长春龙嘉ZYCC，哈尔滨太平ZYHB

SACI51

鄂尔多斯伊金霍洛ZBDS, 呼伦贝尔海拉尔ZBLA, 包头东河ZBOW, 运城盐湖ZBYC， 北海福成ZGBH，张家界荷花ZGDY，梅州梅县ZGMX，珠海金湾ZGSD，湛江吴川ZGZJ，恩施许家坪ZHES,宜昌三峡ZHYC, 西宁曹家堡ZLXN，丽江三义ZPLJ，南通兴东ZSNT, 泉州晋江ZSQZ，无锡硕放ZSWX, 盐城南洋ZSYN，贵阳龙洞堡ZUGY，遵义新舟ZUZY

SACI52

洛阳北郊ZHLY，琼海博鳌ZJQH，敦煌莫高ZLDH，银川河东ZLIC，常州奔牛ZSCG，南昌昌北ZSCN，福州长乐ZSFZ，济南遥墙ZSJN，黄山屯溪ZSTX，武夷山ZSWY，温州龙湾ZSWZ，徐州观音ZSXZ，扬州泰州ZSYA，义乌ZSYW，舟山普陀山ZSZS，拉萨贡嘎ZULS，和田昆冈ZWTN

FTCI51

鄂尔多斯伊金霍洛ZBDS，呼伦贝尔海拉尔ZBLA，包头东河ZBOW，运城盐湖ZBYC，张家界荷花ZGDY，珠海金湾ZGSD，湛江吴川ZGZJ，恩施许家坪ZHES，宜昌三峡ZHYC，西宁曹家堡ZLXN，南通兴东ZSNT，泉州晋江ZSQZ，无锡硕放ZSWX，盐城南洋ZSYN

FTCI52

琼海博鳌ZJQH，敦煌莫高ZLDH，银川河东ZLIC，常州奔牛ZSCG，南昌昌北ZSCN，济南遥墙ZSJN，黄山屯溪ZSTX，武夷山ZSWY，温州龙湾ZSWZ，徐州观音ZSXZ，扬州泰州ZSYA，义乌ZSYW

FCCI51

北海福成ZGBH，梅州梅县ZGMX，丽江三义ZPLJ，遵义新舟ZUZY

FCCI52

洛阳北郊ZHLY，舟山普陀山ZSZS，拉萨贡嘎ZULS，和田昆冈ZWTN

2.编入向中国台北转发的飞行气象情报公报的机场及公报编号

FT/SACI31

北京首都ZBAA，北京大兴ZBAD,天津滨海ZBTJ，太原武宿ZBYN，广州白云ZGGG，蒙古成吉思汗ZMCK，杭州萧山ZSHC，上海浦东ZSPD，上海虹桥ZSSS，乌鲁木齐天山ZWWW，大连周水子ZYTL，沈阳桃仙ZYTX

FT/SACI32

桂林两江ZGKL，深圳宝安ZGSZ，西安咸阳ZLXY，昆明长水ZPPP，厦门高崎ZSAM，福州长乐ZSFZ，深圳青岛胶东ZSQD，成都天府ZUTF，成都双流ZUUU

FT/SACI41

呼和浩特盛乐ZBHH，长沙黄花ZGHA，郑州新郑ZHCC，武汉天河ZHHH，海口美兰ZJHK，三亚凤凰ZJSY，兰州中川ZLLL，南京禄口ZSNJ，合肥新桥ZSOF，重庆江北ZUCK，哈尔滨太平ZYHB

SACI61

呼伦贝尔海拉尔ZBLA，张家界荷花ZGDY，梅州梅县ZGMX，揭阳潮汕ZGOW，洛阳北郊ZHLY，宜昌三峡ZHYC，银川河东ZLIC，西宁曹家堡ZLXN，丽江三义ZPLJ，威海大水泊ZSWH，无锡硕放ZSWX，武夷山ZSWY

SACI62

包头东河ZBOW，珠海金湾ZGSD，琼海博鳌ZJQH，南通兴东ZSNT，扬州泰州ZSYA，义乌ZSYW，延吉朝阳川ZYYJ

SACI71

常州奔牛ZSCG，南昌昌北ZSCN，福州长乐ZSFZ，济南遥墙ZSJN，宁波栎社ZSNB，泉州晋江ZSQZ，淮安涟水ZSSH，黄山屯溪ZSTX，无锡硕放ZSWX，温州龙湾ZSWZ，徐州观音ZSXZ，盐城南洋ZSYN，烟台蓬莱ZSYT，贵阳龙洞堡ZUGY

FCCI61

梅州梅县ZGMX，洛阳北郊ZHLY，丽江三义ZPLJ

FCCI62

延吉朝阳川ZYYJ

FTCI61

呼伦贝尔海拉尔ZBLA，张家界荷花ZGDY，揭阳潮汕ZGOW，宜昌三峡ZHYC，银川河东ZLIC，西宁曹家堡ZLXN，威海大水泊ZSWH，武夷山ZSWY

FTCI62

包头东河ZBOW，珠海金湾ZGSD，琼海博鳌ZJQH，南通兴东ZSNT，扬州泰州ZSYA，义乌ZSYW

FTCI71

常州奔牛ZSCG，南昌昌北ZSCN，济南遥墙ZSJN，宁波栎社ZSNB，泉州晋江ZSQZ，淮安涟水ZSSH，黄山屯溪ZSTX，无锡硕放ZSWX，温州龙湾ZSWZ，徐州观音ZSXZ，盐城南洋ZSYN，烟台蓬莱ZSYT，贵阳龙洞堡ZUGY

3.编入向台北转发SP（特殊天气报告SPECI）报文内容的机场

3.1 华北地区

北京首都ZBAA，北京大兴ZBAD，呼和浩特盛乐ZBHH，呼伦贝尔海拉尔ZBLA，包头东河ZBOW，石家庄正定ZBSJ，天津滨海ZBTJ，太原武宿ZBYN

3.2 华东地区

厦门高崎ZSAM，南昌昌北ZSCN，福州长乐ZSFZ，杭州萧山ZSHC，济南遥墙ZSJN，宁波栎社ZSNB，南京禄口ZSNJ，南通兴东ZSNT，合肥新桥ZSOF，上海浦东ZSPD，青岛胶东ZSQD，泉州晋江ZSQZ，淮安涟水ZSSH，上海虹桥ZSSS，黄山屯溪ZSTX，威海大水泊ZSWH，无锡硕放ZSWX，武夷山ZSWY，

温州龙湾ZSWZ，徐州观音ZSXZ，扬州泰州ZSYA，盐城南洋ZSYN，烟台蓬莱ZSYT，义乌ZSYW

3.3 中南地区

张家界荷花ZGDY，广州白云ZGGG，长沙黄花ZGHA，桂林两江ZGKL，梅州梅县ZGMX，揭阳潮汕ZGOW，，珠海金湾ZGSD，深圳宝安ZGSZ，郑州新郑ZHCC，武汉天河ZHHH，洛阳伊滨ZHLY，宜昌三峡ZHYC，海口美兰ZJHK，三亚凤凰ZJSY

3.4 西南地区

丽江三义ZPLJ，昆明长水ZPPP，重庆江北ZUCK，贵阳龙洞堡ZUGY，成都双流ZUUU，成都天府ZUTF

3.5 西北地区

银川河东ZLIC，兰州中川ZLLL，西宁曹家堡ZLXN，西安咸阳ZLXY

3.6 东北地区

哈尔滨太平ZYHB，大连周水子ZYTL，沈阳桃仙ZYTX，延吉朝阳川ZYYJ

3.7 新疆地区

喀什徕宁ZWSH，乌鲁木齐天山ZWWW

4.编入向韩国交换的飞行气象情报公报的机场

SACI81

鄂尔多斯伊金霍洛ZBDS，大同云冈ZBDT，呼伦贝尔海拉尔ZBLA，满洲里西郊ZBMZ，张家界荷花ZGDY，宜昌三峡ZHYC，琼海博鳌ZJQH，银川河东ZLIC，西宁曹家堡ZLXN，丽江三义ZPLJ，常州奔牛ZSCG，南昌昌北ZSCN，南通兴东ZSNT，泉州晋江ZSQZ，淮安涟水ZSSH，黄山屯溪ZSTX，威海大水泊ZSWH，无锡硕放ZSWX，温州龙湾ZSWZ，扬州泰州ZSYA，盐城南洋ZSYN，烟台蓬莱ZSYT，义乌ZSYW，丹东浪头ZYDD，牡丹江海浪ZYMD，延吉朝阳川ZYYJ

SACI82

恩施许家坪ZHES，济南遥墙ZSJN，徐州观音ZSXZ，铜仁凤凰ZUTR，佳木斯松江ZYJM，齐齐哈尔三家子ZYQQ

FCCI81

大同云冈ZBDT，满洲里西郊ZBMZ，丽江三义ZPLJ，丹东浪头ZYDD，牡丹江海浪ZYMD，延吉朝阳川ZYYJ

FCCI82

铜仁凤凰ZUTR，佳木斯松江ZYJM，齐齐哈尔三家子ZYQQ

FTCI81

鄂尔多斯伊金霍洛ZBDS，呼伦贝尔海拉尔ZBLA，张家界荷花ZGDY，宜昌三峡ZHYC，琼海博鳌ZJQH，银川河东ZLIC，西宁曹家堡ZLXN，常州奔牛ZSCG，南昌昌北ZSCN，南通兴东ZSNT，泉州晋江ZSQZ，淮安涟水ZSSH，黄山屯溪ZSTX，威海大水泊ZSWH，无锡硕放ZSWX，温州龙湾ZSWZ，扬州泰州ZSYA，盐城南洋ZSYN，烟台蓬莱ZSYT，义乌ZSYW

FTCI82

恩施许家坪ZHES，济南遥墙ZSJN，徐州观音ZSXZ

5.编入向俄罗斯交换的飞行气象情报公报的机场

SACI42

鄂尔多斯伊金霍洛ZBDS，满洲里西郊ZBMZ，敦煌莫高ZLDH，银川河东ZLIC，南昌昌北ZSCN，无锡硕放ZSWX，齐齐哈尔三家子ZYQQ，延吉朝阳川ZYYJ

FTCI42

鄂尔多斯伊金霍洛ZBDS，敦煌莫高ZLDH，银川河东ZLIC，南昌昌北ZSCN，无锡硕放ZSWX

FCCI42

满洲里西郊（ZBMZ），齐齐哈尔三家子（ZYQQ），延吉朝阳川（ZYYJ）

三、空间天气咨询报的公报编号及分发地址

FNXX01/LNXX01/02/03/04

AFTN分发地址包括：

- 全球空间天气咨询中心：

KWBCYMYX（美国空间天气咨询中心）

YBZZASWB（ACFJ空间天气咨询中心-澳大利亚）

LFPWYMYX（ACFJ空间天气咨询中心-法国）

EFKLYMYX（PECASUS空间天气中心-芬兰）

EGZZMASI（PECASUS空间天气中心-英国）

UUUJYMYG（CRC空间天气中心-俄罗斯）

- 亚太地区区域飞行气象情报数据库（RODB）：

VTBBYPYX（泰国曼谷）

YBZZASWB（澳大利亚布里斯班）

WSZZYPYM（新加坡）

RJTDYPYX（日本东京）

NFFNYPYX（斐济南迪）

- 亚太地区区域飞行气象情报中心（ROC）：

NZZZYPYX（新西兰惠灵顿）

OPZZYPYX（巴基斯坦卡拉奇）

RKSIYPYX（韩国仁川）

VABBYPYX（印度孟买）

VCCCYPYX（斯里兰卡科伦坡）

VECCYPYX（印度加尔各答）

VHZZYPYX（中国香港）

VIDPYPYX（印度德里）

WIZZYPYX（印度尼西亚雅加达）

WMZZYPYR（马来西亚吉隆坡）

- 世界区域预报中心（WAFC）：

KWBCYMYX（美国）

EGRRYMYX（英国）

- 乌兰巴托情报收集交换中心（NOC)：

ZMUBYMYX（乌兰巴托）

四、重要气象情报的分发地址

| 站点名称 | AFTN地址 | ATN地址 |
| --- | --- | --- |
| 澳大利亚 | YBBBYPYX | YBBBYPYL |
| 斐济 | NFFNYPYX |  |
| 日本 | RJTDYPYX | RJTDYZYA |
| 新加坡 | WSSSYPZYX | WSSSYPYL |
| 泰国 | VTBBYPYX | VTBBYPYL |
| 孟加拉 | VGZRYMYX |  |
| 朝鲜 | ZKPYYMYX |  |
| 印度 | VIDPYPYX |  |
| 伊朗 | OIIIYPYX OIZZYSYC |  |
| 哈萨克斯坦 | UAAAYMYX |  |
| 老挝 | VLVTYMYX |  |
| 蒙古 | ZMUBYMYX |  |
| 缅甸 | VYYYYMYX |  |
| 尼泊尔 | VNKTYMYX |  |
| 巴基斯坦 | OPKCYPYX |  |
| 韩国 | RKSIYPYX |  |
| 塔吉克斯坦 | UTDDYMYX |  |
| 越南 | VVNBYMYX |  |
| 香港 | VHHHYMYX | VHHHYPYL |
| 澳门 | VMMCYMYX |  |
| 台北 | RCTPYMYX |  |
| 美国世界区域预报中心 | EGZZMASI |  |
| 英国世界区域预报中心 | KWBCYMYX |  |

附件九 通过AFTN请求飞行气象情报的格式

1. 飞行气象情报AFTN地址

AFTN地址为本场四字代码加四位字母，机场气象台的后四位字母为YMYX；气象信息系统的AFTN地址后四位字母为YZYX；飞行气象情报收集与交换中心的AFTN地址后四位字母为YPYX。

2. AFTN请求格式

2.1 请求一个机场的一种类型的情报

RQM/TTCCCC=

例：RQM/FTZSSS=

2.2 请求两个或者多个机场的一种类型的情报

RQM/TTCCCC1,CCCC2,……,CCCCn=

例：RQM/SAZBAA,ZBTJ,ZBYN,ZBHH=

注：一个请求最多包括10个机场。

2.3 请求一个机场的两种或者多种类型的情报

RQM/TT1CCCC,TT2,……,TTn=

例: RQM/SAZGGG,FC,FT,SP=

注：一个请求最多包括6种类型的情报。

2.4 请求一个以上机场的两种或者多种类型的情报

RQM/TT1CCCC,CCCC,……/TT2 CCCC,CCCC,……/TT3CCCC, CCCC,……=

例：RQM/SAZUUU/FTZSSS,ZWWW/WSZPPP=

注：一个请求最多包括6种类型的情报,最多包括9个机场。

2.5 请求地区编号为KK的飞行气象情报公报

RQM/TT1AA1KK1，……，TT6AA6KK6=

例：RQM/FCCI37，……，SACI34=

注：一个请求报最多有6个公报。

2.6 其它的请求方式

RQM/TTCCCCn=  (n是所请求的最新电报份数；n≤3)

例: RQM/SAZLXN2=

RQM/FCZLLL3,ZLIC=）

RQM/TTCCCC,GGgg1,……,GGggn=(GGgg是观测的标准时间)

例：RQM/SAZYTX,0200,0300=

RQM/TTAAii,GGgg1,……,GGggn=(GGgg是有效时间)

例：RQM/FTCI31,0606,0024=

RQM/FCCI33,0009,0312=

注：请求飞行气象情报的类型（TAC-TT）见附件一。

## 附录 名词解释

本规定相关名词定义如下：

AFTN：为Aeronautical Fixed Telecommunication Network的缩写，即航空固定电信网；

ATN：为Aeronautical Telecommunication Network的缩写，即航空电信网；

飞行气象文件：为飞行用的气象情报的文件，包括各种图表；

飞行情报区：为提供飞行情报服务和告警服务而划定的空域；

飞行高度层：以标准海平面气压1013.2百帕（hPa）当基准的某一等压面，这些等压面之间具有特定的气压间距。

注 1：按照标准大气校准的气压高度表：

- 当调整至QNH高度表拨正值时，指示海拔高度；

- 当调整至QFE高度表拨正值时，指示高出QFE基准面的高度；

- 当调整至1013.2百帕时，可用以指示飞行高度层。

注2：上述注1所用术语“高度”和“海拔高度”是高度的测量值，而不是指几何的高度和海拔高度。

高度层：航空器在飞行中的垂直位置的通称，可指高度、海拔高度或飞行高度层等不同含义。

国家火山监测站：地区空中航行协议指定的火山监测站，负责监测一国境内的活火山或潜在活火山，并提供火山活动和/或大气中的火山灰的情报。

火山灰咨询中心（VAAC）：VAAC为Vocanol Ash Advisory Centre的缩写，由地区空中航行协议指定的气象中心，负责向气象监视台、区域管制中心、飞行情报中心、世界区域预报中心和国际飞行气象情报数据库提供有关大气中火山灰在横向和纵向上的分布及预报移动方面的信息。

IWXXM：ICAO Meteorological Information Exchange Model，即国际民航组织气象信息交换模型。

机场气象台：指位于机场并被指定为民用航空提供气象服务的机构；

机场气象站：为民用航空进行观测和制作机场天气报告的机构；

空间天气咨询中心（SWXC）：SWXC为Space Weather Centre的缩写，由国际民航组织指定的全球或地区中心。在空间天气情报服务框架下，SWXC监测和提供预期会影响高频无线电通信、卫星通信、GNSS导航和监视系统、和/或对航空器乘员构成辐射风险的空间天气现象的咨询情报。由国际民航组织指定的地区中心为全球中心提供支持。

民航气象信息共享与服务系统：是全国民航气象一体化运行的数字平台，支撑飞行气象情报交换以及气象信息收集、处理、存储、共享、服务的业务需求。

气象公报：冠以适当报头的气象情报文本。

气象情报：有关现在的或预期的天气状况的气象报告、分析、预报和任何其他说明。

气象报告：对在某一特定时间和地点观测到的天气状况的说明。

气象监视台：指定在其责任领域内提供关于发生或预计发生可能影响航空器运行安全的航路上天气和其他大气现象情报的办公室。

区域预报：区域预报应当对航空器飞行的时间和空间范围内的大气温度、风、重要天气现象及与之结合的云进行分析和说明。区域预报以图表形式或者其他约定的形式发布，图表形式的区域预报主要包括高空风和温度预告图以及重要天气预告图。

热带气旋咨询中心（TCAC）：Tropical Cyclone Advisory Centre的缩写，由地区空中航行协议指定的气象中心，负责向气象监视台、世界区域预报中心以及国际飞行气象情报数据库提供有关热带气旋的位置、移动方向和速度的预报、中心气压和最大地面风方面的咨询信息。

世界区域预报中心（WAFC）：WAFC为World Area Forecast Centre的缩写，被指定编制全球数字式重要天气预报和高空预报，并使用航空固定电信服务或互联网网上服务将这些预报直接提供给ICAO各缔约组织的气象中心。

TAC：为Traditional Alphanumeric Code的缩写，译为传统字符编码。