附件1

《民用机场LED助航灯具通用技术要求》（AC-137-CA-2015-01）修订案（征求意见稿）

本修订案对如下条款进行了修订，修订内容在原文基础上修改显示，其中“划删除线”的内容为删除内容，“涂灰色背景”的部分为新增内容。

一、4.2 光强比率要求

应用于3级或5级恒流调光器（CCR）调光的LED灯具的光强应当满足卤素灯的发光特点，其光输出随CCR输出电流的变化应当符合表1（白光）或表2（颜色光）的要求。

表1 光强比率（白光）

	灯电流
（A）
	光强最小值
（%）
	光强最大值
（%）

	6.6
	100
	n/a

	5.5
	23.9
	44.1

	5.2
	16.9
	31.3

	4.8
	10.4
	19.2

	4.1
	3.9 3.1
	7.3 5.8

	3.4
	1.0 0.8
	2.0 1.8

	2.8
	0.15 0.1
	0.7 0.5


表1 光强比率（颜色光）
	灯电流
（A）
	光强最小值
（%）
	光强最大值
（%）

	6.6
	100
	n/a

	5.5
	30.0
	51.0

	5.2
	16.8
	39.75

	4.8
	10.0
	19.0

	4.1
	5.0
	10.

	3.4
	1.2
	3.0

	2.8
	0.15
	1.65


对于串联电路，LED灯具的光强变化应当为一连续曲线，如图1（白光）或图2（颜色光）所示，其光输出随CCR输出电流的变化应当符合附录A中表A.1（白光）或表A.2（颜色光）的要求。
CCR输出电流应当在隔离变压器的初级测量。

[image: image1.png]100%

90%

80%

70%

60%

40%

30%

20%

10%

0%

0 28 3 32343638 4 42444648 5 52545658 6 626466

—— Max imum




图1  调光曲线（白光）
[image: image2.png]/]
VA —





图2  蓝色、红色、绿色和黄色 LED 灯具的调光曲线
二、4.3 色度要求

LED灯具灯光颜色的色品坐标应当符合MH 5001的规定，见表3和图3。白光LED的色温应在2750K-4500K范围内。
三、附录 A （规范性附录）光强比率附加信息

表A.1 光强比率(白光)详表

	电流
	最小值
	最大值

	2.7
	0.15% 0.09%
	0.70% 0.41%

	2.8
	0.15% 0.09%
	0.70% 0.41%

	2.9
	0.28% 0.14%
	0.92% 0.44%

	3
	0.41% 0.20%
	1.14% 0.56%

	3.1
	0.54% 0.29%
	1.35% 0.73%

	3.2
	0.67% 0.41%
	1.57% 0.97%

	3.3
	0.80% 0.57%
	1.78% 1.26%

	3.4
	1.00% 0.77%
	2.10% 1.60%

	3.5
	1.36% 0.92%
	2.75% 1.85%

	3.6
	1.79% 1.09%
	3.50% 1.98%

	3.7
	2.22% 1.17%
	4.25% 2.18%

	3.8
	2.65% 1.49%
	5.00% 2.78%

	3.9
	3.08% 1.86%
	5.75% 3.47%

	4
	3.51% 2.30%
	6.50% 4.26%

	4.1
	3.94% 2.81%
	7.35% 5.21%

	4.2
	4.57% 3.41%
	8.45% 6.33%

	4.3
	5.28% 4.08%
	9.76% 7.57%

	4.4
	6.08% 4.84%
	11.23% 8.98%

	4.5
	6.98% 5.76%
	12.89% 10.69%

	4.6
	7.99% 6.76%
	14.75% 12.56%

	4.7
	9.11% 7.87%
	16.83% 14.61%

	4.8
	10.37%
	19.15%

	4.9
	11.76%
	21.73%

	5
	13.31%
	24.59%

	5.1
	15.03%
	27.76%

	5.2
	16.93%
	31.27%

	5.3
	19.03%
	35.15%

	5.4
	21.34%
	39.41%

	5.5
	23.88%
	44.11%

	5.6
	26.67%
	49.26%

	5.7
	29.73%
	54.90%

	5.8
	33.07%
	61.08%

	5.9
	36.73%
	67.83%

	6
	40.71%
	75.19%

	6.1
	45.05%
	83.21%

	6.2
	49.77%
	91.93%

	6.3
	58.13%
	100.00%

	6.4
	71.58%
	100.00%

	6.5
	85.18%
	100.00%

	6.6
	100.00%
	100.00%

	6.7
	100.00%
	100.00%


