专用条件   A320系列飞机跑道冲出感知与告警系统   征求意见稿

编号：PSC-25-093

反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日

- 概述

空客公司申请A320系列飞机证后设计更改认可批准，此次设计更改涉及其TCDS的审定基础部分增加CS-25第24号修正案25.705条跑道冲出感知与告警系统（ROAAS）。基于空客提出的申请材料及补充材料等，空客公司在A320系列飞机上安装了跑道冲出防护系统（ROPS），该系统为安全增强类功能，可实时计算着陆距离，并与可用着陆距离进行比对，帮助机组在进近和着陆阶段预判跑道偏出风险。当前CCAR-25-R4并无专门针对ROAAS的适航标准，为满足A320系列飞机设计更改认可批准需要，有必要制定有关ROAAS审定要求的专用条件，以纳入CAAC认可审定基础。

- 背景

2022 年，国际民航组织（ICAO）《附件 6》第 47 次修订在第 6 章“航空器仪表、设备及飞行文件”中新增条款，内容如下：

6.26.1 凡最大审定起飞重量超过 5700 千克的所有涡轮发动机飞机，若其单机适航证于 2026 年 1 月 1 日（含）之后首次签发，均须配备冲出跑道意识和警报系统(ROAAS)。

2024年4月13日颁布的CCAR-121-R8在第K章“仪表和设备要求”的第121.360条(d)款制定了对ROAAS的规定，内容如下：

第121.360条 其他安全措施与遇险要求

(d) 除经局方批准外，2026年1月1日(含)之后首次颁发单机适航证的所有飞机应当装备预测冲出跑道感知和告警系统(ROAAS)。

A320飞机是按照CCAR 121部规定实施商业运行的航空器，应当依据CCAR 121.360条(d)款要求，在2026年1月1日之后首次颁发单机适航证时，安装ROAAS系统。

目前，该型号构型中的跑道冲出防护系统（ROPS）在功能层面可实现对跑道冲出风险的监测、预判与告警提示，跑道冲出防护系统（ROPS）的功能设计目标与跑道冲出感知与告警系统（ROAAS）的设计初衷保持一致，且满足下文所述的各项对应目标。

- 适用范围

A320系列飞机

- 专用条件草案

跑道冲出感知与告警系统

必须安装跑道冲出感知与告警系统（ROAAS）。该系统应在飞机存在无法在跑道剩余长度内刹停的风险时，于飞行阶段及地面阶段向机组提供告警，以降低着陆阶段纵向跑道冲出的风险。

（a）在进近阶段（自选定跑道上方某一指定高度起）及着陆过程中，ROAAS系统应基于能量实时计算预计着陆刹停点，将该点位与跑道末端位置比对，并向飞行机组提供：

(1) 飞行阶段及时、清晰的跑道冲出风险预测告警；

(2) 地面阶段及时、清晰的跑道冲出风险预测告警。申请人也可选装ROAAS自动减速控制功能以防止或减缓在着陆阶段冲出跑道。

（b）ROAAS系统至少应适配常规着陆构型下的干燥、湿滑跑道条件。

- 结论

建议颁发该专用条件。

- 附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145）

专用条件/豁免反馈意见表

| 类别 | ☑专用条件□豁免 |  |
| --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |
| 航空产品型号 |  | A320系列飞机 |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |
| 25.1301,25.1309, 25.1581, 25.1585 |  |  |
| 意见或建议 |  |  |
| 姓名： （印刷体） （ 签名） 电话： 传真： 电子邮箱： 通信地址： 日期： |  |  |

表-21-145-2023